| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2017 0157 | Codice R.E.M | 13532 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO SORA |  | Data : 13/03/2017 08:52:17 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 686 | DEMAG GDH112 N 13532 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2.827 | 35.00 |  | a | 75.00 | G | 6.30 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 155.00 | Peso | 10.00 |
| P2 | 2.827 | 35.00 |  | c | 165.00 | rpm | 3040 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 96.12 | 0.00 | 73.65 |
| 252.6° | 265.8° | 68.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.50 | 0.00 | 0.32 |
| 252.7° | 249.3° | 85.2° |

Velocità di misura = 807 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : _____________________

NOTE:equilibratura con mezza chiavetta