| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2017 0159 | Codice R.E.M | 13534 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP SORA |  | Data : 08/03/2017 14:55:22 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 685 | MARELLI MV315 M4 N REM 13534 - |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 35.244 | 65.00 |  | a | 240.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 610.00 | Peso | 220.00 |
| P2 | 11.655 | 110.00 |  | c | 160.00 | rpm | 1470 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 29.8 | 0.00 | 8.4 |
| 68.0° | 90.2° | 142.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.6 | 0.0 | 1.7 |
| 39.9° | 82.1° | 92.4° |

Velocità di misura = 456 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato con puleggia e ventola