| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2017 0027 | Codice R.E.M | 13458 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP SORA |  | Data : 30/01/2017 09:42:35 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 656 | SIEMENS 1GH5284 N REM13458 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 15.303 | 130.00 |  | a | 70.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 940.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | 16.579 | 120.00 |  | c | 60.00 | rpm | 2400 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 0.00 | 16.9 |
| 161.3° | 98.4° | 91.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 0.0 | 1.8 |
| 153.0° | 135.9° | 123.6° |

Velocità di misura = 435 rpm

Operatore: BOCCIA PAOLO

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura chiavetta intera