Spett.le

Buzzi Unicem s.p.a

Via Luigi Buzzi 6

15033 Casale Monferrato (AL)

Alla cortese att.ne del Dott. Vaccarone

P.C. Att.ne del Sig: Ezio Giordano

OFFERTA:975 del 20/12/2012

Con al presente Vi rimettiamo l’offerta per la revisione del Vs. Motore :

- Motore Savigliano Tipo A6300L/6 N.58360 kW 1350 kV 5,4 Molino SETZEM32

REVISIONE SECONDO NS. METODO P.R.D.A. con SUPERVISIONE TECNICO DLAWEB

  - Soffiaggio Motore e rilievo caratteristiche su scheda macchina

  - Smontaggio e lavaggio di ogni singolo particolare con idropulitrice

  - Essiccazione al forno

  - Verifica Meccanica di ogni componente – sedi cuscinetti – sedi chiavette – ventole e  quant’altro sia sull’albero che sugli scudi

  - Verifica con surge-test  avvolgimenti in c.a.

  - Controllo rigidità dielettrica  a tensione applicata 2E+1000 per  1’ in c.c.

  - Controllo isolamento portaspazzole a 2E+1000 per 1’ in c.c.

  - Collaudo isolamento tra gli anelli del collettore a v. applicata 2E+1000

  - Collaudo verso massa del collettore ad anelli a tensione 2E+1000

  - Controllo e collaudo delle pastiglie termiche e loro eventuale sostituzione

  - Verifica delle legature delle testate statoriche

  - Verifica delle biette statoriche e rotoriche

  - Collaudo isolatori morsettiera statorica e rotorica

  - Ricostruzione e sostituzione tubi isolanti in vetronite in cl. F (160°) di supporto ai portaspazzole

  - Verifica pulizia e controllo del sistema di pressione spazzole con misura dei Nm

  - Sostituzione con ricostruzione dei bandaggi rotorici nastro Polyglass in Cl. F

  - Verifica delle uscite rotoriche e del loro ancoraggio

  - Doppio ciclo di impregnazione e di essiccazione al forno con vernice in classe di isolamento H+ (>200°)

  - Verniciatura del collettore ad anelli con vernici antitraccia per la protezione per eventuali scariche

  - Tornitura del collettore ad anelli

  - Verifica delle connessione rotoriche sul collettore

  - Equilibratura rotore secondo ISO1940 classe 2.5

  - Montaggio ed ingrassaggio dei cuscinetti da Voi forniti

  - Montaggio ed assestamento spazzole da Voi fornite

  - Montaggio completo della macchina

  - Prove finali DLA con rotazione a vuoto su banco prova per verifica cuscinetti

  - Verniciatura esterna secondo RAL da Voi Indicato

  - Montaggio di N. 02 scaldiglie interno motore a V 380 con posizionamento di una basetta esterna adeguata adiacente alla morsettiera principale

Totale € 11.450,00+iva

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Disponibilità:                     10 gg lavorativi d.r.o. (salvo imprevisti)

Trasporto:                        esclusi

Pagamento:                      Da concordare

Validità offerta:                30 gg

Grati per l’attenzione porgiamo distinti saluti.