| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0512 | Codice R.E.M | 13153 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BUZZI UNICEM |  | Data : 11/07/2016 07:40:54 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 529 | ABB DMA 400K31L |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 58.615 | 230.00 |  | a | 100.00 | G | 6.30 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 950.00 | Peso | 800.00 |
| P2 | 112.345 | 120.00 |  | c | 130.00 | rpm | 1785 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 0.00 | 54 |
| 258.4° | 27.3° | 34.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 10 |
| 149.4° | 320.3° | 325.0° |

Velocità di misura = 348 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:   Equilibrato con mezza chiavetta