| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0529 | Codice R.E.M | 13166 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BUZZI UNICEM |  | Data : 02/08/2016 10:16:42 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 548 | MARELLI 355L Y/4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 25.842 | 155.00 |  | a | 290.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 620.00 | Peso | 500.00 |
| P2 | 25.842 | 155.00 |  | c | 160.00 | rpm | 1490 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 20.9 | 0.00 | 115.5 |
| 102.8° | 308.7° | 302.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 7.7 | 0.0 | 7.2 |
| 350.4° | 58.4° | 139.6° |

Velocità di misura = 545 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta