Spett.le

Buzzi Unicem

Via Luigi Buzzi 6

15033 Casale Monferrato (AL)

Alla cortese att.ne del Sig. Simone Moricci

OFFERTA: 2023/0779

Patrica, 20/09/2023

Con al presente Vi rimettiamo l’offerta per la revisione del :

- Motore Savigliano Tipo A6300L/6 N.58360 kW 1350 kV 5,4 Molino SETZEM32

  - Soffiaggio Motore e rilievo caratteristiche su scheda macchina

  - Smontaggio e lavaggio di ogni singolo particolare con idropulitrice

  - Essiccazione al forno

  - Verifica Meccanica di ogni componente – sedi cuscinetti – sedi chiavette – ventole e quant’altro sia sull’albero che sugli scudi

  - Ricostruzione sede cuscinetto sulla calotta collettore

  - Verifica con surge-test avvolgimenti in c.a.

  - Controllo rigidità dielettrica a tensione applicata 2E+1000 per 1’ in c.c.

  - Controllo isolamento portaspazzole a 2E+1000 per 1’ in c.c.

  - Collaudo isolamento tra gli anelli del collettore a v. applicata 2E+1000

  - Collaudo verso massa del collettore ad anelli a tensione 2E+1000

  - Controllo e collaudo delle pastiglie termiche e loro sostituzione

  - Verifica delle legature delle testate statoriche

  - Verifica delle biette statoriche e rotoriche

  - Collaudo isolatori morsettiera statorica e rotorica

  - Ricostruzione e sostituzione tubi isolanti in Vetronite in cl. F (160°) di supporto ai portaspazzole

  - Verifica pulizia e controllo del sistema di pressione spazzole con sostituzione di n.9 portaspazzole

  - Verifica dei bandaggi rotorici nastro Polyglass in Cl. F

  - Verifica delle uscite rotoriche e del loro ancoraggio

  - Doppio ciclo di impregnazione e di essiccazione al forno con vernice in classe di isolamento H+ (>200°)

  - Verniciatura del collettore ad anelli con vernici anti-traccia per la protezione di eventuali scariche

  - Tornitura del collettore ad anelli

  - Fornitura, montaggio ed assestamento spazzole RC87 20x40x50

  - Verifica delle connessioni rotoriche sul collettore

  - Equilibratura rotore secondo standard ISO21940

  - Fornitura, montaggio ed ingrassaggio dei cuscinetti 6322MC3, NU232ECMLC3 e NU232ECMLC3

  - Fornitura, montaggio ed assestamento spazzole

  - Montaggio completo della macchina

  - Verniciatura esterna secondo RAL da Voi Indicato

  - Verifica delle scaldiglie interno motore a V 380

Costi delle lavorazioni:

Rif. riga N.16: Fornitura e montaggio n.9 Portaspazzole EUR 182 CAD.      Tot. EUR.  1640,2+iva

Rif. riga N.22: Opzione Forn. Spaz. RC87 20x20x40 N.18 EUR 83,2 CAD.   Tot. EUR.  1497,6+iva

Rif. riga N.25 Cuscinetti                   6322mc3                                        Tot. EUR.   670,0+iva

“       “     “       “          NU232mc3 N.2  EUR.857,00                                Tot. EUR. 1714,0+iva

Per tutte le altre voci della revisione                                                       Tot.EUR.7500,00+iva

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Disponibilità:                     15/20 gg lavorativi d.r.o. (salvo imprevisti)

Trasporto:                        Vs. carico

Pagamento:                      Vs. solito

Validità offerta:                10 gg

Grati per l’attenzione porgiamo distinti saluti.

R.E.M. s.r.l

Carlo Spaziani