| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0726 | Codice R.E.M | 13291 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BUZZI UNICEM |  | Data : 14/10/2016 15:46:49 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 599 | HELMKE N REM 13291 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 48.474 | 250.00 |  | a | 320.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 840.00 | Peso | 1000.00 |
| P2 | 48.474 | 250.00 |  | c | 400.00 | rpm | 985 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 216.6 | 0.00 | 599.1 |
| 279.2° | 83.1° | 88.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 8.9 | 0.0 | 5.7 |
| 269.1° | 273.8° | 86.4° |

Velocità di misura = 352 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta