| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0560 | Codice R.E.M | 13191 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BUZZI UNICEM |  | Data : 22/08/2016 13:17:22 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 573 | ABB AMA450L6A VENTOLA ESTERNA |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.989 | 180.00 |  | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 240.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | 1.989 | 180.00 |  | c | 180.00 | rpm | 1000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 31.45 | 0.00 | 26.17 |
| 9.7° | 64.2° | 142.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.57 | 0.00 | 1.64 |
| 224.4° | 221.4° | 220.3° |

Velocità di misura = 703 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato ventola con albero proprio