| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2017 0130 | Codice R.E.M | 13508 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BUZZI UNICEM |  | Data : 08/03/2017 08:58:00 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 682 | MARELLI B4C315MC6 N REM 13508 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 26.794 | 135.00 |  | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 390.00 | Peso | 300.00 |
| P2 | 26.794 | 135.00 |  | c | 110.00 | rpm | 990 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 10.0 | 0.00 | 11.0 |
| 151.3° | 160.5° | 168.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | 0.0 | 3.4 |
| 146.7° | 163.2° | 185.2° |

Velocità di misura = 454 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta