| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0923 | Codice R.E.M | 13385 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Buzzi Unicem |  | Data : 06/12/2016 11:53:32 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 620 | ELETTRONICA SANTERNO MA400LA6 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 45.747 | 210.00 |  | a | 280.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 980.00 | Peso | 800.00 |
| P2 | 41.769 | 230.00 |  | c | 200.00 | rpm | 994 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 43.6 | 0.00 | 67.2 |
| 287.1° | 211.3° | 176.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 6.6 | 0.0 | 4.9 |
| 275.7° | 227.0° | 179.9° |

Velocità di misura = 403 rpm

Operatore: Roma Ettore

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato Con Mezza Chiavetta