| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0922 | Codice R.E.M | 11846 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Buzzi Unicem |  | Data : 14/12/2016 14:47:30 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 623 | VEM VEB DSRCJ_5_6_4 TGL20675 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 42.506 | 190.00 |  | a | 380.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 690.00 | Peso | 1000.00 |
| P2 | 42.506 | 190.00 |  | c | 680.00 | rpm | 1478 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 93.1 | 0.00 | 131.6 |
| 203.5° | 350.4° | 13.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 4.5 | 0.0 | 2.3 |
| 164.0° | 181.5° | 325.2° |

Velocità di misura = 400 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato con puleggia e ventole di raffreddamento