| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-1029 | Codice R.E.M | 12220 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CARTIERE DI GUARCINO |  | Data : 02/01/2017 08:47:42 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 637 | ANSALDO GH160LK |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 3.638 | 75.00 |  | a | 125.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 295.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | 2.728 | 100.00 |  | c | 210.00 | rpm | 1750 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 15.49 | 0.00 | 8.31 |
| 355.2° | 23.0° | 162.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.62 | 0.00 | 0.81 |
| 215.0° | 278.2° | 346.9° |

Velocità di misura = 600 rpm

Operatore: QUATTROCIOCCHE JACOPO

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con Puleggia