| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0602 | Codice R.E.M | 12236 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Catriere di Guarcino |  | Data : 09/08/2016 15:34:56 |
| --- | --- | --- |
|  | Ansaldo GH180MK |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5.9 | 70 |  | a | 110 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 570 | Peso | 100 |
| P2 | 5.3 | 75 |  | c | 90 | rpm | 1880 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 9.32 | 0.00 | 8.21 |
| 134.5° | 243.5° | 253.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.62 | 0.0 | 0.43 |
| 86.2° | 22.3° | 156.2° |

Velocità di misura = 600 rpm

Operatore: Gerardo lisi

Firma : _____________________

NOTE:  Equilibrato con mezza chiavetta