| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0709 | Codice R.E.M | 10657 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CARTIERE DI GUARCINO |  | Data : 20/09/2016 07:41:42 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 588 | SIEMENS 1GH6182 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.634 | 80.00 |  | a | 175.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 460.00 | Peso | 110.00 |
| P2 | 8.143 | 75.00 |  | c | 115.00 | rpm | 2150 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 6.85 | 0.00 | 5.14 |
| 168.8° | 139.3° | 3.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.76 | 0.00 | 1.49 |
| 126.0° | 122.0° | 119.8° |

Velocità di misura = 580 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato indotto con chiavetta intera