| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2017 0145 | Codice R.E.M | 12227 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CARTIERA GUARCINO |  | Data : 02/03/2017 11:15:45 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 678 | ANSALDO GH132P N 12227 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5.346 | 55.00 |  | a | 120.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 320.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 3.920 | 75.00 |  | c | 165.00 | rpm | 2030 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 20.18 | 0.00 | 8.11 |
| 28.5° | 359.2° | 242.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.84 | 0.00 | 1.69 |
| 65.1° | 50.3° | 45.0° |

Velocità di misura = 656 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato con puleggia