| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2017-0104 | Codice R.E.M | 13497 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CARTIERE DI GUARCINO |  | Data : 20/02/2017 14:03:24 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 669 | SIEMENS 1LG317 8PM80315L |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 23.044 | 140.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 520.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 23.044 | 140.00 |  | c | 115.00 | rpm | 740 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 20.8 | 0.00 | 28.7 |
| 246.4° | 86.6° | 72.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.6 | 0.0 | 1.8 |
| 191.4° | 173.5° | 159.3° |

Velocità di misura = 448 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE:EQUILIBRATO CON MEZZA CHIAVETTA E VENTOLA