Diagnosi su Macchina 1 e Macchina 2 Nel Vostro Stabilimento

21 – 22 – 23 – 28

Gennaio 2019

## Stabilimento CARTIERE DI GUARCINO

Alla cortese att.ne del Sig. Alonzi Paolo

## Report Diagnostico

### Cliente: CARTIERE DI GUARCINO

Contatto: Sig. Paolo Alonzi

Sito di misura:  Guarcino

### Data rilievi : 21 – 22 – 23 – 28 Gennaio 2019

### Tipo di misure:  Controlli Elettrici

Strumentazione utilizzata: Pinza Amperometrica PAN654OT

Multimetro AMPROBE AM-510-EUR

### Esecuzione misure e report: Sig. Angelo Lisi

Le seguenti misurazioni effettuati sulla macchina 1 e 2 nel Vostro Stabilimento di Guarcino, sono atte a constatare il funzionamento del motore in corrente continua. I motori analizzati risultano avere un assorbimento di corrente mediamente basso con conseguente densità di corrente sulle spazzole per cm2 non ottimale; questo provoca un consumo anomalo delle stesse con conseguente usura del collettore e generazione di polvere di carbone e rame all’interno del motore. A tal proposito si raccomanda necessariamente la sostituzione della qualità di alcune spazzole, oltre a riesaminare il numero delle stesse per assicurare il funzionamento a regola d’arte di tutto il motore.

Di seguito vengono riportati in tabella i valori riscontrati sui motori analizzati, in alcuni casi non sono esaustivi poiché il motore risultava essere fermo o non accessibile.

Rimango a sua completa disposizione per qualunque chiarimento e colgo l’occasione per inviarLe cordiali saluti

Carlo Spaziani

Di Seguito Riportate le Tabelle di Misura

MACCHINA 1

- POPE (34)

| MOTORE: SIEMENS 1GH5166-0GJ40-6SU7-Z |  |  | N° 1X92180201005 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 2500 – 2870 | KW 1.25– 62 |  | N° REM 7904 |
| VOLTS ARMATURA: 29 – 460 |  | AMPERE ARMATURA: 145 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.5 – 1.85 |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 16/01/2015 |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 20 X 32 |  | QUALITA’: N19X |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 227 |  | AMPERE ARMATURA: 47.6 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 206.6 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.3 |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2MISURATA:3.17 |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E’ USURATO |  |  |  |

- LANCIA TAMBURRI (35)

| MOTORE: SIEMENS 1GH5166-OFF40-6JU7-Z |  |  |  | N° 1X92180203001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1760-2020 | KW 9.8 |  |  | N° REM NON ACCESSIBILE |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 29 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 315 |  | AMPERE ECCITAZIONE:1.45 – 0.9 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ARMATURA: NON ACCESSIBILE |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E’ MEDIAMENTE USURATO E MOLTO SPORCO |  |  |  |  |

- 6° BATTERIA (27)

| MOTORE: SIEMENS 1GH5187-0NE40-6JUS-Z |  |  |  | N° 745408/1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1870 - 2150 | KW 61.5 |  |  | N° REM 8915 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 169 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE:4.4 – 3.3 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 18/08/2015 |  |  |  |  |
| MISURA: (10+10) X 25 X 44.8 |  |  | QUALITA’: EG362 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 244 |  | AMPERE ARMATURA: 41 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 336 |  | AMPERE ECCITAZIONE:4.6 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:2.05 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E’ MEDIAMENTE USURATO E MOLTO SPORCO.CIRCUITO DI ECCITAZIONE SOVRALIMENTATO. |  |  |  |  |

- 5° BATTERIA (26)

| MOTORE: SIEMENS 1GH5182-0NF40-6JU5-Z |  |  |  | N° 745406/1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1870 – 2150 | KW 61.5 |  |  | N° REM 9849 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 169 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 336 |  | AMPERE ECCITAZIONE:4.4 – 3.3 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 01/04/2015 |  |  |  |  |
| MISURA: (10+10) X 25 X 44.8 |  |  | QUALITA’: EG571 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 250 |  | AMPERE ARMATURA: 39.5 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 336 |  | AMPERE ECCITAZIONE:4.5 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:1.975 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E’ USURATO. IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE E’ SOVRALIMENTATO. |  |  |  |  |

- 4° BATTERIA (25)

| MOTORE: SIEMENS 1GH5182-0NF40-6JUS |  |  |  | N° 7745407/1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1870 - 2150 | KW 61.5 |  |  | N° REM 8974 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 169 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE:4.4 – 3.3 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:17/08/2017 |  |  |  |  |
| MISURA: (10+10) X 25 X 44.8 |  |  | QUALITA’: EG571 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 228 |  | AMPERE ARMATURA: 30 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 336 |  | AMPERE ECCITAZIONE:4.6 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:0.66 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E’ USURATO. IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE E’ SOVRALIMENTATO. |  |  |  |  |

- CILINDRO STENDI CARTA (32)

| MOTORE: SIEMENS 1HC5116-1FE40-6SU7-Z |  |  |  | N° 1X92180204002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 2000 - 2500 | KW 3.75 |  |  | N° REM 12518 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 10.5 - 11 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE:0.15 – 0.098 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 13/04/2015 |  |  |  |  |
| MISURA: (5+5) X 20 X 30 |  |  | QUALITA’: EG367 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 106.7 |  | AMPERE ARMATURA: 2 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 215 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 0.1 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:1 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 2 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E’ USURATO |  |  |  |  |

- CILINDRO STENDI CARTA (23)

| MOTORE: NON ACCESSIBILE |  |  |  | N° NON ACCESSIBILE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI: NON ACCESSIBILE | KW NON ACCESSIBILE |  |  | N° REM NON ACCESSIBILE |
| VOLTS ARMATURA: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ARMATURA: NON ACCESSIBILE |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 83 |  | AMPERE ARMATURA: 0.1 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 153 |  | AMPERE ECCITAZIONE:0.1 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEI MOTORI: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: |  |  |  |  |

- CILINDRO GUIDA CARTA (13)

| MOTORE: SIEMENS 1HC5134 |  |  |  | N° 1X92454301003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:2060 - 2370 | KW 6 |  |  | N° REM NON ACCESSIBILE |
| VOLTS ARMATURA: 460 |  | AMPERE ARMATURA: 15 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE:0.215 – 0.175 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 172 |  | AMPERE ARMATURA: 14 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 118.9 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 0.1 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 4 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 80% E IL COLLETTORE E’ USURATO |  |  |  |  |

- CILINDRO (20)

| MOTORE: SIEMENS 1HC5134-1FC40-6SU7-Z |  |  |  | N° 1X92454304001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 2060 – 2370 | KW 6 |  |  | N° REM 8322 |
| VOLTS ARMATURA: 460 |  | AMPERE ARMATURA:15 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE:0.215 – 0.175 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:20/08/2014 |  |  |  |  |
| MISURA: (5+5) X 16 X 32 |  |  | QUALITA’: EG389 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 88 |  | AMPERE ARMATURA: 0.1 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 88 – 121 |  | AMPERE ECCITAZIONE:0.1 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:16 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 2 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 30% E IL COLLETTORE E’ MEDIAMENTE USURATO E MOLTO SPORCO |  |  |  |  |

- PRESSA MONOLUCIDO (16)

| MOTORE: ANSALDO DH225LK |  |  |  | N° 56188 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1650 – 1800 | KW 200 |  |  | N° REM 8323 |
| VOLTS ARMATURA: 440 |  | AMPERE ARMATURA: 502 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 225 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 8.2 – 6.9 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:19/12/2012 |  |  |  |  |
| MISURA: (10+10) X 32 X 40 |  |  | QUALITA’: EG362 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 16.8 |  | AMPERE ARMATURA: 4.7 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 217 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 8.1 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:0.18 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E’ USURATO E MOLTO SPORCO |  |  |  |  |

- CILINDRO (14)

| MOTORE: SIEMENS 1HC5134-1FD40-6SU1-Z |  |  |  | N° YFUN311266201001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:2090 | KW 6 |  |  | N° REM 10790 |
| VOLTS ARMATURA: 460 |  | AMPERE ARMATURA: 14.7 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE:0.28 – 0.23 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:12/08/2016 |  |  |  |  |
| MISURA: (6.25+6.25) X 20 X 32 |  |  | QUALITA’: EG362 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ARMATURA: NON ACCESSIBILE |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEI MOTORI: 4 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E’ USURATO E MOLTO SPORCO, INFINE MANCA UN BULLONE TAPPARELLA |  |  |  |  |

- CILINDRO (15)

| MOTORE: SIEMENS 1HC5116-1FE40-6SU7-Z |  |  |  | N°1X92454303001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:50 - 2320 | KW 4.3 |  |  | N° REM 8315 |
| VOLT ARMATURA: 460 |  | AMPERE ARMATURA: 10.5 |  |  |
| VOLT ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE:0.15 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:12/08/2016 |  |  |  |  |
| MISURA: (5+5) X 20 X 32 |  |  | QUALITA’: EG362 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLT ARMATURA: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ARMATURA: NON ACCESSIBILE |  |  |
| VOLT ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA: CONTROLLO VISIVO SUL COLLETTORE NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |

- MONOLUCIDO (1)

| MOTORE: SIEMENS 1GH5222-1ME40-6JU7-Z |  |  |  | N° 745380/1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1360 – 1560 | KW 98.5 |  |  | N° REM NON ACCESSIBILE |
| VOLT ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 268 |  |  |
| VOLT ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE:7.4 – 3.16 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATI: |  |  |  |  |
| VOLT ARMATURA: 221 |  | AMPERE ARMATURA: 95 |  |  |
| VOLT ECCITAZIONE: 351 |  | AMPERE ECCITAZIONE:7.5 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 80% E IL COLLETTORE E’ USURATO E MOLTO SPORCO. IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE E’ SOVRALIMENTATO. |  |  |  |  |

- MONOLUCIDO (2)

| MOTORE: SIEMENS 1GH6222-0NC40-6ZV1-Z |  |  |  | N° UN1189995010001/2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1360 – 1560 | KW 98.5 |  |  | N° REM 11350 |
| VOLT ARMATURA: 355 |  | AMPERE ARMATURA: 304 |  |  |
| VOLT ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE:7.0 – 5.4 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:27/12/2015 |  |  |  |  |
| MISURA: (8+8) X 25 X 40 |  |  | QUALITA’: EG389 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLT ARMATURA: 221 |  | AMPERE ARMATURA: 143 |  |  |
| VOLT ECCITAZIONE: 345 |  | AMPERE ECCITAZIONE:8.7 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:5.96 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 25% E IL COLLETTORE E’ USURATO E MOLTO SPORCO. IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE E’ SOVRALIMENTATO. |  |  |  |  |

- 3° BATTERIA (12)

| MOTORE: SIEMENS 1GH5166-0GJ40-SU7-Z |  |  |  | N°1X92180201003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:2500 | KW 57 |  |  | N° REM 8318 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 155 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.5 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:12/09/2016 |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 20 X 30 |  |  | QUALITA’: N19X |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 215.6 |  | AMPERE ARMATURA: 75.4 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 305.8 |  | AMPERE ECCITAZIONE:2.5 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E’ USURATO E MOLTO SPORCO |  |  |  |  |

- 2° BATTERIA (11)

| MOTORE: SIEMENS 1GH5166-0GJ40-6SU7-Z |  |  |  | N° 1X92180201002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 2500 | KW 57 |  |  | N° REM 6724 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 155 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.5 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:14/12/2012 |  |  |  |  |
| MISURA: (6.25+6.25) X 20 X 29 |  |  | QUALITA’: F51R72 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 209 |  | AMPERE ARMATURA: 39 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 245.6 |  | AMPERE ECCITAZIONE:2.1 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:2.6 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 80% E IL COLLETTORE E’ USURATO E MOLTO SPORCO |  |  |  |  |

- 1° BATTERIA (10)

| MOTORE: SIEMENS 1GH5166-0GJ40-6JU7-Z |  |  |  | N° 1X92180201001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 2500 | KW 57 |  |  | N° REM 7906 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 155 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.5 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 216 |  | AMPERE ARMATURA: 62 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 342 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.7 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 80% E IL COLLETTORE E’ USURATO E MOLTO SPORCO. IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE E’ SOVRALIMENTATO. |  |  |  |  |

- 2° PRESSA INFERIORE (8)

| MOTORE: SIEMENS 1GH5224-0MG40-6SU7-Z |  |  |  | N° 745389/1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1640 - 2200 | KW 145 |  |  | N° REM 8246 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 388 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE:8.2 – 4 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 17/04/2014 |  |  |  |  |
| MISURA: (8+8) X 25 X 42 |  |  | QUALITA’: EG259 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 285.7 |  | AMPERE ARMATURA: 55.6 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 346 |  | AMPERE ECCITAZIONE:8.3 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:3.47 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E’ USURATO CON PRESENZA DI ACQUA NEL MOTORE. SI NOTA UNO SCINTILLIO TRA LE LAMELLE. IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE E’ SOVRALIMENTATO. |  |  |  |  |

- 2° PRESSA SUPERIORE (7)

| MOTORE: SIEMENS 1GH5222-0ME40-6SU7-Z |  |  |  | N°745378/1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1940 – 2240 | KW 136 |  |  | N° REM 8099 |
| VOLTS ARMATURA: 460 |  | AMPERE ARMATURA: 316 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE:7.4 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:23/12/2014 |  |  |  |  |
| MISURA: (10+10) X 25 X 44.8 |  |  | QUALITA’: EG362 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 270.9 |  | AMPERE ARMATURA: 77 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 318 |  | AMPERE ECCITAZIONE:7.3 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:3.85 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 80% E IL COLLETTORE E’ USURATO |  |  |  |  |

- CILINDRO GUIDA CARTA (5.2)

| MOTORE: MOTORE SENZA TARGA |  |  |  | N° NON ACCESSIBILE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI: NON ACCESSIBILE | KW NON ACCESSIBILE |  |  | N° REM NON ACCESSIBILE |
| VOLTS ARMATURA: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ARMATURA: NON ACCESSIBILE |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA:157.8 |  | AMPERE ARMATURA: 1.8 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 274 |  | AMPERE ECCITAZIONE:1.3 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 4 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E’ USURATO E MOLTO SPORCO |  |  |  |  |

- PIK-UP (5.1)

| MOTORE: ANSALDO GH225MK |  |  |  | N° 10206480 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1650 – 1800 | KW 200 |  |  | N° REM 12962 |
| VOLTS ARMATURA: 440 |  | AMPERE ARMATURA: 500 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 217.92 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 7.55 – 6.9 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:24/03/2016 |  |  |  |  |
| MISURA: (10+10) X 32 X 46 |  |  | QUALITA’: EG571 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 312 |  | AMPERE ARMATURA: 111 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 241.5 |  | AMPERE ECCITAZIONE:8.6 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:2.17 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 16 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E’ MEDIAMENTE USURATO E MOLTO SPORCO. IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE E’ SOVRALIMENTATO. |  |  |  |  |

- TRAINO TELA (2)

| MOTORE: SIEMENS 1GH5254-0NG40-6SU7-Z |  |  |  | N° 745316/1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1830 – 2100 | KW 242 |  |  | N° REM 8224 |
| VOLTS ARMATURA: 460 |  | AMPERE ARMATURA: 560 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE:8.8 – 6.6 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:26/10/2007 |  |  |  |  |
| MISURA: (10+10) X 25 X 44.8 |  |  | QUALITA’: EG389P |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 274 |  | AMPERE ARMATURA: 212 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 290 |  | AMPERE ECCITAZIONE:8.3 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:4.24 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 20 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 40% E IL COLLETTORE E’ USURATO |  |  |  |  |

- CILINDRO ASPIRANTE (1)

| MOTORE:SIEMENS 1GH5224-0NG40-6SU7-Z |  |  |  | N° NON ACCESSIBILE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 2500-2870 | KW 1.25- 62 |  |  | N° REM 13774 |
| VOLTS ARMATURA: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ARMATURA: NON ACCESSIBILE |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 280 |  | AMPERE ARMATURA: 111 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 319.3 |  | AMPERE ECCITAZIONE:9 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E’ USURATO E MOLTO SPORCO |  |  |  |  |

- BALLERINO (4)

| MOTORE: SIEMENS 1GH5162-OGH40-6JG7-Z |  |  |  | N° 1X92180202003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 2060 | KW 31 |  |  | N° REM NON ACCESSIBILE |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 87 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.2 – 1.6 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 244 |  | AMPERE ARMATURA: 12.5 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 316.7 |  | AMPERE ECCITAZIONE:1.8 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E’ IN BUONO STATO |  |  |  |  |

- GIRO CORDA (24)

| MOTORE: SIEMENS 1GH5162-0GH40-6SU7-Z |  |  |  | N° 1X92180202004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 2390 | KW 35.5 |  |  | N° REM 11323 |
| VOLTS ARMATURA: 460 |  | AMPERE ARMATURA: 86 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.2 – 1.6 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:21/08/2015 |  |  |  |  |
| MISURA: (5+5) X 16 X 29 |  |  | QUALITA’: EG362 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA:170 |  | AMPERE ARMATURA: 2.9 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 353 |  | AMPERE ECCITAZIONE:2.4 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:0.45 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E’ USURATO. IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE E’ SOVRALIMENTATO. |  |  |  |  |

- FAN PUMP

| MOTORE: SIEMENS 1GH5254-0MC40-6SU7-Z |  |  |  | N° 745315/1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:845 – 970 | KW 121 |  |  | N° REM 8219 |
| VOLTS ARMATURA: 460 |  | AMPERE ARMATURA: 288 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE:8.8 – 7.2 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:29/12/2014 |  |  |  |  |
| MISURA: (8+8) X 25 X 40.2 |  |  | QUALITA’: EG389P |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 443 |  | AMPERE ARMATURA: 116 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 290 |  | AMPERE ECCITAZIONE:8.9 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:7.25 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 80% E IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO |  |  |  |  |

BOBINATRICE MACCHINA 1

- RULLO PORTANTE UMIDO (1)

| MOTORE: SIEMENS 1GH5184-ONF40-6JUS-Z |  |  |  | N°745358/1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:2020 – 2320 | KW 81 |  |  | N° REM 8985 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 222 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE:4.9 – 3.7 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 192 |  | AMPERE ARMATURA: 40.6 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 276 |  | AMPERE ECCITAZIONE:5.2 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 4 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 80% E IL COLLETTORE E’ USURATO |  |  |  |  |

- RULLO PORTANTE SECCO (2)

| MOTORE: SIEMENS 1GH5184-ONF40-6JUS-Z |  |  |  | N° 745357/1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:2020 – 2320 | KW 81 |  |  | N° REM 8321 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 222 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 310 |  | AMPERE ECCITAZIONE:4.9 – 3.7 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:04/01/2016 |  |  |  |  |
| MISURA: (10+10) X 25 X 40 |  |  | QUALITA’: EG571 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 187 |  | AMPERE ARMATURA: 34.8 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 278 |  | AMPERE ECCITAZIONE:4.8 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:3.48 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 4 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 80% E IL COLLETTORE E’ MEDIAMENTE USURATO |  |  |  |  |

- RULLO GUIDA CARTA (3)

| MOTORE: MOTORE NON ACCESSIBILE |  |  |  | N° NON ACCESSIBILE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI: NON ACCESSIBILE | KW NON ACCESSIBILE |  |  | N° REM NON ACCESSIBILE |
| VOLTS ARMATURA: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ARMATURA: NON ACCESSIBILE |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 150 |  | AMPERE ARMATURA: 0.5 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 300 |  | AMPERE ECCITAZIONE:1.6 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: |  |  |  |  |

- RULLO CAVALIERE (4.1)

| MOTORE: MOTORE NON ACCESSIBILE |  |  |  | N° NON ACCESSIBILE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI: NON ACCESSIBILE | KW NON ACCESSIBILE |  |  | N° REM NON ACCESSIBILE |
| VOLTS ARMATURA: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ARMATURA: NON ACCESSIBILE |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 71 |  | AMPERE ARMATURA: 0.1 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 94 |  | AMPERE ECCITAZIONE:0.1 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: |  |  |  |  |

- RULLO CAVALIERE (4.2)

| MOTORE: MOTORE NON ACCESSIBILE |  |  |  | N° NON ACCESSIBILE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI: NON ACCESSIBILE | KW NON ACCESSIBILE |  |  | N° REM NON ACCESSIBILE |
| VOLTS ARMATURA: 29-460 |  | AMPERE ARMATURA: 145 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 98 |  | AMPERE ARMATURA: 0.1 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 64.8 |  | AMPERE ECCITAZIONE:0.1 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: |  |  |  |  |

- SVOLGITORE (5)

| MOTORE: SIEMENS 1GH5354-7MB40-6ZZ3-Z |  |  |  | N° 092012/1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:420 – 1900 | KW 137 |  |  | N° REM NON ACCESSIBILE |
| VOLTS ARMATURA: 346 |  | AMPERE ARMATURA: 368 – 360 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 290 |  | AMPERE ECCITAZIONE:1.2 – 1.8 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA:165 |  | AMPERE ARMATURA: 17.3 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 109 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 6.4 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E’ USURATO E MOLTO SPORCO |  |  |  |  |

MACCHINA 2

- ARROTOLATORE

| MOTORE: ANSALDO GH160LK |  |  |  | N° 56194/2267.7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1650 – 1750 | KW 56 |  |  | N° REM 11994 |  |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  |  | AMPERE ARMATURA: 164 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 211.7 |  |  | AMPERE ECCITAZIONE:4.2 – 3.5 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:28/12/2015 |  |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 32 X 40.2 |  | QUALITA’: EG571 |  |  | QUANTITA’: 8 |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 224.5 |  |  | AMPERE ARMATURA: 52 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 206 |  |  | AMPERE ECCITAZIONE: 4 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: 3.25 |  |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO |  |  |  |  |  |

- THERMO ROLL 2 (44)

| MOTORE: ANSALDO GH160LK |  |  |  | N° 56196/3365.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1650 – 1750 | KW 56 |  |  | N° REM 12220 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 52 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 206 |  | AMPERE ECCITAZIONE:4.2 – 3.5 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:1222027/12/2016 |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 32 X 40 |  |  | QUALITA’: EG571 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 238.5 |  | AMPERE ARMATURA: 44 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 202.6 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 4.1 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: 2.75 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E’ MEDIAMENTE USURATO |  |  |  |  |

- SYM ROLL 2 (45)

| MOTORE: ANSALDO GH180MI |  |  |  | N° 56211/3292.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1990 | KW 97 |  |  | N° REM 12236 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 322 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 224.6 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 5.9 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:08/09/2016 |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 32 X 40 |  |  | QUALITA’: EG571 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 195.4 |  | AMPERE ARMATURA: 67.6 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 220 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 5.8 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: 4.22 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E’ MEDIAMENTE USURATO |  |  |  |  |

- SYM ROLL 1 (37)

| MOTORE: ANSALDO GH180MK |  |  |  | N° 56214/3345.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1990 | KW 97 |  |  | N° REM10559 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 274 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 224.6 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 6 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 20/08/2014 |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 32 X 40 |  |  | QUALITA’: EG571 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 196 |  | AMPERE ARMATURA: 73 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 215.5 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 6.2 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:4.56 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO |  |  |  |  |

- THERMO CALL 1 MASTER (36)

| MOTORE: ANSALDO DH160MK |  |  |  | N° 56195/3252.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1650 – 1750 | KW 56 |  |  | N° REM 11143 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 164 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 211.7 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 4.2 – 3.5 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 05/05/2017 |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 32 X 40 |  |  | QUALITA’: EG571 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 240.5 |  | AMPERE ARMATURA: 57 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 207 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 4.2 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E’ MEDIAMENTE USURATO |  |  |  |  |

- RAFFREDDATORI 2 (32)

| MOTORE: ANSALDO GH132M |  |  |  | N° 56201/3281.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1880 | KW 31.2 |  |  | N° REM 10560 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 89 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 220 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.9 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 20/08/2014 |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 25 X 32 |  |  | QUALITA’: SA45 |  |
| MISURAZIONI: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 227.1 |  | AMPERE ARMATURA: 23.8 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 215 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.9 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: 1.9 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E’ USURATO |  |  |  |  |

- RAFFREDDATORI 1 (31)

| MOTORE: ANSALDO GH132M |  |  |  | N° 56207/3281.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1880 | KW 31.2 |  |  | N° REM 11356 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 89 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 220 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.88 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 20/04/2017 |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 25 X 40 |  |  | QUALITA’: SA45 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 221.9 |  | AMPERE ARMATURA: 29 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 217 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 3 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: 4.64 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 4 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E’ USURATO |  |  |  |  |

- 7° SECCHERIA SUPERIORE (29)

| MOTORE: ANSALDO GH132P |  |  |  | N° 56219/3263.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:2030 | KW 46.7 |  |  | N° REM NON ACCESSIBILE |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 131 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 220 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 3.5 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 164.5 |  | AMPERE ARMATURA: 24 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 196 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 3.5 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E’ MEDIAMENTE USURATO |  |  |  |  |

- 7° SECCHERIA INFERIORE (30)

| MOTORE: ANSALDO GH132P |  |  |  | N° 56218/3262.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:2030 | KW 46.7 |  |  | N° REM 11354 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 131 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 220 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 3.5 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 04/11/2015 |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 25 X 32 |  |  | QUALITA’: EG362 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 211 |  | AMPERE ARMATURA: 26 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 197 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 3.4 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: 2.08 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO |  |  |  |  |

- 6° SECCHERIA SUPERIORE (27)

| MOTORE: ANSALDO GH132M |  |  |  | N° 56206/3287.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1880 | KW 31.2 |  |  | N° REM 13633 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 89 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 220 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.88 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 05/05/2017 |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 25 X 32 |  |  | QUALITA’: N19X |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 221.6 |  | AMPERE ARMATURA: 15.8 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 217.5 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.8 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: 1.26 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E’ MEDIAMENTE USURATO |  |  |  |  |

- 6° SECCHERIA INFERIORE (28)

| MOTORE: ANSALDO GH132M |  |  |  | N° 56197/3269.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1880 | KW 31.2 |  |  | N° REM 12235 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 89 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 220 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.88 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:28/08/2014 |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 25 X 40 |  |  | QUALITA’: EG362 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 224.2 |  | AMPERE ARMATURA: 16.7 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 219 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.8 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:1.34 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E’ MEDIAMENTE USURATO |  |  |  |  |

- 5° SECCHERIA SUPERIORE (25)

| MOTORE: ANSALDO GH132M |  |  |  | N° 56199/3277.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1880 | KW 31.2 |  |  | N° REM 11357 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 89 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 220 |  | AMPERE ECCITAZIONE:2.88 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:20/04/2017 |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 25 X 40 |  |  | QUALITA’: EG362 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 223.5 |  | AMPERE ARMATURA: 38 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 218 |  | AMPERE ECCITAZIONE:2.8 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:3.04 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO |  |  |  |  |

- 5° SECCHERIA INFERIORE MASTER (26)

| MOTORE: ANSALDO GH132M |  |  |  | N° 56203/3285.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1880 | KW 31.2 |  |  | N° REM 11203 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 89 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 220 |  | AMPERE ECCITAZIONE:2.88 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:20/04/2017 |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 25 X 32 |  |  | QUALITA’: SA45 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 227.2 |  | AMPERE ARMATURA: 41.3 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 220 |  | AMPERE ECCITAZIONE:3 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:3.3 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO |  |  |  |  |

- MONOLUCIDO 2 (21)

| MOTORE: ANSALDO DH200MK |  |  |  | N° 56185 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1360 | KW 105 |  |  | N° REM 12856 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 298 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 222 |  | AMPERE ECCITAZIONE:6.8 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:28/12/2015 |  |  |  |  |
| MISURA: (8+8) X 32 X 40 |  |  | QUALITA’: EG571 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 223.6 |  | AMPERE ARMATURA: 26.7 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 203 |  | AMPERE ECCITAZIONE:6.8 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:1.3 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E’ MEDIAMENTE USURATO |  |  |  |  |

- MONOLUCIDO 1 MASTER (20)

| MOTORE: ANSALDO GH200MK |  |  |  | N° 56185 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1360 | KW 105 |  |  | N° REM 12221 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 298 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 222 |  | AMPERE ECCITAZIONE:6.8 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:20/08/2014 |  |  |  |  |
| MISURA: (8+8) X 32 X 40 |  |  | QUALITA’: EG571 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 222 |  | AMPERE ARMATURA: 25.5 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 200 |  | AMPERE ECCITAZIONE:6.8 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:1.25 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E’ USURATO |  |  |  |  |

- REFRIGERANTE (16)

| MOTORE: ANSALDO GH132M |  |  |  | N° 56205/3286 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1880 | KW 31.2 |  |  | N° REM 14334 |
| VOLT ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 89 |  |  |
| VOLT ECCITAZIONE: 220 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.88 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 11/10/2018 |  |  |  |  |
| MISURA: (12.5+12.5) X 25 X 30 |  |  | QUALITA’: N19X |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLT ARMATURA: 216 |  | AMPERE ARMATURA: 18.1 |  |  |
| VOLT ECCITAZIONE: 208.4 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.9 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E’ IN BUONO STATO |  |  |  |  |

- 3° SECCHERIA INFERIORE (15)

| MOTORE: ANSALDO GH132M |  |  |  | N° 56204/3282 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1880 | KW 31.2 |  |  | N° REM 12561 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 89 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 220 |  | AMPERE ECCITAZIONE:2.88 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:08/06/2015 |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 20 X 40 |  |  | QUALITA’: SA45 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 216.7 |  | AMPERE ARMATURA: 19.3 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 215.8 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.8 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:1.93 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO |  |  |  |  |

- 3° SECCHERIA SUPERIORE (14)

| MOTORE: ANSALDO GH132M |  |  |  | N° 56202/3279 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1880 | KW 31.2 |  |  | N° REM 13811 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 89 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 220 |  | AMPERE ECCITAZIONE:2.88 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:12/09/2017 |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 25 X 32 |  |  | QUALITA’: SA45 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 216.8 |  | AMPERE ARMATURA: 19.4 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 211 |  | AMPERE ECCITAZIONE:2.9 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:1.55 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E’ |  |  |  |  |

- 2° SECCHERIA SUPERIORE (12)

| MOTORE: ANSALDO GH132M |  |  |  | N° 56198/3276 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1880 | KW 31.2 |  |  | N° REM 11144 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 89 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 220 |  | AMPERE ECCITAZIONE:2.88 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:24/08/2012 |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 25 X 32 |  |  | QUALITA’: SA45 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 220.7 |  | AMPERE ARMATURA: 19.2 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 214.5 |  | AMPERE ECCITAZIONE:2.8 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:1.53 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E’ MEDIAMENTE USURATO |  |  |  |  |

- 2° SECCHERIA INFERIORE (13)

| MOTORE: ANSALDO GH132M |  |  |  | N° 56210/3382 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1880 | KW 31.2 |  |  | N° REM 11355 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 89 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 220 |  | AMPERE ECCITAZIONE:2.88 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:13/04/2015 |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 25 X 32 |  |  | QUALITA’: EG362 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 220.9 |  | AMPERE ARMATURA: 20.6 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 215 |  | AMPERE ECCITAZIONE:2.8 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:1.64 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO |  |  |  |  |

- 1° SECCHERIA SUPERIORE (10)

| MOTORE: ANSALDO GH132M |  |  |  | N° 56298/3288 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1880 | KW 31.2 |  |  | N° REM 14141 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 89 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE:220 |  | AMPERE ECCITAZIONE:2.88 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 214.6 |  | AMPERE ARMATURA: 28 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 213 |  | AMPERE ECCITAZIONE:2.9 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO |  |  |  |  |

- 1° SECCHERIA INFERIORE (11)

| MOTORE: ANSALDO GH132M |  |  |  | N° 56200/3275 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1880 | KW 31.2 |  |  | N° REM 11372 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 89 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 220 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.88 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:20/04/2017 |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 25 X 32 |  |  | QUALITA’: SA45 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 222.3 |  | AMPERE ARMATURA: 30.5 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 216.5 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.8 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: 2.44 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E’ USURATO |  |  |  |  |

- 3° PRESSA INFERIORE (7)

| MOTORE: ANSALDO DH225LK |  |  |  | N° 56187 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1650 – 1800 | KW 200 |  |  | N° REM 11896 |
| VOLTS ARMATURA: 440 |  | AMPERE ARMATURA: 502 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 225 |  | AMPERE ECCITAZIONE:8.2 – 6.9 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:30/12/2013 |  |  |  |  |
| MISURA: (10+10) X 32 X 45 |  |  | QUALITA’: EG362 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 246 |  | AMPERE ARMATURA: 91 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 200 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 7.7 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:2.37 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E’ MEDIAMENTE USURATO |  |  |  |  |

- 3° PRESSA SUPERIORE MASTER (8)

| MOTORE: ANSALDO GH225MK |  |  |  | N° 10206479 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1650 - 1800 | KW200 |  |  | N° REM 13239 |
| VOLTS ARMATURA: 440 |  | AMPERE ARMATURA: 500 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 217.92 |  | AMPERE ECCITAZIONE:7.55 – 6.9 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:25/06/2018 |  |  |  |  |
| MISURA: (10+10) X 32 X 45 |  |  | QUALITA’: SA45 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 265 |  | AMPERE ARMATURA: 106 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 185 |  | AMPERE ECCITAZIONE:7.5 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:2.76 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 40% E IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO |  |  |  |  |

- PICK-UP (5)

| MOTORE: ANSALDO DH225LK |  |  | N° 56190 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1650 – 1800 | KW 200 |  | N° REM 8324 |
| VOLTS ARMATURA: 440 |  | AMPERE ARMATURA: 502 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE:225 |  | AMPERE ECCITAZIONE:8.2 – 6.9 |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:18/11/2013 |  |  |  |
| MISURA: (10+10) X 32 X 52 |  | QUALITA’: EG332 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 260.5 |  | AMPERE ARMATURA: 180 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 213.7 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 8.5 |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:4.69 |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E’ MOLTO USURATO E MOLTO SPORCO |  |  |  |

- CILINDRO ASPIRANTE (3)

| MOTORE: ANSALDO DH225LK |  |  |  | N° 56189 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1650 – 1800 | KW 200 |  |  | N° REM NON ACCESSIBILE |
| VOLTS ARMATURA: 440 |  | AMPERE ARMATURA: 502 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 225 |  | AMPERE ECCITAZIONE:8.2 – 6.9 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 228 |  | AMPERE ARMATURA: 179 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 213 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 8.6 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E’ USURATO E MOLTO SPORCO |  |  |  |  |

- TRAINO TELA (4)

| MOTORE: ANSALDO DH250SK |  |  |  | N°56177 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1550 – 1800 | KW 257 |  |  | N° REM 11371 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 699 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 215 |  | AMPERE ECCITAZIONE:10.5 – 7 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:18/08/2015 |  |  |  |  |
| MISURA: (10+10) X 32 X 52 |  |  | QUALITA’: EG313 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 267.4 |  | AMPERE ARMATURA: 250 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 210.7 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 11 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:4.88 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 16 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 30% E IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO E MOLTO SPORCO |  |  |  |  |

- FAN PUMP (0)

| MOTORE: ANSALDO DH250SK |  |  |  | N° 56181 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:1550 – 1800 | KW 257 |  |  | N° REM 10561 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 699 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 215 |  | AMPERE ECCITAZIONE:10.5 – 7 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:17/08/2011 |  |  |  |  |
| MISURA: (10+10) X 25 X 45 |  |  | QUALITA’: EG319P |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 273.5 |  | AMPERE ARMATURA: 244 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 261.7 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 10.9 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: 6.1 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 16 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E’ USURATO E MOLTO SPORCO. IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE E’ SOVRALIMENTATO. |  |  |  |  |

- GIRO CORDA (61)

| MOTORE: ANSALDO GH160LK |  |  |  | N° 56293/3305 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:NON ACCESSIBILE | KW NON ACCESSIBILE |  |  | N° REM 12688 |
| VOLTS ARMATURA: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ARMATURA: NON ACCESSIBILE |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE |  | AMPERE ECCITAZIONE:NON ACCESSIBILE |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:09/08/2016 |  |  |  |  |
| MISURA: 12.5 X 32 X 32 |  |  | QUALITA’: EG362 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 239 |  | AMPERE ARMATURA: 23.8 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE:201 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 4.3 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: COLLETTORE NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |

BOBINATRICE

- SVOLGITORE

| MOTORE: ANSALDO DH315PK |  |  |  | N° 56172 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 230 – 800 | KW 93 |  |  | N° REM NON ACCESSIBILE |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 288 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 208 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 19.3 – 3.4 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 304 |  | AMPERE ARMATURA: 36.5 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 112 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 13.7 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 4 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO |  |  |  |  |

- 1 PORTANTE UMIDO

| MOTORE: ANSALDO GH180MK |  |  |  | N° 56215/3296 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:2570 – 2650 | KW 115 |  |  | N° REM 12219 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 322 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 225.6 |  | AMPERE ECCITAZIONE:6 – 5.75 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:09/02/2016 |  |  |  |  |
| MISURA: 12 X 32 X 40 |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 173.4 |  | AMPERE ARMATURA: 81 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 186 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 6.2 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:5.27 |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO |  |  |  |  |

- 2 PORTANTE SECCO

| MOTORE: ANSALDO GH180MK |  |  |  | N° 56216/3291 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:2570 – 2650 | KW 115 |  |  | N° REM NON ACCESSIBILE |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 322 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 225.6 |  | AMPERE ECCITAZIONE:6 – 5.75 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 175 |  | AMPERE ARMATURA: 70 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 189 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 6.2 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA:NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO |  |  |  |  |

- CAVALIERE 1

| MOTORE: ANSALDO DH90L-J |  |  |  | N° 56176 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:2500 | KW 6.6 |  |  | N° REM 12772 |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 19.7 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 220 |  | AMPERE ECCITAZIONE:1 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:27/10/2015 |  |  |  |  |
| MISURA: 10 X 16 X 32 |  |  | QUALITA’: EG571 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 170 |  | AMPERE ARMATURA: 2.5 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 210.7 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 0.9 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’:NON ACCESSIBILE |  |  |
| NOTE: COLLETTORE NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |

- CAVALIERE 2

| MOTORE: ANSALDO DH90L-J |  |  |  | N° 56176 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIRI:2500 | KW 6.6 |  |  | N° REM NON ACCESSIBILE |
| VOLTS ARMATURA: 400 |  | AMPERE ARMATURA: 19.7 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 220 |  | AMPERE ECCITAZIONE:1 |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:27/10/2015 |  |  |  |  |
| MISURA: 10 X 16 X 32 |  |  | QUALITA’: EG571 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: 172.8 |  | AMPERE ARMATURA: 4.3 |  |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 211 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 1 |  |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 MISURATA: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| SPAZZOLE DELMOTORE TROVATE: NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |
| MISURA:NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: |  |  |
| NOTE: COLLETTORE NON ACCESSIBILE |  |  |  |  |