Analisi Diagnostica su Vs Motore MOTORE Helmke kw.30 g.1500

20/08/2020

## Presso Officina REM s.r.l. Di Patrica

Alla cortese att.ne dell’Ing. Baraschi IVAN

## Report Diagnostico

### Cliente: CETEC S.p.A.

Contatto: Ing. Baraschi Ivan

N. DDT: N°.176 del 17/07/202044

### Sito di misura: Patrica

### Data report : Agosto 2018

### Tipo di misure: Meccaniche ed Elettriche

Strumentazione utilizzata: Surge-Test  H12CPS e Attrezzatura di misura da Officina(Alesametri, comparatori e Varie)

Esecuzione misure e report: Sig. Angelo Lisi – Spaziani Carlo

#### Sommario

l.	Introduzione

- Misurazioni eseguite

- Considerazioni

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso la sede della REM s.r.l., è stato quello di valutare lo stato del motore sia dal punto di vista elettrico che meccanico prima e dopo lo smontaggio

#### Misurazioni eseguite

#### Il motore al momento dello scarico presso la Nostra Azienda presentava le sedi cuscinetti fuori tolleranza sulle calotte inoltre la ventola di raffreddamento essendo molto piccola muove poca aria con la conseguenza di raffreddare poco il motore.

- Considerazioni

Il motore essendo montato su di un impianto dove la temperatura ambiente è sicuramente elevata lavorando a pieno carico ha bisogno di una ventilazione più efficiente. Per quello che riguarda le vibrazioni possono essere determinate da un allineamento motore-pompa non ottimale o da una pompa che se lavorasse fuori curva può indurre delle vibrazioni e di conseguenza l’usura meccanica dei supporti.

Carlo Spaziani			R.E.M. S.R.L.