| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2017 0033 | Codice R.E.M | 13499 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CONSORZIO DI BONIFICA |  | Data : 13/03/2017 15:38:46 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 688 | BROWN BOVERI VEPP 315SR4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 11.176 | 160.00 |  | a | 185.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 470.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | 2.945 | 220.00 |  | c | 60.00 | rpm | 1470 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 44.1 | 0.00 | 51.6 |
| 282.1° | 170.2° | 117.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| 269.6° | 240.4° | 91.0° |

Velocità di misura = 498 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento