Spett.le

Consorzio Bonifica dell’Agro Pontino

Alla Att,ne dell’Ing. Luca Gabriele

Patrica, 15/05/2019

Ns. Rif Offerta 2019/0329

Vs. Rif Email del 08 Maggio 2019

Oggetto: Revisione Motore

Ispezione e revisione di n.4 motori elettrici (asincroni trifase) dell’impianto Idrovoro di Mazzocchio :

| GRUPPO POMPA N. | 2 | 3 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA | CGE | PELLIZZARI | CGE | CGE |
| TIPO MOTORE | TNAU 375/565 | NUAV 25000/16 | TNAU 375/565 | TNAU 375/565 |
| N. MATRICOLA | 324549 | 730316 | 325663 | 325664 |
| ANNO COSTRUZIONE | 1947 | 1952 | 1947 | 1947 |
| CAVALLI | 560 | 560 | 560 | 560 |
| GIRI | 375 | 368 | 375 | 375 |
| PERIODI (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| TENSIONE STATORE (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| CORRENTE STATORE (A) | 520 | 610 | 520 | 520 |
| COLLEGAMENTO STATORE | triangolo | triangolo | triangolo | triangolo |
| TENSIONE ROTORE (V) | 598 | 600 | 598 | 598 |
| COLLEGAMENTO ROTORE | triangolo | triangolo | triangolo | triangolo |

Lavorazioni che saranno eseguite come da vs richiesta:

- Ritiro motore con autocarro più riconsegna a carico della ditta. Si precisa che gli n.4 motori dell’impianto idrovoro di Mazzocchio pesano ciascuno circa 6 tonnellate.

- Lavaggio e sgrassaggio del motore e flange di accoppiamento con acqua calda pressurizzata.

- Smontaggio del motore e dei sui componenti.

- Lavaggio e sgrassaggio interno delle parti meccaniche con acqua calda pressurizzata.

- Lavaggio e sgrassaggio dell’indotto con acqua calda pressurizzata.

- Doppio ciclo di impregnazioni con vernici in classe H ed essiccazione a forno termo ventilato.

- Rilevazione eventuali guasti sia elettrici che meccanici secondo le normative e tabelle di riferimento.

- Misura di isolamento.

- Misura dell’indice di polarizzazione.

- Misura dell’impedenza e induttanza di fase.

- Misura della resistenza di fase.

- Misura delle rigidità dielettriche in C.A.

- Misura ad impulsi normalizzati per verificare la qualità degli isolanti dell’avvolgimento statorico.

- Verifica della morsettiera.

- Equilibratura del rotore con e senza giunto secondo le specifiche ISO 1940.

- Sostituzione spazzole.

- Sostituzione boccole.

- Eventuale tornitura collettori.

- Controllo cuscinetto Mitchell.

- Cambio olio tipo Shell Tellus S2 MX.  di circa 70 litri di olio ciascuno.

- Montaggio completo della macchina con sostituzione della bulloneria.

- Collaudo sotto-carico presso l’impianto entro 15 giorni dalla consegna.

- Consegna della documentazione cartacea dei certificati.

  - Il costo del lavoro sopra descritto sarà per la mano d’opera nell’ordine dei €.13.000,00+iva cadauno

  - Per la fornitura delle spazzole, olio Verniciatura e trasporti l’importo è nell’ordine dei €.3.000,00+iva cadauno

  - La struttura per il trasporto sarà di vs. fornitura

Il lavoro Sarà svolto da N°. 3/4 lavoratori con contratto metalmeccanico specializzati con esperienza pluriennale di almeno IV livello e Qualifica Elettromeccanica

Il lavoro si presume impegnerà gli stessi mediamente Hr.250/280 complessive cadauno salvo imprevisti non quantizzabili in questa fase.

Il motore da Voi citato è un motore customizzato sul progetto originale e non più rintracciabile. Inoltre in questo caso visto che si parla solo di una revisione la convenienza è sicuramente alta, mentre se si parlasse di ricostruzione dell’avvolgimento allora bisognerebbe valutare l’acquisto rispetto al riparato, considerando che comunque sarebbe un motore costruito appositamente per Voi.

Disponibili a qualunque chiarimento cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti

Carlo Spaziani

REM s.r.l.