Con riferimento al recente colloquio, vi preciso quanto segue:

1) troverete in allegato le misure del pacco di cui disponiamo al momento; vi saremo più precisi lunedì

2) l’isolamento in testata sarà costituito da 8 strati ( non 7 ) sovrapposti al 50 % - tenetene conto per il calcolo del materiale

3) lo strato finale sarà realizzato con vetro e non con epoflex

4) IMPORTANTE . sul ginocchio occorrerà lisciare al meglio il silicone esistente per togliere le gobbe e riempire il vuoto d’aria con altro silicone su cui sovrapporre il primo strato di mica prima che si solidifichi.

5) o.k. ad effettuare l’imballo come detto in due casse, predisponendo anche un foglio di polietilene all’interno contro l’umidità

6) la numerazione delle bobine dovrà essere mantenuta e l’imballo dovrà essere effettuato con le bobine poste in sequenza numerica

7 ) il materiale di montaggio ( biette, spessori ecc. sarà inserito in una scatola e posto in posizione accessibile dentro ad una cassa

8) appena finite le prime bobine utilizzando il materiale disponibile, Eddo effettueà il collaudo del primo lotto

Vi ricordo che mi serve al più presto l’offerta comprensiva anche dei materiali di vostra fornitura ed inoltre ho bisogno delle foto che mi avete fatto vedere, ma non inviato.

Grazie

EMERSON/EMS

marco boledi

P.S. Un ringraziamento per l’accoglienza ricevuta ed un saluto da Giovanni Morelli