Motore SIEMENS         Tipo 1PK4 354          N° 409238        Potenza  50 – 110 KW

Volt 380        Ampere 120 – 196         Giri 492 – 980       Poli 12 – 6        N°cave 90

Passo (7 – 9 – 11)( 8 – 10 ) Doppio strato.                Spire 3 Metà cava

Sez.: (4 x 1.32) + (5 x 1.50) + (6 x 1.40) .

Collegamenti Triangolo - Doppia  stella.

Passo 7-9-11 Ganasce 7-8  ( C2 - C3- C4) Spessore alla  C2 e alla C4

Passo  8-10 Ganasce 7-7 (C3- C4)

Distanza perni  557