| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0874 | Codice R.E.M | 13357 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ELETTROMECCANICA APRILIA |  | Data : 03/11/2016 12:43:50 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 607 | Rotore per generatrice 4 POLI |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.958 | 250.00 |  | a | 140.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 890.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | 13.263 | 150.00 |  | c | 255.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 239.8 | 0.00 | 67.9 |
| 198.7° | 199.0° | 200.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.0 | 2.7 |
| 56.3° | 9.9° | 345.5° |

Velocità di misura = 451 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________

NOTE:Rotore equilibrato con puleggia e Ventola di raffreddamento