Spett.le

EMC s.n.c. dei F.lli Colucci Contrada Dragonara

85100 Potenza (Pz)

### Frosinone,  28.10.2008

Offerta: 6067

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

- EMC s.n.c. dei F.lli Colucci

- ……………….

- …………………….

Quadro di comando motore elettrico DC

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo motore

- Messa in servizio

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali (Motore elettrico SICME 125 CV, 222 A armatura, 440 Vdc armatura, 5.1 A eccitazione, 110 Vdc eccitazione)

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI POTENZA E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di potenza comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1000x2000x400 completo di zoccolo, IP 55

- Colore RAL 7030

- Sezionatore generale bloccoporta con fusibili 3x250A

- Strumenti indicanti velocità motore, tensione motore, corrente motore

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulla porta

- Modulo di sicurezza completo di accessori

- Un gruppo di comando, potenza 90Kw, avviamento con azionamento, completo di fusibili di protezione per semiconduttori, contattore, azionamento Control Techniques tipo Mentor 2 unidirezionale da 350 A, reattanza trifase, trasformatore per alimentazione eccitazione

- Un gruppo di comando ventilatore, potenza 2,2Kw, avviamento diretto, completo di salvamotore e contattore

- Trasformatore  220V della potenza di circa 0.75 Kva completo di protezioni

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 0.75Kva completo di protezioni

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.2) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni per 1 gg

- Verifica dei collegamenti elettrici

- Taratura parametri azionamento

- Prove di funzionamento

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Montaggi elettrici e meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici quadro

- Dichiarazione di conformità quadro elettrico

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica del punto 2.1.1 è  la seguente:

Totale a corpo    €  9.800,00 + IVA

La quotazione economica del punto 2.1.1 in versione bidirezionale è  la seguente:

Totale a corpo    €  10.920,00 + IVA

La quotazione economica della possibilità di avere il deflussaggio del motore è  la seguente:

Totale a corpo    €  710,00 + IVA

La quotazione economica del punto 2.1.2 è  la seguente:

Totale a corpo    €  1.000,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

##### Trasporto:  non compreso

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl