Spett.le ENI S.P.A

Palazzina Criscuolo 2

Via Enrico Mattei, Prima Traversa, n° 7

85059, Viggiano (Potenza)

Patrica 27/09/2019                            Alla Cortese att. ne del Sig. COVIELLO GERARDO

Oggetto: Revisione alternatore TG-1B

OFFERTA 2019/0664

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione come da vs. specifica:

- Estrazione della ruota polare, bonifica dello statore e della ruota polare, controllo impedenza e caduta di tensione su ogni singola bobina polare sia a freddo che a caldo (riscaldamento mediante passaggio di corrente), equilibratura dinamica della ruota polare alla velocità nominale,  bonifica e controllo elettrico dello statore e rotore dell’eccitatrice, controllo del PMG, controlli elettrici sull’avvolgimento statorico (isolamento, indice di polarizzazione, capacità, tang./delta, scariche parziali), prova di loop test sul pacco statorico, controllo delle biette con il metodo ecotip, controllo dimensionale dei cuscinetti e delle sedi cuscinetti sull’albero, controllo dimensionale delle tenute, controlli non distruttivi sui cuscinetti, rimontaggio completo del generatore;

- Collaudo: Routine test e power factor zero (x verifica presenza di c.to c.ti nella ruota polare); Assistenza al montaggio da parte di ns. tecnici presso il vostro sito.

- Verniciatura esterna e predisposizione per il trasporto.

Quotazione :

Per i lavori di cui sopra la quotazione prevista sarà di 		€.48.000,00+iva

Consegna: Ipotizzata 3 settimane dall’arrivo nella nostra sede s.i.

N.B. Tutto quanto non menzionato verrà consuntivato a parte.

Trasporto    : Come da Vs. indicazioni a Vs. Carico

Pagamento : 60/90gg.d.f.f.m.

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.