| All. A6-Rev.03-Procedura 123-0 Manufacturing- Press Shop & Dies Mirafiori Stampaggio x |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | CASO A: SONO previsti rischi derivanti dalle interferenze | Compilare TUTTE le Sezioni |
| --- | --- | --- |
|  | CASO B:NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e quindi non presenti costi per la sicurezza | Compilare le Sezioni 1, 2, 3 e 6 |

SEZ. 1 – INFORMAZIONI GENERALI

| n.RdA: | 47275115 |
| --- | --- |
| Appaltante: | FCA Italy spa- Stabilimento Mirafiori Presse |
| Ditta appaltata: | R.EM. srl |
| Data: | 17/11/2022 |
| Ente Tecnico Richiedente: | Ingegneria di produzione |
| Oggetto dell’appalto: | Sostituzione azionamento motore principale Pressa 37.03 |
| Durata dell’appalto: | 31/08/2023 |
| Area lavori: | Stabilimento Mirafiori Presse |
| Uffici comprensorio ____ |  |

SEZ. 2 - IMPRESE COINVOLTE NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA

(compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell’appalto)

| Ditta: | R.E.M.srl |
| --- | --- |
| Datore di Lavoro: | Adele PACE |
| RSPP: | Luca GIOVANNETTI |
| RLS: | Angelo LISI |
| Dirigente/Preposto/Responsabile: | Alfredo EVANGELISTI – Antonello CRETARO |
| n. RdA: | 47275115 |
| Incaricati gestione emergenze: | Alfredo EVANGELISTI – Antonello CRETARO |
| Numero lavoratori (max e medio): | 2-6 |
| Lavori di: | Sostituzione azionamento motore principale Pressa 37.03 |

| Ditta: |  |
| --- | --- |
| Datore di Lavoro: |  |
| RSPP: |  |
| RLS: |  |
| Dirigente/Preposto/Responsabile: |  |
| n. RdA: |  |
| Incaricati gestione emergenze: |  |
| Numero lavoratori (max e medio): |  |
| Lavori di: |  |

SEZ. 3 - TIPOLOGIA LAVORI IN APPALTO

| 􀂆 PULIZIE CIVILI | 􀂆 INDUSTRIALI |
| --- | --- |
|  | 􀂆 SANIFICAZIONE / DERATTIZZAZIONE / ECC. |

􀂆 ANALISI AMBIENTALI

􀂆 FACCHINAGGIO

􀂆 FATTORINI / SERVIZIO POSTA

􀂆 TELEFONIA / SISTEMI / DATI

􀂆 FOTOCOPIATRICI / FAX

􀂆 ELETTRICO

􀂆 MECCANICO

􀂆 IDRAULICO

􀂆 ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE

􀂆 ASCENSORI / MONTACARICHI

􀂆 AUDIO / VIDEO

􀂆 VERDE

􀂆 PITTURAZIONI

􀂆 VARIE

| 􀂆 MANUTENZIONE | 􀂆 ELETTRICO |
| --- | --- |
|  | 􀂆 MECCANICO |
|  | 􀂆 IDRAULICO |
|  | 􀂆 ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE |
|  | 􀂆 ASCENSORI / MONTACARICHI |
|  | 􀂆 AUDIO / VIDEO |
|  | 􀂆 VERDE |
|  | 􀂆 PITTURAZIONI |
|  | 􀂆 VARIE |

X

􀂆 ALTRO :

􀂆 FORNITURE IN OPERA Sostituzione azionamento motore principale pressa 37.03

SEZ. 4 - PIANIFICAZIONE

Esaminata ed analizzata congiuntamente la presenza di eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le attività dell’Unità Organizzativa e delle imprese sopra indicate, si riscontra che sono presenti sovrapposizioni e ambiti di interferenza come indicato nella tabella seguente:

Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni e ambiti di interferenza:

|  | Tempo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attività | lun | mar | mer | gio | ven | Sab |
| Sostituzione azionamento motore principale pressa 37.03 | X | X | X | X | X | X |
| x giorno con sovrapposizioni. |  | giorno senza sovrapposizioni |  |  |  |

NOTE

____________________________________________________________

____________________________________________________________

SEZ. 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I criteri per la valutazione dei rischi da interferenze faranno riferimento a quelli già adottati dall’impresa.

| Rischi (1) | Misure adottate per eliminare le interferenze (2) |
| --- | --- |
| ATTREZZATURE DI LAVORO: Rischi di lesioni agli arti inferiori per caduta accidentale di attrezzi manuali (chiavi, martelli, pinze, torce, ecc.). | Durante le attività di manutenzione in luoghi sopraelevati occorrerà recintare l’area sottostante e apporre apposita segnaletica informativa. Le aree d’intervento devono essere opportunamente recintate e segnalate per precludere l’accesso al personale non autorizzato ed esposto ad una eventuale caduta di oggetti dall’alto |
| ELETTROCUZIONE: Interventi di allacciamento/manutenzione su impianto elettrico | · L’appaltatore prima di effettuare interventi su apparecchiature elettriche, canaline e quadri elettrici, tubazioni di ogni genere ( acqua-aria compressa-metano ecc.) deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti e assicurarsi che sia stata tolta tensione e/o siano messi gli impianti in sicurezza. Inoltre sarà cura della ditta esecutrice dei lavori applicare sull’interruttore generale dei quadri di alimentazione cartelli monitori indicanti “lavori in corso – non effettuare manovre”.· Eventuali interventi devono essere effettuati solo da personale autorizzato. |
| LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: Rischio di investimento da parte di carrelli e veicoli in transito; Durante l'esecuzione dei lavori, rischi di cadute, urti, scivolamenti, abrasioni, tagli, inciampi. | Si raccomanda la scrupolosa osservanza del percorso concordato, onde evitare l’eventuale esposizione ai rischi non valutati nella circostanza. (allegato 1).· Il personale esterno può accedere solamente alle aree di pertinenza e deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni richiamate dagli appositi cartelli (comportamento, obbligo, divieto, pericolo).· Tutti i materiali di cantiere devono essere depositati ed ordinati esclusivamente all’interno delle aree autorizzate e di pertinenza. |
| LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: Rischi derivanti dalla concomitanza delle attività dell’appaltante ed appaltatore; Accesso alle aree di cantieri da parte di personale non autorizzato. | Le aree fisse di cantiere devono essere opportunamente segnalate e recintate e devono riportare l’indicazione del nome e della ditta titolare dell’appalto.· Il personale esterno che opererà nello stabilimento FGA Mirafiori Stampaggio dovrà portare esposto il cartellino di appartenenza.· L’accesso alle aree fisse di cantiere deve essere precluso al personale non autorizzato. |
| LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: rischio di investimenti, caduta del carico: Lavori in prossimità di carichi movimentati da mezzi di sollevamento e trasporto (gru, paranchi, carrelli elevatori) | Durante la movimentazione dei carichi, disporsi in zona di sicurezza e lontano dal raggio di azione dei mezzi di sollevamento (zone interessate dalla manovra, esposte al pericolo dell'eventuale disattenzione del manovratore, ecc.)· E’ comunque vietato transitare/operare nel raggio di azione dei mezzi di sollevamento (gru/paranchi).· Le aree d’intervento devono essere opportunamente recintate e segnalate |
| LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: Lavori in prossimità di finestre, portoni motorizzati, etc.: Rischi di cadute, urti, durante l’esecuzione dei lavori | L’appaltatore prima di effettuare interventi ed accedere alle macchine deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti.· Prima di iniziare i lavori in prossimità di finestre, portoni motorizzati, è necessario farne bloccare il funzionamento. |
| MACCHINE ED IMPIANTI: Rischio di investimento durante l’esecuzione di lavori in prossimità di carroponti in manovra | L’appaltatore prima di effettuare interventi in prossimità del carroponte deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti e assicurarsi che sia stata tolta tensione e/o siano messi gli impianti in sicurezza. Inoltre sarà cura della ditta esecutrice dei lavori applicare sull’interruttore generale dei quadri di alimentazione e sulla pulsantiera cartelli monitori indicanti “lavori in corso – non effettuare manovre”.· |
| MACCHINE ED IMPIANTI: Attività da eseguirsi all’interno di impianti macchine automatizzate: Rischi di inciampo, scivolamenti, cadute, urti, tagli, durante i lavori sotto pressa e in spazi limitati per ripristino linea in avaria o per lavori di allestimento: | L’appaltatore prima di effettuare interventi ed accedere alle macchine deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti.· Il Conduttore designato ad inizio turno dal resp. U.T.E. deve porre in sicurezza le presse/impianti mediante gli appositi presidi quali ad es. inserimento puntelli di sicurezza per blocco mazza, azionamento emergenze, interruzione alimentazione elettrica. Nel caso in cui la macchina/impianto sia dotato di dispositivi pneumatici, prima dell’intervento è necessario scaricare l’aria nel circuito agendo sulle valvole specifiche. Al termine della manovra assicurarsi dell’assenza di pressione nella rete verificando il valore sul manometro.· Il Conduttore dopo essersi assicurato di aver inserito i presidi di sicurezza autorizza il personale della società APPALTATRICE ad intervenire sulla pressa/impianto.· Il conduttore, prima di ripristinare le condizioni di avviamento/movimentazione presse /impianti ha l'obbligo di accertarsi che nelle aree operative non sia presente personale del |
| MACCHINE ED IMPIANTI: Rischi di tagli e caduta pezzi dall'alto Lavori da eseguirsi nel sottopiano | L’appaltatore prima di accedere al sottopiano deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti e deve fornire al proprio personale i caschi di protezione |
| RUMORE: Esposizione al rumore compresa >87 dB (A) in prossimità dell'area di intervento | La ditta appaltatrice deve fornire i propri dipendenti di otoprotettori adeguati. Apposita cartellonistica richiama all'uso OBBLIGATORIO degli inserti auricolari nelle aree a rischio. |
| POSTO DI LAVORO: Lavorazioni in prossimità di macchinari e/organi in movimento: rischio di urti, tagli, schiacciamenti | L’appaltatore prima di effettuare interventi ed accedere alle macchine deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti.· Le varie zone che comportano rischi sono dotate di adeguata cartellonistica richiamanti il divieto di rimozione delle protezioni e di operare con le macchine in moto e trasportatori evacuazione sfridi. |

(1) Elencare i rischi da interferenza individuati

Es:	-	collisione con carrelli elevatori in transito

-	pericoli generici derivanti dalla concomitanza delle attività dell’appaltante e dell'appaltatore

-	elettrocuzioni per errato utilizzo corrente elettrica

-	caduta di oggetti dall'alto

-	pericolo d'incendio derivante da operazioni a caldo (es:taglio, saldatura)

(2) Indicare le misure adottate per eliminare le interferenze

Es:	-	TRANSENNARE L’AREA

-	SEGNALARE IL RISCHIO

-	SEGNALARE LA PRESENZA NELL’AREA

-	SEGNALARE LAVORAZIONE

-	LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE (allegare lay out)

-	LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI (allegare crono-programma)

-	UTILIZZO DI D.P.I. (specificare)

-	FORMAZIONE (specificare)

NOTE

Informazioni specifiche /descrizione provvedimenti /allegati (lay out,cronoprogramma ecc.)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

SEZ. 6 - FIRME

I rappresentanti dell’appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi, preso atto e condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni modifica ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono redatti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle funzioni aziendali dell’appaltante, dell’appaltatore e/o lavoratore autonomo e subappaltatore/subappaltatori indicati qui in calce.

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno partecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha ricevuto originale del presente DUVRI sottoscritto e datato.

FIRME

Per l'appaltante

Resp. Ente Tecnico Richiedente: [Nome e cognome e firma]

____________________________________

Funzione designata dall’unità organizzativa interessata: [Nome e cognome e firma]                           Tecnico:

________________________________________________________________________________

Per l'appaltatore e/o lavoratore autonomo, e subappaltatore (ove presente)

Impresa:  REM srl

[Nome e cognome e firma]	___ADELE PACE__________________________________________

Lavoratore autonomo/ Impresa in subappalto

[Nome e cognome e firma]	________________________________________________________

Luogo e data:	Torino,   18/11/2022