| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  | R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR) # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it Email: amministrazione@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0905 | Codice R.E.M | 13377 |  |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : FERRAIOLI |  | Data : 29/11/2016 14:07:03 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 616 | SIEMENS 1PH4138 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.543 | 60.00 |  | a | 55.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 330.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | 0.543 | 60.00 |  | c | 55.00 | rpm | 11000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.397 | 0.00 | 1.541 |
| 356.3° | 156.5° | 161.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.508 | 0.000 | 0.371 |
| 8.6° | 334.3° | 204.7° |

Velocità di misura = 1082 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : _____________________

NOTE: ALBERO SENZA CHIAVETTA