_________________________________

FMA S.r.l.

____________________________________

Ingegneria di Manutenzione

Pratola Serra  lì    24/01/2012

###### UTE 4 – ALBERO MOTORE

SPECIFICA TECNICA  n° NDAM 02/12

Oggetto:STUDIO E PROGETTAZIONE RECUPERO OBSOLESCENZA ELETTRICA /ELETTRONICA , SISTEMA DI CONTROLLO C3G , PORTALI OP.90 INGRESSO E OP.140

-  LINEA DI LAVORAZIONE ALBERO MOTORE -

CAPITOLATO

- OGGETTO DELLA RICHIESTA

La modifica consiste in:

studio tecnico e progettazione per:

N°2 MOTORI ASSI 1-2 TIPO 1FT5066-OAF91-9Z

N°2 MOTORI ASSI 4-5 TIPO 1FT5074 –OAF91

N°1 ALIMENTATORE PER ASSI TIPO DPS 100

N° 1 ALIMENTATORE TIPO PWR1

N°2 AZIONAMENTI TIPO 1X20/60

N°1 AZIONAMENTO TIPO 3X10/30

N°1 SCHEDA RBC

N°1 SCHEDA SCC

N°1 SCHEDA PLC

N°1 SCHEDA SIM

N°3 SCHEDE IOM

Sostituire l’attuale controllo C3G con un controllo Siemens 840D SOLUTION LINE

Sostituire il pannello operatore e la pulsantiera di comando mobile

Sostituire gli attuali azionamenti con azionamenti SINAMIC

Sostituire gli attuali motori con motori Siemens tipo 1FT7

Rifacimento armadio elettrico e  sostituzione componenti di potenza/ausiliari

e condizionatore .

Sostituzione cavi di potenza/retrazioni

Sostituzione circuiti di sicurezza/emergenza(pilz,euchner ecc.)

Sostituzione dei finecorsa e loro cavetti di collegamento.

- PRECISAZIONI TECNICHE E GESTIONALI ALL’ OFFERTA

La quotazione economica va fatta a corpo.

L’attività deve essere svolta durante un periodo di fermo produttivo da concordarsi

La ditta esecutrice dovrà fornire schemi elettrici e listati plc/cn aggiornati sia in formato cartaceo che su supporto digitale(per gli schemi elettrici in formato eplan e pdf).

La ditta dovrà inoltre fornire  tutti gli applicativi ed i software di sistema utilizzati,

oltre ai normali programmi cn/plc su supporto digitale,nonché l’immagine gost del pc

- DATI RELATIVI ALL' ALLESTIMENTO E RICHIESTE IN GENERALE.

- a fine lavoro deve essere lasciato il posto libero e pulito dai rifiuti risultanti dall’attività, provvedendo l’area rottamazione materiali ferrosi e residui più ingombranti e non gestibili con i contenitori standard in dotazione

- Il materiale  smontato dovrà essere recuperato e consegnato a FMA per essere impiegato come ricambio

- Il nuovo controllo deve prevedere tutte le attuali funzioni macchina/operatore

- La macchina dovrà garantire o migliorare l’attuale standard di produzione/qualità

- Si richiede un periodo di assistenza alla produzione fino alla comprovata efficienza della modifica apportata.

- Si richiede una settimana di formazione per il personale di manutenzione

- La garanzia sul lavoro svolto non dovrà essere inferiore ai 12 mesi

- La macchina dovrà essere certificata Ce .

Tecnologo di Ute

N. D’Amato