MOTORE PRINCIPALE LINEA 6

- Un portaspazzole della dinamo tachimetrica si muove in senso assiale rispetto al collettore

- Motore molto sporco di olio con collettore e spazzole impregnate

- Misura spazzole (12.5+12.5) x 32 x 37

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento 208MΩ a 1000V.   Resistenza 45Ω

- Armatura: Isolamento 19 MΩ a 1000V.

- Cuscinetti NU313.    6311.

SI CONSIGLIA REVISIONE URGENTE