| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  | R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR) # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it Email: amministrazione@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0642 | Codice R.E.M | 13244 |  |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : FCA |  | Data : 19/08/2016 10:42:24 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 570 | LEROY SOMER N REM13244 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 15.225 | 70.00 |  | a | 110.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 780.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 19.378 | 55.00 |  | c | 95.00 | rpm | 2240 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 123.5 | 0.00 | 36.6 |
| 25.2° | 35.4° | 166.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3.7 | 0.0 | 3.8 |
| 251.9° | 201.2° | 128.3° |

Velocità di misura = 602 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con puleggia