| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  | R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR) # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it Email: amministrazione@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0970 | Codice R.E.M | 13405 |  |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : FCA Cassino |  | Data : 13/12/2016 17:09:00 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 541 | YASKAWA GBDR K |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 17.052 | 120.00 |  | a | 70.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 810.00 | Peso | 300.00 |
| P2 | 22.736 | 90.00 |  | c | 70.00 | rpm | 1750 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 80.8 | 0.00 | 18.4 |
| 112.4° | 114.7° | 280.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | 0.0 | 1.7 |
| 203.4° | 272.9° | 310.4° |

Velocità di misura = 505 rpm

Operatore: Gerardo Lisi

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato Con Puleggia