LINEA 5

RULLI ALIMENTATORE CESOIA 1.4.21

IEG E112 M-J   KW7  N°33203

ARM. resistenza 3.4     Ohm,  Isol. 108       Mohm,

ECC.  resistenza 96.8    Ohm, Isol. 250       Mohm,

Corto ARM.-ECC 358    Mohm.

N°4 spazzole Tp. EG571 Misure (10 x 16 x 25)

(OK)

ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORIUSCITAPRESSA 3.1.01

IEG E112 M-G   KW 11  N°33201 N°REM 13246

ARM. resistenza 3.6      Ohm,  Isol. 167      Mohm,

ECC.  resistenza 94.2     Ohm, Isol. 290     Mohm,

Corto ARM.-ECC 400      Mohm.

N°4 spazzole Tp. EG571 Misure (10 x 16 x 25)

(OK)

ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI AEREI LATERALI 3.2.01

IEG D132S   KW 18  N°33220

ARM. resistenza 1.1        Ohm,  Isol. 100     Mohm,

ECC.  resistenza 74.8      Ohm, Isol. 400      Mohm,

Corto ARM.-ECC 500        Mohm.

N°4 spazzole Tp. SA45 NSK Misure (10 x 16 x 24)

(OK)

ROTAZIONE RULLIERE TAVOLA ROTANTE 3.3.20

IEG E 100 M-O   KW 5  N°33198

ARM. resistenza 3.9       Ohm,  Isol. 250     Mohm,

ECC.  resistenza 92.8      Ohm, Isol. 400      Mohm,

Corto ARM.-ECC 700      Mohm.

N°4 spazzole Tp. SA45 NSK Misure (10 x 16 x 24)

(OK)

ROTAZIONENASTRI TRASPORTATORI USCITA PRESSA POSTERIORE 3.4.01

IEG E 112 M-O   KW 11  N°33202

ARM. resistenza 3.9       Ohm,  Isol. 170      Mohm,

ECC.  resistenza 99        Ohm, Isol. 450     Mohm,

Corto ARM.-ECC 600      Mohm.

N°4 spazzole Tp. EG571 Misure (10 x 16 x 24)

(OK)

ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI AEREO POSTERIORE 3.5.01

IEG D 132 H   KW 18  N°33227

ARM. resistenza 3      Ohm,  Isol. 60     Mohm,

ECC.  resistenza 74.8    Ohm, Isol. 350   Mohm,

Corto ARM.-ECC 400     Mohm.

N°4 spazzole Misure (10 x 16 x 35) il tipo non c’è scritto.

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

MOTORE PRINCIPALE

IEG DH 180 LK   KW 81  N°43744

ARM. Resistenza 0.3    Ohm,  Isol. 800    Mohm,

ECC.  resistenza 36.3     Ohm, Isol. > 2000   Mohm,

Corto ARM.-ECC  > 2000     Mohm.

N°8 spazzole Tp. SA45 Misure (12.5 x 32 x 40)

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

ROTAZIONE RULLIERA TAVOLA ROTANTE 3.6.20

IEG E 100 M-O   KW 5  N°33197

ARM. Resistenza 4.7      Ohm,  Isol. 150     Mohm,

ECC.  resistenza 93      Ohm, Isol. 350    Mohm,

Corto ARM.-ECC  400       Mohm.

N°8 spazzole Tp. EG571 Misure (10 x 16 x 25)

(OK)