- Motore (M1) WEG Tp.315S/M-4   KW160      Giri 1485

CUSCINETTI:  6319/C3,     6316/C3   AVVIAMENTO SOFT START

N°1 Pompa PARKER Tp.PV270R1L1MMNUPMX5888

N°1 Pompa PARKER Tp.PV270R2L1T1NUPMX5888

- ISOLAMENTO A 1000 VOLT: 1524 Ohm

- RESISTENZA OHMICA PER FASE:0.1 Ohm

- ASSORBIMENTO:

- TERMICHE PTC 105 Ohm

NOTE:

ANALISI DELLE VIBRAZIONI:

MOTORE 1:

- M2H SPETTRO IN ENVELOPE CON PICCO DA 1.1 m/s2 RIFERIBILE ALLA RALLA ESTERNA DEL 6316 DA TENERE SOTTO CONTROLLO.

- M2A GLOBALE IN VEL. A 4.7 mm/s DA TENERE SOTTO CONTROLLO.