- Motore (M1) KW160      Giri 1485

CUSCINETTI:  6319/C3,     6316/C3   AVVIAMENTO SOFT START

N°2 Pompe PARKER Tp.PV270R2L1T1NUPMX5888

- ISOLAMENTO A 1000 VOLT: non provato

- RESISTENZA OHMICA PER FASE: non provato

- ASSORBIMENTO:

- TERMICHE PTC 420 Kohm

NOTE:

Il motore ha il perno centrale di destra allentato sulla morsettiera e mostra una lesione della resina di bloccaggio del perno. E la termica con valori troppo elevati rispetto alla temperatura del motore.

Si consiglia sostituzione delle morsettiera e controllo della protezione termica.

ANALISI DELLE VIBRAZIONI:

- MOTORE 1:  M1V ed  M1H SPETTRO IN VEL. CON PICCO DA 4.4 mm/s RIFERITO ALLA FREQUENZA FONDAMENTALE. + GLOBALE IN VEL. A 5.3mm/s

DA TENERE SOTTO CONTROLLO.