- Motore principale pressa N°1

Motore ABB  Tp. M3BP 315 SMA 4 B3    KW110,   Giri 1487,

Cuscinetti: NU319ECP/C3 ,       6316/C3 VL0241                SOTTO INVERTER

- ISOLAMENTO A 100 VOLT: 115 MOhm

- RESISTENZA OHMICA PER FASE:0.1 Ohm

- ASSORBIMENTO: 80Ampere

NOTE: Inverter molto sporco

ANALISI DELLE VIBRAZIONI:

- M2V SPETTRO ENVELOPE CON PICCO DA 2.6 m/s2 RIFERIBILE ALLA RALLA ESTERNA NU319 CON PRESENZA DI DIVERSE ARMONICHE.

- M1V IDEM M2V