- Motore principale pressa N°2

Motore ABB  Tp. M3BP 315 SMA 4 B3    KW110,   Giri 1487,

Cuscinetti: NU319ECP/C3 ,       6316/C3 VL0241                SOTTO INVERTER

- ISOLAMENTO A 1000 VOLT: 100 MOhm

- RESISTENZA OHMICA PER FASE:0.1 Ohm

- ASSORBIMENTO: 79Ampere

NOTE: Inverter Molto sporco

ANLISI DELLE VIBRAZIONI:

- M2V SHOCK PULSE DBC9   DBM 21+ SPETTRO ENVELOPE CON PICCO DA 2.1 m/m2 RIFERIBILE ALLA RALLA ESTERNA NU319 CON DIVERSE ARMONICHE.

CONSIGLIATO INGRASSAGGIO E CONTROLLO A BREVE DISTANZA