- Motore principale pressa N°4

Motore ABB  Tp. M3BP 315 SMA 4 B3    KW110,   Giri 1487,

Cuscinetti: NU319ECP/C3 ,       6316/C3 VL0241                SOTTO INVERTER

- ISOLAMENTO A 1000 VOLT: >1999 Mohm

- RESISTENZA OHMICA PER FASE:0.1ohm

- ASSORBIMENTO:

NOTE:Analisi di vibrazioni e misura assorbimento non eseguiti perché motore non in esercizio.

INVERTER MOLTO SPORCO