- Motore principale pressa N°3

Motore ABB  Tp. M3BP 315 SMA 4 B3    KW110,   Giri 1487,

Cuscinetti: NU319ECP/C3 ,       6316/C3 VL0241                SOTTO INVERTER

- ISOLAMENTO A 1000 VOLT: >1999 Mohm

- RESISTENZA OHMICA PER FASE:0.1

- ASSORBIMENTO:80 Ampere

NOTE:INVERTER MOLTO SPORCO.

ANALISI DELLE VIBRAZIONI:

- M1V SHOCK PULSE DBC14  DBM25

- M2V SPETTRO ENVELOPE CON PICCO DA 1 m/s2   RIFERIBILE ALLA RALLA ESTERNA NU319

CONSIGLIATO INGRASSAGGIO E CONTROLLO A BREVE DISTANZA.