CONTROLLI STRUMENTALI DEL 02-08-2018 COLD STAMPING FCA CASSINO

LINEA 5

RULLI ALIMENTATORE CESOIA 1.4.21

IEG E112 M-J   KW7  N°33203

ARM. resistenza 4.8 Ohm,  Isol. 93Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 97.9Ohm, Isol. 67Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 157 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG571 Misure (10 x 16 x 25)

Non è stato possibile smontare e visionare la dinamo tachimetrica

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORIUSCITAPRESSA 3.1.01

IEG E112 M-G   KW 11  N°33201 N°REM 13246

ARM. resistenza 3.1 Ohm,  Isol. 34 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 94.2 Ohm, Isol. 23 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 60 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG571 Misure (10 x 16 x 22)

NOTE: MOTORE MOLTO SPORCO

ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI AEREI LATERALI 3.2.01

IEG D132S   KW 18  N°33220

ARM. resistenza 1.8 Ohm,  Isol. 36Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 74.8 Ohm, Isol. 20Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 60 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. E14D  Misure (10 x 16 x 30)

MOTORE MOLTO SPORCO E COLLETTORE SOLCATO

ROTAZIONE RULLIERE TAVOLA ROTANTE 3.3.20

IEG E 100 M-O   KW 5  N°33198

ARM. resistenza 4.1 Ohm,  Isol. 125Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 92.8 Ohm, Isol. 340Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 400 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. SA45 NSK Misure (10 x 16 x 24)

MOTORE MOLTO SPORCO

ROTAZIONENASTRI TRASPORTATORI USCITA PRESSA POSTERIORE 3.4.01

IEG E 112 M-O   KW 11  N°33202

ARM. resistenza 2.4 Ohm,  Isol. 1200Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 99 Ohm, Isol. 258Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 400 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG571 Misure (10 x 16 x 25)

(OK)

ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI AEREO POSTERIORE 3.5.01

IEG D 132 H   KW 18  N°33227

ARM. resistenza 4.1 Ohm,  Isol. 19Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 74.2 Ohm, Isol. 2Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 13 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Misure (10 x 25 x 35) il tipo non c’è scritto.

VALORE DI ISOLAMENTO VERSO MASSA DEL CIRCUITO DI ECCITAZIONE MOLTO BASSO ; COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

MOTORE PRINCIPALE

IEG DH 180 LK   KW 81  N°43744

CUSCINETTI: NU313E/C3 – 6311/C3

ARM. Resistenza 0.5 Ohm,  Isol. 290Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 36.8 Ohm, Isol. 470Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC  685 Mohm. A 1000 VOLT

N°8 spazzole Tp. SA45 Misure (12.5 x 32 x 40)

N°1 MOLLA PREMISPAZZOLE DA  10Nm DA SOSTITUIRA;  COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO; DINAMO TACHIMETRICA CON COLLETTORE SOLCATO

ROTAZIONE RULLIERA TAVOLA ROTANTE 3.6.20

IEG E 100 M-O   KW 5  N°33197

ARM. Resistenza 6.9 Ohm,  Isol. 125Mohm,  A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 93.3 Ohm, Isol. 33Mohm,  A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC  90 Mohm. A 1000 VOLT

N°8 spazzole Tp. EG571 Misure (10 x 16 x 25)

(OK)

LINEA 8

ROVETTA 4

MOTORE LEROY SOMER LSK1804VL12 N°757286 KW 176 N°REM 13244

CUSCINETTI: NU313E/C3 – 6313/C3

ARM. Resistenza 0.4 Ohm,  Isol. 250Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 84.9 Ohm, Isol. 670Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC  1100 Mohm. A 1000 VOLT

N°16 spazzole Tp. LS21 Misure (12.5 x 32 x 17)

VALORER DI CORRENTE ASSORBITA IN ESERCIZIO:

ARMATURA 230 AMPERE;  ECCITAZIONE 3.8 AMPERE.

COLLETTORE MOLTO SOLCATO;  SPAZZOLE DA SOSTITUIRE; FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE; VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO DELL’AZIONAMENTO MOLTO SPORCHE. MOTORE DA REVISIONARE IL PRIMA POSSIBILE.

ROVETTA

MOTORE LEROY SOMER LSK1804VL12 N°722799 KW 176 N°REM 13243

CUSCINETTI: NU313E/C3 – 6313/C3

ARM. Resistenza 0.4 Ohm,  Isol. 280Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 79.2 Ohm, Isol. 480Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC  900 Mohm. A 1000 VOLT

N°16 spazzole Tp. LS21 Misure (12.5 x 32 x 26)

VALORER DI CORRENTE ASSORBITA IN ESERCIZIO:

ARMATURA 240 AMPERE;  ECCITAZIONE 3.7 AMPERE.

COLLETTORE  SOLCATO; FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE; COLLETTORE DELLA DINAMO TACHIMETRICA SOLCATO; VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO DELL’AZIONAMENTO MOLTO SPORCHE. MOTORE DA REVISIONARE.