Analisi di vibrazioni su

Motori reparto

COLD STAMPING

Nel Vostro Stabilimento

24-25 Luglio 2019

## Stabilimento FCA di CASSINO

Alla cortese att.ne dell’Ing. Raffaele Tudino

## Report Diagnostico

### Cliente: FCA CASSINO

Contatto: Ing. Raffaele Tudino

N. commessa:

### Sito di misura: Cassino

### Data rilievi :24-25 Luglio 2019

### Tipo di misure: Vibrazionali

Strumentazione utilizzata: Analizzatore Pruftechnik Vibexpert II Seriale Strumento N°.33015 Accel. VIB 6.142

### Esecuzione misure e report: Sig. Angelo Lisi

#### Sommario

l.	Introduzione

- Schema punti di misura

- Misurazioni eseguite

- Analisi in frequenza

- Allegati

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento della Burgo S.p.A. di Avezzano, è stato quello di valutare lo stato delle vibrazioni oggetto dell’ordine.

Le acquisizioni sono state effettuate facendo riferimento alla normativa ISO 108016-3, che disciplina sia le modalità di analisi che la scelta dei punti di misura e le soglie di allarme relative ai macchinari in esame.

È possibile distinguere due diversi livelli di analisi vibrazionale, caratterizzati dagli strumenti che vengono utilizzati e dalle finalità che di desidera raggiungere.

  - 1º Livello: Analisi dei valori globali

In questa tipologia di analisi, il segnale acquisito, opportunamente filtrato, viene integrato per ottenere un valore globale che caratterizzi il comportamento del macchinario. Tale valore rappresenta un indice del buono o cattivo stato del macchinario stesso e viene confrontato con delle opportune soglie di allarme in accordo alla normativa di riferimento.

  - 2º Livello: Analisi degli spettri

Con queste analisi più avanzate, è possibile entrare più a fondo nello studio del comportamento vibrazionale dei macchinari. Esse consistono nello scomporre il segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e nel valutare le ampiezze relative a tali frequenze. In questo modo è possibile avere non solo un'indicazione del buono o cattivo stato, ma anche indagare sulle cause di determinate anomalie.

A tal fine è stata condotta un'analisi vibrazionale di 1º e 2º livello, effettuando delle acquisizioni sui supporti nelle tre direzioni (orizzontale, verticale ed assiale -  la direzione orizzontale è quella parallela al pavimento, la direzione verticale è perpendicolare all’ancoraggio del motore, la direzione assiale è lungo l'asse macchina), mediante l'utilizzo di un analizzatore portatile mod. VIBXPERT II.

#### 2 . Schema punti di misura

In figura è rappresentato lo schema dei punti di misura sull’alternatore.

- Con le diciture H, V e A si intendono rispettivamente orizzontale, verticale ed assiale. Le misure sono state acquisite senza carico e comunque dopo svariate ore di lavoro sia del mixer

#### Misurazioni eseguite

  - Mediante l'utilizzo di un accelerometro idoneo, su ciascun punto di misura sono state effettuate le seguenti analisi:

  - valore globale RMS di velocità di vibrazione tra 0,5-1000 Hz (in riferimento alla normativa ISO 10816-3);

  - spettro in accelerazione con la funzione di inviluppo, per la diagnostica delle problematiche relative ai cuscinetti ad elementi volventi;

I valori globali di vibrazione acquisiti sono riassunti negli allegati Report Spettri Rilevati e Report Misure Rilevate. I livelli registrati sono confrontati con le soglie previste dalla normativa di riferimento ISO 10816-3

#### Analisi in frequenza

L'analisi sia di primo livello, valore globale, che di secondo livello, scomposizione del segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e valutazione delle ampiezze relative a tali frequenze, hanno evidenziato vari tipi di problematiche riassunte nelle pagine seguenti.

Report Spettri Rilevati;

  - Report Misure Rilevate

| 1 | MOTORE PRINCIPALE PRESSA 1 HTL1 KOMATSU VALORE DI VIBRAZIONE GLOBALE IN VELOCITA’ A 12.7 mm/s. RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ AD UN ALLENTAMENTO STRUTTURALE. (Si consiglia controllo eventuali allentamenti della struttura e serraggio dei bulloni bloccaggio motore). |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | MOTORE PRINCIPALE PRESSA 1 HTL1 KOMATSU M1V PICCO DA 5.6mm/s. RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DELLA VELOCITA’ FONDAMENTALE DI ROTAZIONE DEL MOTORE. (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 3 | MOTORE PRINCIPALE PRESSA 2 HTL1 KOMATSU M2V PICCO DA 1.3 m/s2 + armoniche RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DEI RULLI DEL CUSCINETTO NU322. (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 4 | MOTORE PRINCIPALE PRESSA 5 HTL1 M1H PICCO DA 1.24 mm/s RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ A DISTURBO DI NATURA ELETTRICO. (Si consiglia controllo commutazione azionamento e di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 5 | MOTORE PRINCIPALE PRESSA 1 HTL2 KOMATSU M2H PICCO DA 2.6 m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DEI RULLI DEL CUSCINETTO NU322. (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 6 | MOTORE PRINCIPALE PRESSA 1 HTL2 KOMATSU VALORE DI VIBRAZIONE GLOBALE IN VELOCITA’ A 11.9 mm/s. RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ AD UN ALLENTAMENTO STRUTTURALE. (Si consiglia controllo eventuali allentamenti della struttura e serraggio dei bulloni bloccaggio motore). |  |
| 7 | MOTORE PRINCIPALE PRESSA 1 HTL2 KOMATSU M2H PICCO DA 2.9 m/s2 + ARMONICHE. RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DEI RULLI DEL CUSCINETTO NU322. (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 8 | MOTORE PRINCIPALE PRESSA 3 HTL2 KOMATSU M2V PICCO DA 5.8 m/s2 + ARMONICHE. RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DEI RULLI DEL CUSCINETTO NU322. (Si consiglia revisione del motore con sostituzione del cuscinetto). |  |
| 9 | MOTORE PRINCIPALE PRESSA 4 HTL2 KOMATSU VALORE DI VIBRAZIONE GLOBALE IN VELOCITA’ A 5.2 mm/s. RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ AD UN ALLENTAMENTO STRUTTURALE. (Si consiglia controllo eventuali allentamenti della struttura e serraggio dei bulloni bloccaggio motore). |  |
| 10 | MOTORE PRINCIPALE PRESSA 4 HTL2 KOMATSU M2V PICCO DA 1.4 m/s2 + ARMONICHE. RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DEI RULLI DEL CUSCINETTO NU322. (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 11 | MOTORE PRINCIPALE PRESSA 6 HTL2 KOMATSU M2V PICCO DA 2.3 m/s2 + ARMONICHE. RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DEI RULLI DEL CUSCINETTO NU322. (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |

per qualunque chiarimento rimaniamo a sua completa disposizione.

R.E.M. s.r.l.                                                           R.E.M. srl

Carlo Spaziani – Resp.Azienda                                     Lisi Angelo – Uff. Tecnico

Seguono report