FCA  ITALY  S.p.A.

Cassino Press Shop														                                                                      Piedimonte San Germano,29-Jul-26

CAPITOLATO TECNICO

REVAMPING ELETTRICO SUL SISTEMA DI CONTROLLO PLC E SAFETY PRESSA ROVETTA 4 - 5  LINEA 8

CASSINO STAMPAGGIO FAB. 8

Allegato alla R.D.A n°…38772097

L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà rispondere a tutti i punti del presente capitolato nonché rispettarne l’ordine

- TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTA: ……………xxxxxxxxxx

  - SOPRALLUOGO DA ESEGUIRE IN DATA xxxxxxxxx

(rif. Tudino cell. 3386766210)

(rif. Russo cell. 334.6451561)

  - Esecuzione opere entro Da definire

- NELLA STESURA DELL' OFFERTA DOVRANNO ESSERE TRATTATI TUTTI I PUNTI RICHIAMATI SUL CAPITOLATO, CON RIFERIMENTO NUMERICO UGUALE, IL CAPITOLATO DOVRA’ ESSERE RESTITUITO CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE

- CONDIZIONI DI FORNITURA__________________________

- TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTA: xxxxxxxx

- CONSEGNA LAVORI  ENTRO Da definire  (forniture chiavi in mano)

I contenuti previsti dalle varie voci sono da considerarsi facenti parte del volume di fornitura e quindi inclusi nell’ordine base.

L’offerta economica di base dovrà comprendere tutto quanto esplicitato nel presente capitolato, salvo diversa richiesta di opzione riportata esplicitamente sul capitolato specifico.

Il fornitore, sin dalla fase di Offerta, si impegna a rispettare tutte le condizioni, ove applicabili allo scopo di fornitura, riportate nel presente Capitolato, nonché nelle norma FCA, Nazionale, Comunitaria vigenti in materia o, nel caso di paesi non appartenenti alla Comunità Europea, nelle norme vigenti dello Stato Membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.

Con la conferma d’Ordine il Fornitore accetta pienamente i contenuti del presente Capitolato e si atterrà a tutto quanto richiesto nonché al rispetto delle Norme, delle Normative e delle leggi vigenti, in particolare in materia di Sicurezza sul Luogo di Lavoro e di Igiene Ambientale.

La progettazione di tutte le parti costituenti i macchinari e accessori (comprese le progettazioni software) sono di proprietà FCA. (Escluso le parti esposte a Copyright e brevetti – ad esempio macchine integrate).

Pertanto la documentazione dovrà essere corredata dal timbro FCA.

- PREMESSA________________________________________

Le attività da eseguire sono presso lo stabilimento di CASSINO Cold Stamping.

La linea 8 e dedicata alla produzione di particolari (pezzi stampati di grandi dimensioni).

E’ composta da 6 presse, le prime tre e l’ultima sono delle CLEARING, le presse 4 e 5 sono delle ROVETTA, queste ultime sono state costruite nei primi anni del 2000, hanno quindi un PLC per la gestione attualmente obsoleto, a differenza delle presse CLEARING che sono state sottoposte ad aggiornamenti negli ultimi anni.

Le presse 4 e 5 presentano numerose problematiche derivanti dall’età della componentistica

Per garantire l’efficienza della gestione è necessario intervenire con la sostituzione del PLC. L’intervento, dovrà essere in grado di poter rispondere alle Ns. esigenze in termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

Presse oggetto d’intervento: P.8.04 – 8.05

Stato attuale

L’architettura attuale della macchina è composta da una CPU Siemens tipo S7-300 che comunica in Profibus con dei moduli remoti (quadro generale, testata, slitta, montante destro, montante sinistro, pulpito, basamento/sottopiano) di marca Moeller Winbloc

Il pannello operatore della macchina è composto dal Panel PC con comunicazione in MPI con il PLC

Tutta la parte di gestione Safety della macchina (emergenza, stop immediato, cancelli, camme, puntelli di sicurezza, comando freno/frizione sono di tipo hardware; di difficile reperibilità e di difficile diagnostica (il quadro di comando della macchina si trova sulla testata)

Il quadro elettrico, sottoposto a continue vibrazioni, presenta numerose problematiche meccaniche (staffaggi quadri mancanti), e con numerosi componenti con agganci meccanici in condizioni precarie.

Lo scopo del presente capitolato è: di effettuare un Revamping sulla parte elettrica elettronica e hardware della Pressa.

Durante il sopralluogo tecnico sarà possibile visionare gli impianti, rilevare eventuali quote / caratteristiche tecniche dei componenti esistenti, ogni osservazione / dato rilevato sarà riportato su apposito verbale di sopralluogo condiviso con tutti i partecipanti.

Il documento diventerà parte integrante del capitolato tecnico, eventuali opere/forniture aggiuntive dovranno essere quotate e riportate all’interno di apposita voce “Attività richieste durante sopralluogo tecnico”.

L’intervento “chiavi in mano” dovrà rispondere alle norme CE ed alle norme sul risparmio energetico vigenti alla data dell’ordine.

- NORMATIVE DI CARATTERE PRINCIPALE_____________

La realizzazione dei lavori che dovranno essere fatti a valle dell’ispezione devono

rendere conformi i macchinari a quanto previsto dalla Direttiva Macchine, alla norma

Fiat 9.70106/00 edizione 21/07/2008 “Prescrizioni per la fornitura di macchine

industriali” e dalle vigenti normative tecniche ed operative. Sono parte della fornitura

ogni mezzo di trasporto, sollevamento, attrezzature specifiche e non, per una corretta

esecuzione dell’opera. E’ TASSATIVO l’utilizzo di mezzi previsti dalle normative vigenti

a quanto previsto sul suolo italiano (rif. Allegato V Dlgs 81/08).

- ADEMPIMENTI NORMATIVI DI LEGGE_________________

La fornitura dovrà rispettare le prescrizioni per la fornitura dei mezzi di lavoro Fiat:

  - Dlgs 81/08

  - Le leggi vigenti alla data dell’ordine sul territorio italiano

  - Norme UE per la buona tecnica (CEN, CENELEC) e per quanto non specificato devono essere seguite le norme nazionali (vale a dire UNI e CEI), come l’integrazione ISO,IEC etc..

  - CEI 64/8 – 44/05 e CEI 20-22 (ultima edizione)

Norme europee EN 60204-1 e UNI EN ISO 12100-1, 12100-2, 61439-1/2/3/4

  - Direttiva macchine 2006/42/CE (60204-1 EN ISO 13849 CEI EN62061 ultima edizione)

  - E’ responsabilità del fornitore provvedere all’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme vigenti, riferita alla procedura FIAT 123-07

  - E’ obbligo del fornitore verificare sul posto la possibilità dell’esecuzione del lavoro richiesto, per valutare l’entità e/o eventuali difficoltà che richiedono altre opere o mezzi specifici, valutandone l’onere e considerarlo in fase d’offerta previa segnalazione sul documento di offerta tecnica.

  - Per l’esecuzione del lavoro, l’assuntore dovrà disporre di attrezzature e mezzi d’opera perfettamente idonei al lavoro da compiere e rispondenti alle norme antinfortunistiche previste dai contenuti della procedura Fiat 123-07.

Relativamente alle disposizioni interne le imprese e lavoratori autonomi sono tenuti ad informarsi presso i Servizi Tecnici circa la presenza di eventuali rischi nella zona di operatività e provvedere a munire i propri collaboratori degli opportuni mezzi di protezione in ottemperanza alle norme vigenti.

E’ vietato l’uso di attrezzature, ponteggi di terzi e dei carroponti d’officina, salvo esplicita e particolare autorizzazione. Tutte le manovre su apparecchiature in servizio dovranno essere sempre eseguite alla presenza del personale tecnico FCA. I lavori potranno essere sviluppati secondo criteri dell’assuntore, tenendo conto delle esigenze e tempistiche del Commitente.

- DESCRIZIONE GENERALE___________________________

Il volume di fornitura dovrà rispettare le specifiche previste, suddivise in capitoli e

integrato di tutte le informazioni e descrizioni richieste, pena l’esclusione dal confronto

tecnico. L’offerta tecnica dovrà essere completa di eventuali aggiunte/rettifiche

condivise e richieste durante il sopralluogo tecnico. (allegare all’offerta copia del

verbale di  sopralluogo firmata per accettazione).

La fornitura s’intende completa di tutti gli interventi necessari, incluso manodopera

specializzata, fornitura ricambi specifici, opere di carpenteria, impianti elettrici e

meccanici. Al termine delle opere l’impianto dovrà essere perfettamente funzionante e

in sicurezza, secondo quanto previsto dal Dlgs 81/08.

Dovrà essere possibile l’intercambiabilità di tutti i componenti installati. I ricambi dei

componenti installati dovranno essere di tipo commerciale e di facile reperibilità sul

mercato.

Tutti i nuovi componenti dovranno essere forniti con elevati standard di qualità ed alti

livelli di efficienza ai fini del risparmio energetico. A questo proposito il fornitore dovrà

fornire un documento sui consumi energetici :

-a regime massimo di utilizzo

-a regime medio

-a regime minimo

Valutare la possibilità, ai fini del controllo dell’assorbimento energetico per eventuali

Motori elettrici forniti, di installare un misuratore di consumo installato in posizione

accessibile e visibile sul pannello operatore.

- DETTAGLIO FORNITURA____________________________

  - FORNITURE E SOSTITUZIONE SISTEMA DI CONTROLLO PLC E SAFTY DELLA  PRESSA

L’installazione delle nuove apparecchiature potrà avvenire modificando gli attuali

armadi elettrici.

Dovranno essere rispettate tutte le normative riferite ad ingombri e

spazi messi a disposizione nonché le attuali normative riferite alla vigente CEI EN

60204-1 e alla CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) quadri elettrici. Eventuali misure

necessarie dovranno essere rilevate durante il sopralluogo tecnico o visionando la

documentazione a bordo macchina.

6.1.1  Interventi di manutenzione sulla carpenteria del quadro generale con reintegro degli staffaggi meccanici, pulizia completa, installazione di piedini antivibranti per attenuare le vibrazioni trasmesse dalla pressa

6.1.2   Ripristino di tutte le apparecchiature elettriche/elettroniche che presentino anomalie di ancoraggio alla piastra di fondo

6.1.3   Eliminazione di tutte le apparecchiature safety elettromeccaniche (moduli, cavi, contattori e quanto altro installato)

6.1.4   Sostituzione di tutta la componentistica che presenti condizioni non ottimali

(Qt. 30 contattori siemens 3RH1122 con i relativi contatti aggiuntivi)

(Qt. 1 nanovra di comando interruttore/sezionatore principale da 400A

6.1.5  Installazione di n° 2 condizionatori Rittal SK 3305.101 di nostra fornitura

6.1.6  Installazione di una CPU Siemens tipo S7-1500 1515F-2PN completa di MMC da 12Mb e alimentatore da 25W

6.1.7   Installazione di un modulo remotato Siemens tipo ET200SP:

- Quadro elettrico di tipo ad alta velocità con tutti gli I/O digitali, analogici e safety occorrenti alla realizzazione dell’opera

- Testata di tipo ad alta velocità con tutti gli I/O digitali, analogici e safety occorrenti alla realizzazione dell’opera

- Slitta di tipo ad alta velocità con tutti gli I/O digitali, analogici e safety occorrenti alla realizzazione dell’opera

-  Montante destro di tipo ad alta velocità con tutti gli I/O digitali, analogici e safety occorrenti alla realizzazione dell’opera

-  Montante sinistro di tipo ad alta velocità con tutti gli I/O digitali, analogici e safety occorrenti alla realizzazione dell’opera

-  Basamento di tipo ad alta velocità con tutti gli I/O digitali, analogici e safety occorrenti alla realizzazione dell’opera

-  Pulpito di tipo ad alta velocità con tutti gli I/O digitali, analogici e safety occorrenti alla realizzazione dell’opera

6.1.8 Tutte le uscite che comandano utenze (non lampade led) devono essere interfacciate con relè

6.1.9   Installare un encoder di sicurezza assoluto monogiro Profinet per il controllo dell’angolo pressa

6.1.10  Installare un encoder multigiro Profinet per il controllo della regolazione slitta

6.1.11   Installare un encoder multigiro Profinet per il controllo della regolazione cuscini

6.1.12  Installare sul Pulpito per la supervisione della macchina:

-  Panel PC Asem da 15” Touch screen hdd a stato solido 16 Giga di Ram a due porte eternet indipendente.

-  Sistema operativo Windows 10 Professional 64 Bit Italiano

-  Licenza SIMATIC WinCC Runtime Flexible  512 PowerTag

6.1.13   Installare switch Profinet nel quadro elettrico (tutte le stazioni remotate devono essere collegate direttamente ai switch posti nel quadro elettrico)

6.1.14   Collegare in doppio canale tutti i componenti di sicurezza della pressa

6.1.15   Sostituire tutte le lampade della pressa con nuove di tipo a led

6.1.16   Realizzare il software della pressa con Tia Portal 15.1 (per esigenze di manutenzione da parte del personale si richiede la scrittura del software in linguaggio KOP)

6.1.17   Per la parte di supervisione si richiede di realizzare il software con Tia Portal 15.1 (le pagine di visualizzazione devono essere di numero adeguato alla gestione della macchina. Come base vi forniremo il modello utilizzato su una nostra linea)

6.1.18   Realizzare nuovi schemi elettrici della pressa con Eplan (completi di elenchi componenti)

6.1.19   Fornire dichiarazione di conformità della modifica dei quadri elettrici e dei montaggi bordo macchina secondo la Direttiva macchine 2006/42/CE (60204-1 EN ISO 13849 CEI EN62061 ultima edizione)

6.1.20   Documento dove  attesta che la modifica non compromette la dichiarazione del fabbricante

6.1.21   Fornire copia del sw PLC e HMI completo di commenti

6.1.22   Fornire documento di calcolo e verifica dei sistemi di sicurezza installati secondo EN 13849

NOTA: IN SEGUITO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SECONDO NORMATIVA VIGENTE, SARA’ NECESSARIO ESEGUIRE APPOSITO SOPRALLUOGO CON RSPP DI STABILIMENTO PER L’ACCETTAZIONE FINALE.

DOVRA’ ESSERE COMPRESA LA FORNITURA E POSA DI APPOSITA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA SECONDO DLGS 81/08, DOCUMENTAZIONE (GUIDA ALL’UTILIZZO DELL’IMPIANTO, GUIDA ALLA MANUTENZIONE CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI RICAMBI A CONSUMO) E APPOSITO CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO CON CONSEGNA DEL REGISTRO DELLE PRESENZE / ARGOMENTI TRATTATI.

Ogni attività necessaria al fine di raggiungere le migliori caratteristiche di sicurezza / garanzia delle perfomance dell’impianto dovranno essere preventivamente quotate e comprese al fine di raggiungere il completo “chiavi in mano” delle opere richieste.

Non saranno riconosciuti oneri per opere aggiuntive eseguite in corso d’opera.

Eventuali impianti elettrici/meccanici dovranno essere corredati di apposite certificazioni secondo normativa vigente a livello nazionale/regionale/territoriale.

Alla ricezione dell’ordine il fornitore vincente dovrà consegnare apposito cronoprogramma delle attività da eseguire, pianificato con il responsabile dell’ingegneria di produzione dello stabilimento di stampaggio Cold Stamping Cassino.

NOTA:  Dovranno essere rispettate tutte le normative riferite ad ingombri e

spazi messi a disposizione nonché le attuali normative riferite alla vigente CEI EN

60204-1 e alla CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) quadri elettrici. Eventuali misure

necessarie dovranno essere rilevate durante il sopralluogo tecnico o visionando la

documentazione a bordo macchina.

Riferimenti normativi: Direttiva macchine 2006/42 CE e relative Normative

armonizzate (es. EN61439, EN60204-1)

Il progetto esecutivo / costruttivo, per ogni opera che preveda una variazione sul layout iniziale rilevato, dovrà essere preventivamente approvato dal responsabile Ingegneria / responsabile reparto manutenzione macchinario / capo unità / RSPP, al fine di verificare il corretto dimensionamento di passaggi e ingombri, sia per l’ordinaria attività dell’impianto, sia per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

  - Specifiche elettriche

Premessa

Fatto salvo eventuali prescrizioni specifiche richieste dal cliente finale e/o riportate sui

documenti d’appalto, oppure scelte dettate dalla necessità di rendere i nuovi impianti

uguali e congruenti con gli impianti esistenti, tutti i materiali e le apparecchiature da

impiegare devono rientrare nella lista di seguito indicata.

Tutti i materiali, i componenti, i prodotti, le apparecchiature e le forniture in genere,

devono comunque essere nuove, di primaria casa costruttrice e della migliore qualità in

commercio, devono rispondere alle normative richieste ed essere dotati di Marchio

Italiano di Qualità od equivalente, per i materiali ammessi. Devono inoltre possedere il

Marchio CE ed essere conformi ai disposti di cui all’art. 81 del D.Lgs n°81/08.

I materiali e le apparecchiature costituenti gli impianti devono risultare idonei

all’ambiente di installazione e pertanto devono essere costruiti tenendo conto delle

caratteristiche e della destinazione d’uso dell’ambiente in cui devono essere installati e

delle funzioni a cui devono adempiere.

Il loro dimensionamento deve garantire il superamento di qualsiasi regime di

funzionamento prevedibile, sia nominale che di guasto, sotto tutti i profili tecnici

(meccanico, elettrico, termico, chimico, etc.), senza presentare alcun degradamento

delle caratteristiche costruttive e funzionali nominali.

In particolare essi devono essere scelti fra quelli elencati nel documento ”Case

costruttrici ammesse”: eventuali deviazioni sono da evidenziare in fase di offerta al

paragrafo dedicato “Eccezioni al capitolato”. Resta comunque inteso che i materiali

eventualmente proposti in alternativa, devono avere standard qualitativo almeno

equivalente e la loro accettazione dipende dal giudizio insindacabile del Committente.

Le forniture (se richiesto) devono essere sottoposte alla preventiva campionatura per

l’approvazione del Commitente/Cliente, che potrà scegliere a suo insindacabile

giudizio.

Devono essere indicati i dati circa la corrente di avviamento, il normale e il consumo di

potenza a pieno dei gruppi che compongono l’apparecchiatura. Devono essere fornite

le caratteristiche degli interruttori principali. Tutto il materiale di acquisto, se non

specificato, deve essere di qualità primaria per l’uso industriale, disponibile sul

mercato, perfettamente adatto alle condizioni di esercizio esistenti.

6.3 MATERIALI

Tutti i materiali ed i componenti impiegati devono essere altamente affidabili e di facile

reperibilità sul mercato. Tutti i materiali indicati nel testo possono essere sostituiti con

altri aventi eguali o superiori caratteristiche.

Tutto il materiale fornito deve essere  marcato CE. (rif. 2006/42/CE)

La fornitura è richiesta chiavi in mano incluso imballo e trasporto.

Materiali per impianti industriali

- Componenti dell’impianto di terra              CARPANETO, ERICO, SATI

- Canaline porta cavi in lamiera zincata      TARDITO,CIET,ZAMET,SAT,CARPANETO

e passerelle e traversine

- Tubi di acciaio zincato                               COSMEC,DALMINE,RTA

- Raccorderia filettata e ispezionabile          SIRIT,TEAFLEX,RTA,COSMEC

- Tubazioni flessibili                                     TEAFLEX,RTA,COSMEC

- Linee blindate                                            POGLIANO

- Cavi e conduttori di BT              PIRELLI,CEAT,ALCATEL, ARISTON o equivalente

- Sezionatori di sicurezza            PALAZZOLI,SIEMENS,ILME,TELEMECANIQUE

- Cassette di derivazione            PALAZZOLI,ILME,GEWISS

- Terminali per cavo 15/20 Kv    CEAT,3M,RAYCHEM,PIRELLI,ELCON,ALCATEL

- Cavi 15/20 Kv                           PIRELLI,CEAT,ALCATEL o equivalente

- Prese e spine, serie CEE         PALAZZOLI,GEWISS,ILME,JOLLY SET

- Materiali tagliafuoco approvati FMI   FMS,KIEPE ELECTRIC,3M,CARPANETO

- Corpi illuminanti                        DISANO

Materiali per quadri di bassa tensione ed ausiliari

- Interruttori aperti                       ABB, GROUPE SCHNEIDER,SIEMENS

- Interruttori scatolati                   ABB, GROUPE SCHNEIDER,SIEMENS

- Interruttori di manovra – sezionatori   ABB,GROUPE SCHNEIDER,COET,SIEMENS

- Interruttori modulari                   ABB,GROUPE SCHNEIDER,SIEMENS,TICINO,GE

- Interruttori automatici salvamotori  ABB,SIEMENS,GE, GROUPE SCHNEIDER

- Contattori potenza/ausiliari        ABB,GE,OMRON,SIEMENS,LOVATO,FINDER,

TELEMECANIQUE,GROPUE SCHNEIDER

- Avviatori soft-start                      ABB,SIEMENS,OMRON,TELEMECANIQUE,GE

- Relè ausiliari a basso assorbimento,

Timer,orologi,programmatori     OMRON,FINDER,SIEMENS,TELEMECANIQUE

- Fusibili                                       FERRAT,SIEMENS,WEBER,LEGRAND

- Batterie di condensatori            ABB, DUCATI,SIEMENS, ICAR

- Trasformatori per misure          ABB,IME,FREER, WATT SUD

- Relè di protezione                    ABB Muratori, THYTRONIC,GROUPE SCHNEIDER,

SLUMBERGER,MICROELETTRICA SCIENTIFICA

- Trasformatori per servizi ausiliari AROS,SIEMENS,MITOLI

- Strumenti misura                      FREER,IME

- Pannelli operatori                     SIEMENS,PILZ,BECKOFF,SCHNEIDER

- Controllori programmabili        SIEMENS,PILZ,BECKOFF,SCHNEIDER

- Motori                                      SIEMENS,ANSALDO,FIMET,MARELLI MOTORI

6.4 Connessioni alla rete (dove previsto)

L’integrazione con architettura esistente e l’accoppiamento con le reti dovrà essere

realizzata utilizzando dove è possibile i profili previsti dalla nuova architettura standard

Fiat.

- DOCUMENTAZIONE________________________________

- Sviluppo software  pressa con Tia Portal 15.1 (per esigenze di manutenzione da parte del personale si richiede la scrittura del software in linguaggio KOP)

- Sviluppo software con Tia Portal 15.1 (le pagine di visualizzazione devono essere di numero adeguato alla gestione della macchina. Come base vi forniremo il modello utilizzato su una nostra linea)

-  Licenza SIMATIC WinCC Runtime Flexible  512 PowerTag

- Schemi elettrici della pressa con Eplan (completi di elenchi componenti)

- Dichiarazione di conformità della modifica dei quadri elettrici e dei montaggi bordo macchina secondo la Direttiva macchine 2006/42/CE (60204-1 EN ISO 13849 CEI EN62061 ultima edizione)

- Dichiarazione dove  attesta  la modifica non compromette la dichiarazione del fabbricante. (si fa riferimento all’attestato di certificazione CE numero 0398/090M/681/07/00EXT01  matricola 3032 e 3033)

- Copia del sw PLC e HMI completo di commenti

- Documento di calcolo e verifica dei sistemi di sicurezza installati secondo EN 13849

- Quanto altro occorre alla realizzazione dell’opera

CRONOPROGRAMMA: Unitamente all’offerta tecnica dovrà essere fornito un

cronoprogramma di massima con le tempistiche di approvvigionamento dei materiali e

dell’esecuzione dei lavori, fino al raggiungimento del “chiavi in mano”. Il

cronoprogramma ufficiale dovrà essere fornito all’emissione dell’ordine e dovrà essere

preventivamente condiviso con Ingegneria Stabilimento ed ente scrivente.

- INTERVENTO_____________________________________

SOPRALLUOGO

Le ditte offerenti dovranno prendere appuntamento per il sopralluogo con il Sig.

TUDINO RAFFAELE e RUSSO ANTONIO   entro 3 giorni dal ricevimento della

documentazione, oppure entro 5 giorni dalla data della lettera di invito. Oltre tale

termine non si garantisce la disponibilità.

Le ditte devono allegare all’offerta la dichiarazione di “Avvenuto sopralluogo” firmata

dagli assistenti dall’ente tecnico di stabilimento.

Il Verbale di sopralluogo dovrà essere timbrato e firmato ed allegato all’offerta tecnica,

unitamente al capitolato tecnico, debitamente firmato.

Eventuali attività rilevate / richieste durante il sopralluogo tecnico da parte dell’ente

FCA preposto, dovrà essere tassativamente riportato in offerta tecnica, evidenziato su

apposita voce contrassegnata “ Attività sopralluogo tecnico”.

La prestazione è completa del tipo “CHIAVI IN MANO”, comprensiva del trasporto del

materiale fino al molo dello stabilimento e dei mezzi di sollevamento necessari per la

movimentazione. Inoltre deve essere compresa la messa in servizio completa di

registrazioni, tarature e messa a punto di tutti i componenti.

Fornitura tempistica dettagliata suddivisa per interventi.

Dovrà essere fornito il nominativo e il recapito telefonico del responsabile di progetto.

Non è possibile l’utilizzo di motori endotermici all’interno dello stabilimento.

I mezzi in ingresso allo stabilimento dovranno essere accompagnati da uomo a terra

sui percorsi consentiti, per tutto il tragitto, entro le velocità consentite.

A carico del fornitore occuparsi di tutti i documenti necessari per i permessi di ingresso

e per i subappalti, non si accettano ritardi sullo svolgimento dei lavori causati da

negligenza o dimenticanze in merito.

All’esterno dell’area di cantiere dovrà essere affissa la cartellonistica di cantiere a

norma, con nome e cognome del responsabile di progetto e di cantiere, l’elenco dei

tecnici coinvolti presenti in cantiere dovrà essere aggiornato tutte le mattine entro le

ore 09.00.

9.MODALITA’ OPERATIVE____________________________

Tutte le attività inerenti l’appalto e il cantiere ad esso riferito, dovranno necessariamente

rispettare tutte le leggi di prevenzione e sicurezza vigenti. Rimangono valide tutte le

linee guida riferite alla procedura Operativa della salute e della Sicurezza del lavoro

(Fiat 123-07 di cui in allegato). Nella valutazione e nella redazione dell’offerta si

dovranno tenere presenti le indicazioni riportate nel seguito, riguardanti le possibili

difficoltà operative riscontrabili per lo svolgimento delle opere oggetto del presente

appalto:

  - le attività produttive di stabilimento

  - la movimentazione di carichi pesanti che comporta l’utilizzo di mezzi che possono intralciare il normale svolgimento delle attività produttive dovranno essere eseguite in orario festivo e opportunamente concordate con gli enti preposti di stabilimento

Il fornitore dovrà, per quanto sopra esposto, preventivamente formulare un

programma lavori di dettaglio, completo

Le Ditte sono tenute ad eseguire sopralluoghi per visionare gli impianti esistenti per eventuali interferenze.

Si intende con la presente fornitura che tutti gli interventi che si rendessero necessari al buon funzionamento dell’impianto per giungere al completo chiavi in mano anche se non  specificatamente indicati nel presente capitolato sono a completo carico della Ditta esecutrice.

Oneri a carico del fornitore

- Eventuale locale per officina, spogliatoi e deposito attrezzi, da sistemare all’esterno del fabbricato, su area definita messa a disposizione dagli Enti competenti di Stabilimento / Proprietà

- Recinzione e cartellonistica a norma

- Locale per deposito materiale, di fornitura Appaltante

- Scale e ponteggi, a norme ISPESL, nei tipi necessari alle installazioni

- Mezzi di sollevamento ordinari e straordinari per scarico, movimentazione e sollevamento materiali

- Pulizia giornaliera delle aree di lavoro, sgombero e trasporto dei materiali di risulta presso discarica autorizzata all’esterno del Comprensorio (previa selezione differenziata ed eventuale taglio a bocca di forno), da eseguirsi nel corso dei lavori secondo un ciclo e una programmazione da concordare con la DL e a lavori ultimati prima della consegna dell’area alla DL.

I costi di smaltimento dei rifiuti sono a completo carico del fornitore.

- Protezione delle apparecchiature da polvere, guasti, rotture, manomissioni etc.., in modo che a lavori ultimati esse vengano consegnate integre come nuove

- Assemblaggio dei componenti eventualmente forniti sciolti, costituenti le forniture dei materiali in onere all’Appaltante

- Tutta l’area interessata dal cantiere dovrà essere riconsegnata allo stabilimento pulita e priva di materiale di risulta  e/o componenti inutilizzati derivanti dalle attività previste sul presente capitolato

- Per eventuali danni rilevati sull’esistente in seguito all’esecuzione delle opere, il fornitore dovrà provvedere a proprie spese al fine di ripristinare tempestivamente le condizioni originali

NOTA:

- divieto di utilizzo di mezzi endotermici all’interno dello stabilimento

-divieto di utilizzo di mezzi di proprietà FGA, salvo casi eccezionali e preventivamente autorizzati da Ingegneria di Produzione. Il fornitore dovrà provvedere ai mezzi necessari per i lavori in maniera autonoma.

-smaltimento rifiuti: completamente a carico del fornitore, al di fuori dello stabilimento, secondo disposizioni comunali vigenti. Non è più possibile smaltire rifiuti all’interno dello stabilimento.

-permessi di ingresso/subappalti : a carico del fornitore, devono essere eseguiti per tempo al fine di rispettare le date concordate per l’esecuzione dei lavori, non si accettano ritardi per negligenze o dimenticanze in merito

-in caso di ritardi non preventivamente condivisi/accettati FGA ha la facoltà di applicare delle penali sul pagamento dell’ordine

Programma lavori

Deve essere necessariamente fornito il Planning delle attività.

L’inizio delle attività dovrà avvenire immediatamente a partire dall’assegnazione

dell’ordine.

Dovranno essere comprese in fornitura tutte le recinzioni, teli di protezione,

cartellonistica, necessarie per la perfetta messa a norma del cantiere.

Dovranno essere compresi in offerta qualsiasi tipo di allacciamento alla rete di

stabilimento al fine di giungere al perfetto chiavi in mano, con le conseguenti

progettazioni e certificazioni a norma. (il rilievo dei metri lineari necessari dovrà

essere rilevato durante il sopralluogo tecnico).

Si precisa che i lavori per l’esecuzione delle opere impiantistiche in oggetto dovranno

essere opportunamente pianificati e concordati congiuntamente con Tecnologie

Macchinario e gli Enti competenti di Stabilimento. L’appaltante si riserva di modificare il

programma lavori indicato in capitolato senza che il fornitore possa pretendere

riconoscimenti economici.

10.CORSI DI FORMAZIONE_____________________________

Devono essere previsti dei corsi di istruzione per le seguenti persone:

Operatori Macchina, manutentori elettrici e meccanici

Per ogni corso si prega di indicare:

-il programma dettagliato

-durata

-numero max degli addetti

I corsi si terranno presso Cassino Stampaggio in lingua italiana.

E’ prevedibile un corso di addestramento pratico dedicato (inteso come risorsa

docente completamente a disposizione dei partecipanti) durante il periodo di messa in  servizio assistenza. Prevedere un registro presenze con nome e cognome dei

partecipanti / ente di appartenenza, da trasmettere all’Ufficio Tecnologie

Macchinario al termine dei corsi.

11. COLLAUDO______________________________________

Rispettando le modalità previste dalla procedura FIAT AUTO 71017/01 e le normative

di riferimento per il collaudo, sia di forniture che di impianti nella loro globalità, sono le

norme CE applicabili.

12. ASSISTENZA AVVIO PRODUZIONE__________________

Per assistenza alla messa in servizio dell’impianto si intende la disponibilità di personale che coadiuvi, per la propria competenza e cioè per la parte di impianto oggetto del presente capitolato, il personale di avviamento del Committente nelle operazioni e nelle attività necessarie a tale scopo, ivi comprese le attrezzature e i mezzi d’opera eventualmente necessari. Deve essere prevista un’assistenza all’avvio produzione per almeno 5 giorni lavorativi su turno centrale.

13.ASSISTENZA POST AVVIO PRODUZIONE______________

Dovrà essere previsto un servizio di assistenza telefonica 24 ore su 24 al fine di

determinare il rimedio necessario per il riavvio dell’impianto. Deve essere inoltre

previsto un intervento specialistico (meccanico,elettrico, software) entro e non oltre

le 4 ore dalla segnalazione.

14.GARANZIE________________________________________

La durata della garanzia dovrà essere non inferiore a 24 mesi dalla data di

rilascio del certificato di collaudo favorevole per quel che riguarda vizi

imputabili ad errori di progettazione, costruzione ed esecuzione imperfetta.

Sono escluse le parti soggette ad usura.

Si ricorda che i termini contrattuali della garanzia decorreranno solamente dalla data

nella quale l’impianto in oggetto sia stato accettato in produzione e cioè quando sia

stato verificato che:

-l’impianto è funzionante secondo quanto previsto dall’ordine;

-che la prova di affidabilità abbia dato i risultati previsti;

-la documentazione tecnica richiesta sia stata consegnata;

-che la distinta ricambi sia stata regolarmente  trasmessa;

-che il personale addetto alla conduzione dell’impianto sia stato addestrato (corso di

addestramento per la conduzione e la manutenzione dell’impianto da eseguirsi

durante l'assistenza tecnica).

Durante il periodo di garanzia il Fornitore si impegna ad eliminare, a propria cura e

spese, nel più breve tempo possibile ed entro i termini che verranno di volta in volta

concordati, tutti i difetti o le imperfezioni imputabili a vizio di costruzione, montaggio

o difetti di materiale.

Ove il fornitore non ottemperasse a quanto richiesto, il Committente potrà

provvedervi sia direttamente che tramite terzi. Gli oneri relativi saranno addebitati al

Fornitore unitamente agli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente. Per le parti

riparate e/o sostituite il periodo di garanzia decorrerà a partire dalla data

dell’avvenuta sostituzione e/o riparazione.

15.RICAMBI________________________________________

Quotare separatamente una quota parte ricambi di prima dotazione (fornire una lista in

formato pdf per lo stabilimento)

16.VARIE__________________________________________

- UNITAMENTE ALL’OFFERTA IL FORNITORE DEVE ALLEGARE UNA

REFERENCE LIST CON I LAVORI SIMILI ESEGUITI IN AMBITO FGA E

STAMPAGGIO INDUSTRIALE

- IN OFFERTA DOVRA’ ESSERE INDICATO SE CI SI VORRA’ AVVALERE DI DITTE

IN SUBAPPALTO, PER QUALI ATTIVITA’ E IN CHE MISURA

- Documentazione consegnata al fornitore: La documentazione è visibile a bordo

macchina.

- Limiti della fornitura: Eventuali altre attività non previste e rilevate durante l’esecuzione

dei lavori saranno da concordare in anticipo.

17.TERMINE LAVORI__________________________________

ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2020

Riservatezza : la ditta appaltatrice si dovrà impegnare a mantenere riservate tutte le

informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione alle prestazioni ad essa richieste,

ed altresì si impegna, nei limiti consentiti, affinchè il proprio personale mantenga

riservate tali informazioni.

Si richiede che venga consegnato allegato all’offerta  il capitolato Fiat controfirmato per accettazione in quanto tale documento è da ritenersi integrativo a  completamento della fornitura. L’offerta deve essere  redatta tassativamente ed esclusivamente in lingua

italiana, non verranno prese in considerazione le offerte redatte in altra lingua.

Procedura 123 - 07 – Allegato A2 – Rev.03

Allegato 1

1 – GENERALITÀ

I rapporti tra APPALTANTE ed APPALTATORE - LAVORATORE AUTONOMO - SUBAPPALTATORE, chiamati ad eseguire lavori all'interno  delle unità produttive facenti parte di FGA trovano la loro regolamentazione contrattuale nei contenuti di tutte le vigenti normative pertinenti.

2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Le imprese, qui  di seguito definite "APPALTATORE", che eseguono lavori all'interno di unità produttive e organizzative di FGA devono attenersi e rispettare tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi ed ecologia. Ove applicabile si raccomanda particolare attenzione al rispetto delle disposizioni aziendali previste dal Sistema di Gestione Ambientale, la cui documentazione è disponibile presso le zone interessate, nel sito intranet aziendale ed eventualmente può essere richiesta al personale incaricato di seguire i lavori. In particolare l’appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutta la vigente normativa intendendosi con essa non solo le norme di legge e regolamentari, ma anche tutte le norme di buona tecnica dettate dagli organismi a ciò preposti (I.S.O. - C.E.N. - C.E.N.E.L.E.C. - C.E.I. - U.N.I. - etc.. ) e della predisposizione delle relative misure tecniche, organizzative e procedurali  nonché delle specifiche cautele. Ad ogni buon conto per la loro particolare e generale rilevanza si rinvia espressamente alla lettura dei disposti di cui al Titolo I, artt. 15-17-18-19-20-22-23-24-26 e Titolo IV del D.Lgs. 09/04/2008  n° 81 nel suo testo vigente.

3 - SELEZIONE ED ISTRUZIONE DEL PERSONALE

Per l'esecuzione dei lavori deve essere scelto personale adeguatamente capace ed idoneo, soprattutto per interventi di particolare impegno o da svolgersi in condizioni particolari. Si ricorda che a far data dal 1/9/2007 l’art. 6 della legge 123/07 (oggi art. 26 comma 8. del D. Lgs. 81/2008) prevede l’obbligo di dotare di tessera di riconoscimento (corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro/appaltatore) tutto il personale dipendente da qualsiasi impresa appaltatrice e subappaltatrice (compresi i lavoratori autonomi), con obbligo di esporre detta tessera e controllo delle gerarchie dell’appaltatore (preposti/capi) sulla corretta attuazione.

Le maestranze dovranno essere informate non solo sui rischi connessi alla propria attività, ma anche di tutte le misure/cautele indicate nel documento di valutazione dei rischi.

4 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

Nell'ambiente e sul posto di lavoro il personale deve tenere un contegno corretto: deve astenersi in modo assoluto da qualsiasi comportamento od atto che possa arrecare danno a colleghi od intralcio al regolare svolgimento dei lavori nei vari settori operativi.

I lavoratori non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dalla zona loro assegnata dai Preposti/Capi responsabili, senza un giustificato motivo.

All’interno dell'Azienda è vietato consumare bevande alcoliche. Si veda al riguardo il Provvedimento 16 marzo 2006 che individua le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

I lavoratori, salvo impedimento per causa di forza maggiore, sono tenuti a segnalare subito al proprio datore di lavoro od ai propri Capi gli infortuni comprese le lesioni di piccole entità, loro occorsi in occasione di lavoro.

5 – MACCHINE, MEZZI E ATTREZZATURE

Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature dell'appaltatore devono essere provvisti di una targhetta indicante il nome dell'impresa proprietaria. Le suddette macchine, mezzi ed attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini di cui trattasi ed in possesso di idonea certificazione di conformità C.E. laddove necessaria. Tali condizioni inoltre devono essere mantenute nel tempo, mediante periodica manutenzione e revisione degli stessi in conformità anche alle prescrizioni del progettista fabbricante.

I mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche da parte di Enti Pubblici (ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, paranchi, apparecchi a pressione, ecc.) dovranno risultare in regola con tali controlli.

È assolutamente vietato a qualunque impresa appaltatrice e subappaltatrice (compresi i lavoratori autonomi) di servirsi di macchine, impianti, attrezzature di proprietà dell’appaltatante, senza preventiva autorizzazione scritta da parte di ente individuato dall’appaltante.

6 - IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI

Gli impianti e gli apparecchi elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti e installati in conformità a tutte le normative in materia, e accompagnate dalle prescritte certificazioni CE e/o dichiarazioni di conformità.

In particolare, si richiamano a titolo esemplificativo:

- D.Lgs. 09/04/2008 – Titolo III – Capo III Impianti ed apparecchiature elettriche

- L. 01/03/68 n.186;

- L. 18/10/77 n.791 e D.Lgs. 81/08;

- DD.PP.RR. 675 e 727 del 21/7/82, L. 17/4/89 n.150 e D.P.R. 23/3/98 n.126;

- D.M. 37/2008

- Norme CEI di dettaglio (CEI 64-8; CEI 11–8; CEI 11-1; CEI EN 60204; CEI EN 60079, ecc... ).

7 - LAVORI SOPRA O IN PROSSIMITA DI IMPIANTI ELETTRICI

Qualsiasi intervento sulle linee ed impianti elettrici deve essere regolarmente autorizzato di volta in volta dai Servizi competenti indicati dall’appaltante. Ogni esclusione di tensione da una linea od il suo reinserimento, devono avvenire seguendo le procedure stabilite al riguardo nell'ambito dei siti.

Occorre tenere presente che tutte le linee e le apparecchiature devono considerarsi sotto tensione sino a che non venga accertato diversamente con gli appositi strumenti di controllo.

È vietato eseguire i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione e nelle loro immediate vicinanze, salvo per valori non superiori a 1000 Volt e previa l'adozione delle misure di cui sopra, senza aver prima:

a)	tolta la tensione;

b)	interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori;

c)	esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con l'indicazione "lavori in corso, non effettuare manovre";

d)	isolata e messa a terra, in tutte le fasi, la parte dell'impianto sulla quale o nelle cui immediate vicinanze sono eseguiti lavori.

Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettriche ad alta tensione sono eseguiti in luoghi dai quali le misure di sicurezza previste nei punti b) e c) succitati non sono direttamente controllabili dai lavoratori addettivi , questi prima di intraprendere i lavori, devono aver chiesto e ricevuto conferma dell'avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza sopra indicate dal proprio superiore responsabile.

In ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i lavoratori addettivi non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al punto d) suddetto.

La tensione non deve essere rimessa nei tratti già sezionati per la esecuzione dei lavori, se non dopo che i lavoratori che devono eseguire le relative manovre non abbiano ricevuto dall'APPALTATORE che ha eseguito i lavori, avviso che i lavori sono stati ultimati e che la tensione può essere applicata.

Nei lavori in condizioni di particolare pericolo, su macchine, apparecchi o conduttori elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, deve essere presente anche un'altra persona.

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'Esercente delle linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

8 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO

L'impiego di qualsiasi autoveicolo di proprietà dell'appaltatore all'interno dei siti dell’appaltante, dovrà essere preventivamente autorizzato.

II personale addetto alla conduzione ed alla manovra degli autoveicoli e delle macchine operatrici deve essere munito di regolare patente prefettizia.

Nelle strade del sito e all'interno dei locali, la circolazione dei mezzi deve avvenire nella stretta osservanza delle norme del Codice Stradale e di quelle interne richiamate con apposita segnaletica.

La velocità dovrà comunque essere entro limiti indicati dalla segnaletica, procedendo con la massima prudenza.

È vietato trasportare persone all'esterno della cabina di guida sui pianali degli automezzi con sponde abbassate o senza sponde e su tutti gli altri mezzi per il trasporto materiali (carrelli elevatori e a piattaforma, trattori, etc.).

9 - SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DEI CARICHI

I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere impiegati esclusivamente da personale esperto ed appositamente autorizzato dall'appaltatore.

È tassativamente vietato sollevare e trasportare persone con i suddetti mezzi.

È necessario curare che il sollevamento ed il trasporto dei carichi avvenga con la scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza e facendo uso di mezzi appropriati,

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico stesso od il suo spostamento dalla primitiva posizione di ancoraggio.

I posti di carico, scarico e di manovra degli argani, paranchi ed apparecchi simili, devono essere delimitati con barriere per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi o la caduta di persone dall'alto.

Durante il carico e lo scarico degli autoveicoli il conducente deve assistere alle operazioni relative, tenendosi fuori dal campo di azione del carico o del mezzo utilizzato nell'operazione. Se detti interventi vengono effettuati dalla impresa appaltatrice / subappaltatrice con mezzi e personale propri, gli autisti devono limitarsi a controllare la corretta sistemazione del carico sugli automezzi, da posizioni di sicurezza, astenendosi dal partecipare alle manovre.

10 - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Fermo restando l’obbligo da parte dell’appaltatore di rispettare tutte le leggi di prevenzione e di sicurezza nell’esecuzione di tutte le attività che vengano compiute all’interno del sito, si richiama l'attenzione dell'appaltatore su alcune norme di carattere generale:

a) OPERE PROVVISIONALI

Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più idonei. Nei lavori che sono eseguiti ad una altezza superiore ai 2 m, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose.

II montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

b) PARAPETTI

Gli impalcati, i ponti di servizio e di lavoro, le passerelle, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusti parapetti costruiti in conformità alle vigenti prescrizioni.

c) DIFESA DELLE APERTURE

Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato o di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio e previa adozione di idonee cautele per gli addetti.

d) DEPOSITO DI MATERIALE

II materiale non deve ingombrare zone di transito o di lavoro ma essere sistemato od accatastato, in modo stabile e sicuro, nelle zone all'uopo assegnate od in modo da non costituire intralci o pericoli.

e) INTERESSAMENTO DELLE ZONE DI TRANSITO

Se per l'esecuzione dei lavori vengono ingombrate, seppur parzialmente, con mezzi o materiali le vie di transito interne od esterne ai fabbricati, è necessario prevedere opportune delimitazioni delle zone interessate evidenziandole mediante apposite segnalazioni sia per il giorno che per la notte.

f) LAVORI IN POSIZIONE SOPRAELEVATA

Accesso

L'accesso ai posti sopraelevati deve risultare agevole e sicuro predisponendo andatoie, passerelle, scale ed altre idonee attrezzature.

Delimitazione della zona sottostante i lavori

È necessario disporre affinché la zona sottostante interessata dai lavori venga idoneamente protetta contro la caduta dei materiali di qualsiasi genere, ed evidenziata mediante apposite segnalazioni.

Cinture di sicurezza

Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta. La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore. La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre 1,50 m.

Lavori su coperture

E vietato transitare o lavorare su coperture in lastre di fibrocemento, su lucernari o su altre strutture non sufficientemente resistenti, senza aver preventivamente adottato le appropriate misure atte ad evitarne la rottura.

g) SALDATURA, TAGLIO E RISCALDO DEI METALLI

Gli apparecchi per saldatura elettrica e per operazioni simili devono essere provvisti di interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica.

Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione del cannello di saldatura deve essere inserita una valvola antiritorno di fiamma.

Sui carrelli porta bombola deve essere sistemato anche un estintore in C02 di 3 kg.

Le bombole, sia piene che vuote, devono essere assicurate contro la possibilità di caduta, provviste di cappellotto di protezione della valvola, e tenute lontane o protette dalle sorgenti di calore.

È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni:

a)	su recipienti o tubi chiusi;

b)	su recipienti o tubi aperti che contengano sostanze e/o prodotti che, sotto l'azione del calore, possano dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;

c)	su recipienti o tubi anche aperti, che abbiano contenuto sostanze e/o prodotti, che evaporando o gassificandosi sotto l’azione del calore o dell'umidità possano formare miscele esplosive.

È altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati.

Quando le suddette condizioni di pericolo si possono eliminare con l’apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle sostanze e/o prodotti pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati ai punti a, b, e c, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni sopra indicate, devono essere predisposti mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pencoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione.

Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno dei recipienti.

h) LAVORI ENTRO POZZI, CUNICOLI, SERBATOI E SIMILI

Quando si eseguono lavori entro fogne, cunicoli, pozzi, serbatoi, vasche, ecc. devono essere adottate le necessarie cautele atte ad evitare lo sviluppo di gas asfissianti o tossici e ogni eventuale pericolo di incendio e di scoppio. Inoltre, prima di entrare nei luoghi suddetti, devono essere prese idonee misure contro i pencoli derivanti dall'eventuale presenza di gas o vapori asfissianti o tossici, quali: una efficiente aerazione ed una completa bonifica, l'uso di cintura di sicurezza con bretelle e fune di trattenuta e la sorveglianza dall'esterno dei lavoratori addetti.

i) SCALE SEMPLICI PORTATILI

Le scale portatili devono essere in buone condizioni e provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti.

Inoltre, devono essere scelte di lunghezza idonea per il lavoro da svolgere, disposte nella giusta inclinazione ed impiegate in modo corretto.

l) PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili devono essere conformi alle norme tecniche armonizzate applicabili.

m) PISTOLE FISSACHIODI

Possono essere impiegate soltanto pistole dotate dei necessari requisiti di sicurezza, ed in buon stato di conservazione, osservando scrupolosamente le relative norme di sicurezza.

L'uso di pistole fissachiodi è sempre interdetto nelle zone di cui sia in atto un'attività di lavoro o nei locali in cui esista il pericolo di esplosione od incendio.

II personale da adibire all'impiego di tali attrezzi dovrà essere scelto con cura ed appositamente istruito,

n) IMPIEGO DI S0STANZE PERICOLOSE O NOCIVE

I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:

a)	di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

b)	di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;

c)	di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;

d)	di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

I recipienti sia pieni che vuoti, devono essere conservati in posti appositi; i vuoti devono essere tenuti separati dai pieni, e non riutilizzati per il contenimento di altre sostanze se non previa loro efficace bonifica.

Tali recipienti devono riportare l’etichettatura prevista dalle vigenti norme, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto.

I rifiuti di sostanze e/o prodotti infiammabili, esplodenti, corrosivi, tossici, infettanti o comunque nocivi devono essere raccolti durante il lavoro con mezzi appropriati e collocati in attesa di smaltimento a carico dell'appaltatore in luoghi nei quali non possano costituire pericolo.

o) PRECAUZIONI CONTRO I PERICOLI DI INCENDIO E DI ESPLOSIONI

È vietato fumare o usare fiamme libere nei locali, nelle zone e in prossimità di macchine, impianti e attrezzature in cui, per la particolarità delle sostanze e/o prodotti in essi depositate.

Per tutte le operazioni di saldatura o taglio che comportano eventuali pericoli di incendio o scoppio, l'impresa deve richiedere la presenza di un Vigile del Fuoco aziendale.

Dovendo eseguire lavori in luoghi ove si possono temere incendi od esplosioni (durante la raschiatura e la pulizia all’interno delle cabine di verniciatura e dei condotti di aspirazione, ecc.), devono essere impiegate idonee attrezzature antiscintilla e lampade portatili od altri apparecchi elettrici antideflagranti adeguati ad essere utilizzati in presenza di atmosfere potenzialmente esplosive.

p) DOTAZIONE DI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

L'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora gli apprestamenti tecnici siano insufficienti in relazione all'attività da svolgere e disporre per il corretto uso dei mezzi stessi da parte del personale.

L'appaltatore dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali ed abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscano pericolo per l'incolumità personale.

11 - OSSERVANZA DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA E/O DI SALUTE E STRADALE

II personale dell'appaltatore deve attenersi scrupolosamente alla segnaletica di pericolo, di obbligo, di divieto e alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli.

12 - TERMINE DEI LAVORI

Al termine dei lavori l’appaltatore deve provvedere affinché tutte le zone interessate siano completamente pulite e sgombre dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per il personale.

Ciò in modo particolare per i posti sopraelevati, le zone di transito, gli impianti elettrici, ecc. inoltre dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti, qualora siano state alterate per ragioni di lavoro.

13 - DENUNCIA DI INFORTUNIO E SOCCORSI D'URGENZA

In caso di infortuni accaduti a propri dipendenti, l’appaltatore deve assolvere agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni esistenti in materia, informando contestualmente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del sito.

14 - INTEGRAZIONI FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE ISO 14001

Lo stabilimento dell’appaltante ha implementato un Sistema di Gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 conforme alla Politica Ambientale della Società a disposizione del fornitore.

a) RISPETTO DELL’AMBIENTE

In conformità alla Politica Ambientale dell’azienda l’appaltatore è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni minime volte ad assicurare il rispetto dell’ambiente:

- Qualsiasi anomalia o emergenza ambientale deve essere segnalata al personale di stabilimento;

- I reflui (emissioni, scarichi idrici, rifiuti, ecc.) devono essere gestiti in conformità alle normative vigenti che regolano gli specifici campi di applicazione. L’appaltatore per l’eliminazione dei reflui non deve utilizzare e/o collegarsi a impianti e/o strutture di proprietà dell’appaltante. L’appaltatore deve ad esempio evitare lo scarico di reflui nel sistema fognario aziendale;

- In caso di utilizzo per la propria attività lavorativa di sostanze liquide etichettate come pericolose o di produzione di rifiuti liquidi pericolosi devono essere adottati provvedimenti atti a prevenire inquinamenti e/o sversamenti accidentali/incontrollati;

- Devono essere adottati gli accorgimenti necessari ad evitare lo spreco di risorse naturali (ad esempio, chiudere bene gli scarichi dei servizi igienici dopo l’uso).

- Gestione dei rifiuti:

  - Qualora l’appaltatore dia luogo a produzione di rifiuti per lo svolgimento della propria attività lavorativa, dovrà operare evitando l’abbandono degli stessi e provvedendo alle fasi di raccolta, stoccaggio provvisorio e successivo smaltimento, in conformità a quanto prescritto dalle vigenti normative in materia;

  - I rifiuti che derivano dal disimballo di attrezzature/macchinari acquistati dalla Società appaltante potranno essere raccolti nei contenitori predisposti e opportunamente segnalati dall’appaltante;

  - Ulteriori informazioni saranno fornite dal personale preposto di stabilimento (vedere quanto già citato precedentemente).

Riferimenti/contatti utili: