REPORT DI ANALISI VIBRAZIONALE DELLE MACCHINE ROTANTI

DI IMPIANTO

STELLANTIS – Sito Produttivo di Cassino

Cortese Attenzione

Ing. Raffaele Tudino

Controllo 18/19 Marzo 2025

| ### Esecuzione misure | Redazione | Strumentazione | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Jacopo Quattrociocche | ###### Jacopo Quattrociocche | ##### VibXpert II ##### Software Omnitrend | 21/03/2025 |
| Unità Emittente |  | N. Pagine + N. file allegati | Contratto/ Commessa |
| ###### REM SRL – INDUSTRIAL SOLUTION |  | 16 | ### 250093 |

Cronoprogramma

Data Inizio: 18/03/2025

Data Fine: 19/03/2025

In data 18/03/2025 è stato eseguito il censimento delle macchine rotanti da monitorare della committente e successivamente è stato creato un database dove verranno raccolti i dati al fine di monitorarne l’andamento nel tempo.

In data 18/03/2025 sono stati aperti i permessi di lavoro e sono state illustrate le procedure di sicurezza, i luoghi e le modalità con cui si sarebbe dovuto procedere all'interno dell’impianto produttivo.

In data 18 e 19 marzo 2025 sono stati eseguiti i controlli Vibrazionali sui macchinari di impianto secondo lista allegata alla RDA n°60949862 dove viene evidenziato:

- ITEM MACCHINARIO

- DATA DEL CONTROLLO

- RISULTATI DEL CONTROLLO

- AZIONI CORRETTIVE (Se necessarie)

Analisi delle macchine dell'intero stabilimento relative all'intervento del Controllo 18 e 19 marzo 2025

| ## Linea KOMAT’SU HTL 1 - Motore Principale - P1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 19/03/2025 | Criticità: Tollerabile | Tendenza: |  |
| Motore: Valori di accelerazione ed inviluppo elevati. L’analisi degli spettri in inviluppo evidenzia una lubrificazione insufficiente a carico dei cuscinetti allocati al motore che si consiglia di correggere quanto prima possibile. Si segnala inoltre la presenza di elevati valori energetici vibrazionali a carico del motore oltre le soglie di allarme stabilite, indotti probabilmente dalla componente fondamentale associabile risonanza di tipo strutturale. Supporti Trasmissione: Non si riscontrano criticità a carico dei cuscinetti allocati. Continuare con la lubrificazione periodica. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Lubrificare i cuscinetti allocati al motore e cuscinetti supporti trasmissione |  |  |  |
| Verificare il corretto serraggio della bulloneria di ancoraggio motore e struttura |  |  |  |
| Ispezionare il giunto di trasmissione e relativo elemento elastico (ed sostituire il grasso di lubrificazione dello stesso) |  |  |  |
| Sostituire filtri di aspirazione del ventilatore di raffreddamento del motore |  |  |  |

| ## Linea KOMAT’SU HTL 1 - Motore Pressa 2 – P2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 19/03/2025 | Criticità: Accettabile | Tendenza: |  |
| Motore: Valori di velocità ed accelerazione in incremento. L’analisi degli spettri in inviluppo evidenzia una lubrificazione non ottimale a carico dei cuscinetti allocati al motore che si consiglia di migliorare e correggere. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Lubrificare i cuscinetti del motore |  |  |  |
| Sostituire filtri di aspirazione del ventilatore di raffreddamento del motore |  |  |  |

Analisi delle macchine dell'intero stabilimento relative all'intervento del Controllo 18 e 19 marzo 2025

| ## Linea KOMAT’SU HTL 1 - Motore Pressa 3 – P3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 19/03/2025 | Criticità: Buono/Accettabile | Tendenza: |  |
| Motore: L’analisi degli spettri in inviluppo evidenzia un principio di usura a carico del cuscinetto lato comando motore coadiuvato ad una lubrificazione non ottimale a carico dello stesso. Si consiglia di correggere lo stesso e si avrà cura di valutarlo nel prossimo controllo. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Lubrificare i cuscinetti del motore |  |  |  |
| Sostituire filtri di aspirazione del ventilatore di raffreddamento del motore |  |  |  |

| ## Linea KOMAT’SU HTL 1 - Motore Pressa 4 – P4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 19/03/2025 | Criticità: Buono/Accettabile | Tendenza: |  |
| Motore: L’analisi degli spettri in inviluppo evidenzia una lubrificazione corretta a carico dei cuscinetti allocati. Si consiglia di correggerla quanto prima possibile. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Lubrificare i cuscinetti del motore |  |  |  |
| Sostituire filtri di aspirazione del ventilatore di raffreddamento del motore |  |  |  |

Analisi delle macchine dell'intero stabilimento relative all'intervento del Controllo 18 e 19 marzo 2025

| ## Linea KOMAT’SU HTL 1 - Motore Pressa 5 – P5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 19/03/2025 | Criticità: Buono | Tendenza: |  |
| Motore: L’analisi degli spettri in inviluppo evidenzia una lubrificazione corretta a carico dei cuscinetti allocati. Si consiglia di correggerla quanto prima possibile. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Lubrificare i cuscinetti del motore |  |  |  |
| Sostituire filtri di aspirazione del ventilatore di raffreddamento del motore |  |  |  |

| ## Linea KOMAT’SU HTL 1 - Motore Pressa 6 – P6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 19/03/2025 | Criticità: Accettabile | Tendenza: |  |
| Motore: Valori in velocità ed accelerazione elevati. L’analisi degli spettri in inviluppo evidenzia un principio di usura a carico del cuscinetto allocato al motore amplificato da una lubrificazione non ottimale. Si consiglia di lubrificare i cuscinetti allocati e si avrà cura di valutarne l’evoluzione nel prossimo controllo disponibile. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Lubrificare i cuscinetti del motore |  |  |  |
| Sostituire filtri di aspirazione del ventilatore di raffreddamento del motore |  |  |  |
| Ispezionare le cinghie di trasmissione e verificarne stato di usura e corretto tesaggio |  |  |  |

Analisi delle macchine dell'intero stabilimento relative all'intervento del Controllo 18 e 19 marzo 2025

| ## Linea KOMAT’SU HTL 2 - Motore Principale -P1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 18/03/2025 | Criticità: Accettabile/Tollerabile | Tendenza: |  |
| Motore: L’analisi degli spettri in inviluppo evidenzia un principio di usura a carico del cuscinetto lato comando del motore coadiuvato ad una lubrificazione non ottimale che si consiglia di migliorare e correggere. Si segnala inoltre la presenza di elevati valori energetici vibrazionali a carico del motore oltre le soglie di allarme stabilite, indotti probabilmente dalla componente fondamentale associabile risonanza di tipo strutturale. Supporti Trasmissione: Non si riscontrano criticità a carico dei cuscinetti allocati. Continuare con la lubrificazione periodica. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Lubrificare i cuscinetti allocati al motore e cuscinetti supporti trasmissione |  |  |  |
| Verificare il corretto serraggio della bulloneria di ancoraggio motore e struttura |  |  |  |
| Ispezionare il giunto di trasmissione e relativo elemento elastico (ed sostituire il grasso di lubrificazione dello stesso) |  |  |  |
| Sostituire filtri di aspirazione del ventilatore di raffreddamento del motore |  |  |  |

| ## Linea KOMAT’SU HTL 2 - Motore Pressa 2 -P2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 18/03/2025 | Criticità: Buono/Accettabile | Tendenza: |  |
| Motore: L’analisi degli spettri in inviluppo evidenzia una lubrificazione non ottimale a carico dei cuscinetti allocati. Si consiglia di lubrificare gli stessi e continuare con il monitoraggio periodico. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Lubrificare i cuscinetti del motore |  |  |  |
| Sostituire filtri di aspirazione del ventilatore di raffreddamento del motore |  |  |  |

Analisi delle macchine dell'intero stabilimento relative all'intervento del Controllo 18 e 19 marzo 2025

| ## Linea KOMAT’SU HTL 2 - Motore Pressa 3 -P3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 19/03/2025 | Criticità: Buono | Tendenza: |  |
| Motore: L’analisi degli spettri in frequenza non evidenzia alcuna criticità degna di nota. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Continuare con la lubrificazione periodica dei cuscinetti allocati al motore |  |  |  |
| Sostituire filtri di aspirazione del ventilatore di raffreddamento del motore |  |  |  |

| ## Linea KOMAT’SU HTL 2 - Motore Pressa 4 -P4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 19/03/2025 | Criticità: Accettabile | Tendenza: |  |
| Motore: Valori di accelerazione elevati a carico del cuscinetto lato comando motore. Dall’analisi degli spettri in frequenza si evidenzia una lubrificazione insufficiente, consiglia di lubrificare lo stesso cuscinetto quanto prima possibile. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Lubrificare i cuscinetti del motore |  |  |  |
| Sostituire filtri di aspirazione del ventilatore di raffreddamento del motore |  |  |  |
| Monitorare eventuali variazioni vibrazionale e la temperatura del cuscinetto lato comando motore |  |  |  |

Analisi delle macchine dell'intero stabilimento relative all'intervento del Controllo 18 e 19 marzo 2025

| ## Linea KOMAT’SU HTL 2 - Motore Pressa 5 -P5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 19/03/2025 | Criticità: Buono/Accettabile | Tendenza: |  |
| Motore: Valori di accelerazione in incremento. Dall’analisi degli spettri in inviluppo si evidenzia una lubrificazione non ottimale a carico dei cuscinetti allocati che si consiglia di migliorare e correggere. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Lubrificare i cuscinetti del motore |  |  |  |
| Sostituire filtri di aspirazione del ventilatore di raffreddamento del motore |  |  |  |

| ## Linea KOMAT’SU HTL 2 - Motore Pressa 6 -P6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 19/03/2025 | Criticità: Buono/Accettabile | Tendenza: |  |
| Motore: Valori di accelerazione in incremento. Dall’analisi degli spettri in inviluppo si evidenzia una lubrificazione non ottimale a carico dei cuscinetti allocati che si consiglia di migliorare e correggere. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Lubrificare i cuscinetti del motore |  |  |  |
| Sostituire filtri di aspirazione del ventilatore di raffreddamento del motore |  |  |  |

Analisi delle macchine dell'intero stabilimento relative all'intervento del Controllo 18 e 19 marzo 2025

| ## Linea 3 - Motore Principale -P1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 18/03/2025 | Criticità: Tollerabile/ Inaccettabile | Tendenza: |  |
| Motore: Rumorosità udibile cuscinetto lato comando motore. Si riscontrano elevati valori di accelerazione. L’analisi degli spettri in frequenza ed inviluppo mostra una marcata usura del cuscinetto allocato sul lato comando motore. Si evidenziano inoltre componenti armoniche associabile ad allentamento rotazionale probabilmente indotto da un aumento dei giochi interni. Si consiglia di programmare la revisione del motore nella prossima occasione disponibile. Nel mentre lubrificare adeguatamente i cuscinetti allocati ed ispezionare se possibile il giunto di trasmissione e relativo elemento elastico per verificarne l’integrità. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Lubrificare i cuscinetti del motore |  |  |  |
| Ispezionare il giunto di trasmissione e relativo elemento elastico(eventualmente usurati sostituirli) |  |  |  |
| Programmare la revisione del motore quanto prima possibile |  |  |  |

| ## Linea 5 - Motore Principale - P1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 19/03/2025 | Criticità: Buono/Accettabile | Tendenza: |  |
| Motore: Non si evidenziano criticità degne di nota. Continuare con il monitoraggio e la lubrificazione periodica. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Lubrificare i cuscinetti del motore |  |  |  |
| Sostituire filtri di aspirazione del ventilatore di raffreddamento del motore |  |  |  |

Analisi delle macchine dell'intero stabilimento relative all'intervento del Controllo 18 e 19 marzo 2025

| ## Linea 6 - Motore Principale - P1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 19/03/2025 | Criticità: Accettabile | Tendenza: |  |
| Motore: L’analisi degli spettri in inviluppo evidenzia una lubrificazione non ottimale a carico del cuscinetto allocato al lato comando motore che si consiglia di migliorare. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND VENTILATORE RUMOROSO E NON ANCORATO CORRETTAMENTE DA SOSTITUIRE QUANTO PRIMA POSSIBILE. CINGHIA DI TRASMISSIONE MOLTO USURATA, DA SOSTITUIRE QUANTO PRIMA POSSIBILE. |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Lubrificare i cuscinetti del motore |  |  |  |
| Sostituire o revisionare il ventilatore di raffreddamento |  |  |  |
| Sostituire la cinghia di trasmissione e tesarla adeguatamente |  |  |  |

| ## Linea 8 – Pressa 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 18/03/2025 | Criticità: Accettabile | Tendenza: |  |
| Motore: Si formalizza il buon esercizio dei cuscinetti allocati al motore elettrico. L’analisi degli spettri in inviluppo evidenziano una buona lubrificazione. Valori energetici di velocità al limite della soglia di avvertimento in funzione della normativa di riferimento. L’analisi degli spettri in frequenza evidenzia le componenti 1X e 2X di ampiezza predominante associabili ad un allineamento non corretto delle pulegge. Si segnala inoltre lo stato di degradazione avanzato delle cinghie di trasmissione ed al loro eccessivo asincronismo consigliano di essere sostituite nella prima occasione disponibile. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND CINGHIE DI TRASMISSIONE SOSTITUITE PRONTAMENTE DALL’UNITA INTERNA DI MANUTENZIONE SUCCESSIVAMENTE IL CONTROLLO VIBRAZIONALE (IL 18/03/2025) |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Continuare con il monitoraggio e la lubrificazione periodica dei cuscinetti |  |  |  |

Analisi delle macchine dell'intero stabilimento relative all'intervento del Controllo 18 e 19 marzo 2025

| ## Linea 8 – Pressa Rovetta 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 18/03/2025 | Criticità: Buono/Accettabile | Tendenza: |  |
| Motore: L’analisi degli spettri in inviluppo evidenzia una lubrificazione non ottimale a carico del cuscinetto allocato al lato comando motore che si consiglia di migliorare. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Lubrificare i cuscinetti del motore |  |  |  |
| Sostituire i filtri del ventilatore di raffreddamento motore |  |  |  |

| ## Linea 8 – Pressa Rovetta 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 18/03/2025 | Criticità: Buono/Accettabile | Tendenza: |  |
| Motore: L’analisi degli spettri in inviluppo evidenzia una lubrificazione non ottimale a carico del cuscinetto allocato al lato comando motore che si consiglia di migliorare. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Lubrificare i cuscinetti del motore |  |  |  |
| Sostituire i filtri del ventilatore di raffreddamento motore |  |  |  |

Analisi delle macchine dell'intero stabilimento relative all'intervento del Controllo 18 e 19 marzo 2025

| ## TRY-OUT – Motore Principale –P1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: 18/03/2025 | Criticità: Accettabile | Tendenza: |  |
| Motore: Valori di accelerazione elevati lato comando motore. L’analisi degli spettri in inviluppo evidenzia un principio di usura coadiuvato alla insufficiente lubrificazione del cuscinetto allocato al lato comando motore che si consiglia di correggere quanto prima possibile. Supporto: Non si riscontrano criticità. Continuare con la lubrificazione periodica dei cuscinetti allocati supporti. N.B.: SONO NECESSARIE ULTERIORI SESSIONI DI MISURE PER COSTRUIRE CURVE DI TREND |  |  |  |
| #### Interventi e Manutenzioni consigliate |  |  |  |
| Lubrificare i cuscinetti del motore in particolar modo lato comando |  |  |  |
| Ispezionare il giunto di trasmissione e relativo elemento elastico (ed sostituire il grasso di lubrificazione dello stesso) |  |  |  |
| Sostituire filtri di aspirazione del ventilatore di raffreddamento del motore |  |  |  |

## STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER LA MISURA E L’ANALISI DELLE VIBRAZIONI

Le misure e l’analisi delle vibrazioni sono state effettuate con la seguente strumentazione:

- Misura ed acquisizione

  - Analizzatore-collettore dati FFT portatile Pruftechnik, mod. VibXpert II,

  - Accelerometro tipo V.6.142 con attacco magnetico;

- Elaborazione e analisi

  - Software Pruftechnik, modello Omnitrend.

## IMPIANTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La metodologia di misura ed i criteri di valutazione delle vibrazioni adottati fanno riferimento alle norme ISO 10816-3 “Valutazione delle vibrazioni delle parti non rotanti delle macchine – Macchine industriali con potenza nominale superiore a 15 KW e velocità comprese tra 120 e 15.000 rpm” e tipologia di basamento installato.

## La valutazione della severità del comportamento vibratorio viene effettuato attraverso quattro fasce di valutazione definite come segue:

- BUONO: Comportamento soddisfacente (assenza di difetti, livelli di vibrazione modesti).

Azioni da intraprendere: Sorveglianza vibratoria periodica.

- ACCETTABILE: Comportamento leggermente degradato (comparsa di difetti, crescita dei livelli di vibrazione). Le macchine possono essere esercite per un periodo di tempo di lunga durata senza restrizioni.

Azioni da intraprendere: Sorveglianza vibratoria periodica, definizione di indicatori specifici dei difetti constatati, interventi manutentivi elementari e controlli semplici.

- TOLLERABILE: Comportamento degradato (difetti pronunciati, livelli di vibrazioni elevati). Le macchine possono essere esercite per un periodo di tempo limitato.

Azioni da intraprendere: Sorveglianza vibratoria frequente, interventi manutentivi semplici.

- INACCETTABILE: Comportamento degradato e preoccupante per la sicurezza della macchina (difetti importanti in forte evoluzione, livelli di vibrazione molto elevati ed in rapida evoluzione). Le macchine non possono essere esercite ulteriormente.

Azioni da intraprendere: Sorveglianza vibratoria frequente, azioni manutentive obbligatorie volte alla soluzione dei difetti riscontrati.

## METODOLOGIA DI MISURA, ACQUISIZIONE ED ANALISI

Le azioni organizzative ed i criteri metodologici di carattere generale utilizzati in questa campagna di misura sono nel dettaglio operativo le seguenti:

a) ubicazione dei punti di misura e loro direzione

I punti di attacco del trasduttore di vibrazione, realizzati con magnete e con puntale, sono stati ubicati sulle parti fisse dei cuscinetti in direzione radiale ed assiale e, per quanto possibile, nelle posizioni suggerite dalle norme di riferimento ed evidenziati con marcatore indelebile. La numerazione dei punti di misura (vedi schede macchina allegate) inizia convenzionalmente dal cuscinetto del motore loto opposto comando e prosegue verso i componenti contigui della macchina.

b)  Condizioni di esercizio di riferimento

La caratterizzazione dello stato vibratorio complessivo delle macchine è stata eseguita nelle condizioni operative esistenti al momento delle misure che, nella generalità dei casi, coincidono con il carico nominale delle macchine stesse; al fine di garantire la riproducibilità delle misure ovvero la coerenza dei dati misurati, le eventuali caratterizzazioni successive dovranno essere effettuate nelle stesse condizioni di carico.

c)  Modalità di acquisizione e parametri di misura

I dati relativi alla effettuazione delle “ronde” di misura sono stati caricati sull’analizzatore portatile di vibrazione mediante il software di gestione Omnitrend. Per ogni punto di misura il segnale generato dal trasduttore di vibrazione (livello globale di accelerazione della vibrazione) è stato acquisito con banda passante 2-20.000 Hz e n.3-16 medie lineari, quindi trasformato in spettro con la funzione FFT.  I parametri elaborati simultaneamente su ogni segnale acquisito sono: i livelli globali in velocità efficace (mm/s eff) ed i relativi spettri. Tutti i parametri misurati ed elaborati in questa prima misura sono stati memorizzati nella cosiddetta “base-line” che servirà da riferimento per gli eventuali controlli periodici successivi.

L’analisi dettagliata degli spettri attraverso il software Omnitrend permette di evidenziare eventuali criticità connesse a sbilanciamenti, disallineamenti, giochi, usure di cuscinetti ed ingranamenti, etc.

Rem Industrial Solution – Relazione tecnica Stellantis – Sito Produttivo di Cassino (FR). La presente relazione tecnica è un documento di proprietà esclusiva di Stellantis; ne è vietata qualsiasi riproduzione o manipolazione anche parziale senza autorizzazione scritta.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva, colgo l’occasione per porgere distinti saluti,

Patrica, 21/03/2025

R.E.M. S.r.l. Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)Tel. 0775 830116  -  Fax 0775 839345  -  SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it  -  Email: info@rem-motori.it  -  Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605