_________________________________

FMA S.r.l.

____________________________________

Ingegneria di Manutenzione

Pratola Serra  lì    20/01/2012

###### UTE 4 – ALBERO MOTORE

SPECIFICA TECNICA  n° NDAM 01/12

Oggetto:STUDIO E PROGETTAZIONE RECUPERO OBSOLESCENZA ELETTRICA /ELETTRONICA SU TORNIO FISCHER OP. 20/1 (951390329)

-  LINEA DI LAVORAZIONE ALBERO MOTORE -

CAPITOLATO

- OGGETTO DELLA RICHIESTA

La modifica consiste in:

studio tecnico e progettazione per:

- Sostituzione   N° 1 controllo numerico

- N°  7 azionamenti assi

- N°  7 motori          assi

- N° 1 azionamento mandrino

- N° 1 motore mandrino

Sostituire l’attuale controllo CN  880 con un controllo Siemens 840D

Sostituire il pannello operatore 880 con pannello OP 12 e PCU 50

Sostituire gli attuali azionamenti Indramat con azionamenti Siemens 611D

Sostituire gli attuali motori Indramat con motori Siemens tipo FK/FT-PK

Rifacimento armadio elettrico con sostituzione componenti di potenza/ausiliari

e condizionatore .

Sostituzione cavi di potenza/retrazioni

Sostituzione circuiti di sicurezza/emergenza(pilz,euchner ecc.)

Sostituzione dei finecorsa e loro cavetti di collegamento.

Sostituzione delle scatole balluff con tipologia connettorata .

Sostituzione degli encoder

Sostituzione delle righe ottiche per gli assi X con righe dello stesso modello

- PRECISAZIONI TECNICHE E GESTIONALI ALL’ OFFERTA

La quotazione economica va fatta a corpo.

L’attività deve essere svolta durante un periodo di fermo produttivo da concordarsi

La ditta esecutrice dovrà fornire schemi elettrici e listati plc/cn aggiornati sia in formato cartaceo che su supporto digitale(per gli schemi elettrici in formato eplan e pdf).

La ditta dovrà inoltre fornire  tutti gli applicativi ed i software di sistema utilizzati,

oltre ai normali programmi cn/plc su supporto digitale,nonché l’immagine gost del pc

L’interfaccia operatore dovrà essere assicurata mediante l’utilizzo di una PCU 50  e pannello operativo OP 12

- DATI RELATIVI ALL' ALLESTIMENTO E RICHIESTE IN GENERALE.

- a fine lavoro deve essere lasciato il posto libero e pulito dai rifiuti risultanti dall’attività, provvedendo l’area rottamazione materiali ferrosi e residui più ingombranti e non gestibili con i contenitori standard in dotazione

- Il materiale  smontato dovrà essere recuperato e consegnato a FMA per essere impiegato come ricambio

- Il nuovo controllo deve prevedere tutte le attuali funzioni macchina/operatore

- La macchina dovrà garantire o migliorare l’attuale standard di produzione/qualità

- Si richiede un periodo di assistenza alla produzione fino alla comprovata efficienza della modifica apportata.

- Si richiede il primo pezzo valido su tutte le tipologie in produzione

- La garanzia sul lavoro svolto non dovrà essere inferiore ai 12 mesi

- La macchina dovrà essere certificata Ce .

Tecnologo di Ute

N. D’Amato