Da: D'Onofrio Giuseppe (FCA) [mailto:giuseppe.donofrio@fcagroup.com] 
Inviato: giovedì 21 maggio 2015 09:04
A: alfredo.evangelisti@rem-motori.it
Cc: Puzio Francesco (FCA); Matarazzo Antonio (FCA); Esposito Pasqualino (FCA); Testa Antonio (FCA); Grieco Felice Antonio (FCA); D'Amato Nicola (FCA)
Oggetto: I: anomalia op 40/1 AM

Alfredo cosa facciamo ?

Mi dai un piano di rientro delle anomalie sotto segnalate ?

D’onofrio Giuseppe

Responsabile sistema tecnico

Giuseppe.donofrio@fiat.com

Telefono 0825/296008

Da: Esposito Pasqualino (FCA) 
Inviato: mercoledì 20 maggio 2015 21:10
A: Puzio Francesco (FCA); Grieco Felice Antonio (FCA)
Cc: Matarazzo Antonio (FCA); Testa Antonio (FCA); D'Onofrio Giuseppe (FCA); Marano Alfonso (FCA); Capozzo Paolo (FCA); Montanino Fabio (FCA); D'Amato Nicola (FCA)
Oggetto: anomalia op 40/1 AM

Anomalia di oggi al cambio tipo: si è verificato  uno spostamento anomalo del montante dx verso il cuneo di serraggio ,cioè, nonostante i fc della contropunta dx non fossero eccitati il montante è partito.

Anomalie da risolvere, riscontrate durante la produzione:

- Al cambio tipo i montanti si accoppiano e disaccoppiano spostandosi a dx e sx (verso l’esterno) ,tutto ciò è inutile in quanto i tipi di alberi sono solo 4 cil.

- Lista allarmi incompleta, es manca segnalazione di apertura riparo trucioli

- Problemi durante il cambio fresa causa difficoltà di accoppiamento del montante dx, e la macchina dopo il cambi utensili non torna in posizione base ma occorre di nuovo fare il cambio tipo per riattrezzarla

- Se il selettore auto/stop è su manuale taglia l’automatico al portale ed impedisce qualsiasi altra operazione

- Mancano led di segnalazione di ciclo in corso

- Inutilità del tasto pezzo assente (crea solo confusione), ottimizzare la pagina del colloquio con il portale

- Mancano da programma i fc software

- Impossibilità di accoppiamento in manuale dei 2 montanti

Pasqualino Esposito

Leader di Manutenzione M2

Stabilimento di Pratola Serra (AV)

mobile 0039-825-296.104

via Naz. delle Puglie, 10 - 83039 - Pratola Serra (AV) - Italy

e-mail: Pasqualino.Esposito@fcagroup.com