____________________________________

Tecnologia di UTE - Linea Albero distribuzione distribuzioneMotore

FMA S.r.l.

Pratola Serra  lì    27/10/2010

###### UTE 5 – LAVORAZIONE ALBERO DISTRIBUZIONE

SPECIFICA TECNICA  PU_04_15

Oggetto:  RETROFIT ELETTRICO ED ELETTRONICO TORNIO HEYLIGESTAEDT  OP 20/16 MODELLO HEYNUMAT TYPE-SL-2

CAPITOLATO

- OGGETTO DELLA RICHIESTA

La specifica ha per oggetto il retrofit dell’elettronica obsoleta di gestione e controllo del tornio con i relativi azionamenti e motori elettrici e componenti elettrici/elettronici ausiliari,  posa in opera di nuovo armadio elettrico, messa in servizio nuovo controllo e fornitura strumento per diagnostica PLC/CN

- OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

L’impresa è obbligata a consegnare alla FMA:

- Planning dettagliato delle attività che andrà a realizzare ;

- PRECISAZIONI TECNICHE E GESTIONALI ALL’ OFFERTA

- Essendo materiale specifico si richiede che la ditta si impegni ad effettuare , ove fosse necessario, un sopralluogo per visionare il lavoro e verificare eventuali misurazioni o documentazioni necessarie per la realizzazione dello stesso.

- La quotazione economica va fatta a corpo, separando ogni singola voce di costo

- Il lavoro dovrà essere eseguito in ottemperanza al Decreto Legislativo 626/94.e legge 123 Qualora il lavoro dovesse essere svolto in concomitanza alle attività produttive, i mezzi di sollevamento dovranno essere elettrici.

- Mezzi di sollevamento e di trasporto sono da ritenersi a carico della ditta appaltante

- I MATERIALI ATTUALMENTE ISTALLATI DOVRANNO ESSERE SMONTATI IN OTTICA DI RECUPERO

- TEMPISTICA UTILE PER LA CONSEGNA DEI MATERIALI

Il tempo utile per la consegna dei materiali è da concordarsi in fase di sopraluogo.

ATTIVITA SU LINEA A.D. ;

La ditta dovrà effettuare i seguenti lavori :

- Studio/progettazione e messa in opera/servizio di un controllo numerico SINUMERIK 840D S.L., il nuovo controllo numerico dovrà sostituire l’obsoleto controllo esistente Sinumerik 880T  6FC3191-2DC-Z (vedi allegato) ed espletare tutti i programmi di lavorazione esistenti e gestire/controllare tutti gli input/output esistenti in macchina.

- Il nuovo controllo dovrà eseguire l’attuale gestione del tornio, gestione delle fasi manuali, gestione di controllo utensile, gestione cambio tipo, gestione di messa a punto.

- Studio e progettazione e messa in opera e servizio del nuovo PLC, il nuovo PLC dovrà sostituire il PLC Siemens 135 integrato nel controllo numerico 880T del punto 1 ed espletare il programma plc esistente.

- Studio/progettazione e fornitura e messa in opera di nuovo pannello operativo OP 12 per interfaccia uomo/macchina. Il nuovo pannello dovrà sostituire ed espletare la funzionalità del pannello obsoleto

- Studio e progettazione e messa in opera di azionamenti digitali  serie SINAMICS e relativi motori elettrici, gli azionamenti e i motori dovranno sostituire gli obsoleti in macchina:

- 6SN1112-1AC01-0AA1

- 6SN1123-1AA00-0BA0

- Azionamento asse X – X1 - Z – Z1 –  tipo  6SN1123-1AA00-0CA1

- Azionamento asse Q – tipo 6SN1130-1AA11-0BA0

- Motore asse X – X1 - Z – Z1 – 1FT5074-0GA71-1-Z

- Motore asse Q – 1FT5046-0AF71-1-Z

- Motore mandrino 1PH61674CF46Z=K5+K31+K83

- Azionamento Siemens 650

- Sostituzione di tutti i cavi di potenza e retroazione di posizione e tachimetrica con nuovi cavi per i nuovi azionamenti e motori

- Sostituzione componenti elettrici contattori di potenza, contattori ausiliari, relè, interruttori, relè di sicurezza , morsettiere, alimentatori e trasformatori, pressostati, finecorsa e relativi cavi.

- Sostituzione degli encoder e righe ottiche.

- Sostituzione del encoder rotazione torretta destra e sinistra, sostituzione del cavo di potenza ed encoder e segnali torretta destra e sinistra.

- Sostituzione di tutti i tubi di protezione cavi elettrici a bordo macchina

- Rifacimento di tutte le connessioni elettriche a bordo macchina, le stesse connessioni dovranno essere posizionati all’esterno della macchina.

- Sostituzione (fornitura e posa in opera) potenziometro contropunta con nuova tipologia idonea all’ambiente di lavoro tipo trasduttore rettilineo di posizione senza albero ti trascinamento con grado di protezione IP67

- L’armadio elettrico è adiacente al lato posteriore del tornio e lo stesso fa corpo unico con il tornio. Smontaggio dell’armadio elettrico e riposizionamento dello stesso ad una distanza di circa 1.5m dalla macchina (l’esatta posizione dell’armadio elettrico va valutato durante il sopralluogo)

- Smontaggio n. 3 corde unipolare dal blindo all’armadio elettrico della macchina e relativa canalina

- Fornitura e posa in opera di canalina elettrica dal blindo all’armadio elettrico.

- Fornitura e posa in opera di nuova corda unipolare (n. 3 corde), la sezione e lunghezza va definita durante il sopralluogo

- Smontaggio canalina e cavo dal blindo 220v all’armadio elettrico. Rifacimento della nuova canalina e relativo cavo elettrico dal blindo 220v alla nuova posizione dell’armadio elettrico.

- Fornitura e posa in opera di nuova canalina elettrica dall’armadio al tornio.

- Fornitura e posa in opera di ripari per chiudere la parte posteriore della macchina dopo lo smontaggio dell’armadio elettrico (i ripari devono essere bullonati in modo da permettere l’ispezione della macchina)

- Verniciatura dei pannelli esterni della macchina secondo RAL  FMA

- Sostituzione plc ET100 Siemens monitoraggio macchina, fornitura e installazione di nuovo plc monitoraggio macchina e allacciamento alla rete

- progettazione schemi funzionali QE e bordo macchina, distinta base componenti con sistema Eplan  e in formato pdf.

- sviluppo completo PLC, HMI Operatore, Diagnostica di sistema in lingua italiana

- sviluppo part program compatibili con i part program esistenti .

- MIS e taratura azionamenti assi e mandrino. Configurazione nodi Profibus ausiliari. Verifica modalità operative MAN_MDI_AUTO, JOG+JOG-

- Interfacciamento Portale carico Scarico con nuovo controllo

- Messa a punto e debug cicli.

- Varie ed eventuali che saranno evidenziate e annotate durante il sopralluogo dell’impianto.

- Addestramento  del  personale di conduzione

- Addestramento del  personale di manutenzione

- La ditta è tenuta a lasciare l’area di lavoro pulita al termine di ogni lavoro;

- Eventuali attività/ materiali non rilevate in fase di sopralluogo, e non contemplate nell’offerta ma che si ritengano necessarie al corretto completamento del lavoro sono da ritenersi a carico della ditta esecutrice dei lavori.

- Collaudo funzionalità impianti con tecnologo/specialista.

- La macchina dovrà garantire o migliorare gli attuali standard qualitativi e di tempo ciclo

- Il PC portatile per la ricerca guasto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

monitor 15” 4 USB 3.0 1 USB 3.0 di ricarica 1 DisplayPort 1 VGA 1 alimentatore CA 1 RJ-11 (modem) 1 RJ-45 1 connettore docking 1 seriale

1 lettore di schede multimediali

DOCUMENTAZIONE:

Fornitura in triplice copia formato cartaceo schemi elettrici QE e bordo macchina.

distinta completa dei materiali utilizzati

fornitura di tutti i software di gestione utilizzati.

Fornitura di copia del progetto PLC e CN con commenti in italiano su supporto digitale

Fornitura del File sorgente pagine video su supporto digitale

Manuale di uso e manutenzione

Dichiarazione conformità (marcatura CEE) test elettrico – Norma 17/13 e Compatibilità EMC .

Fornitura di schede di manutenzione preventiva,  manuale operatore e MACHINE LEDGER in ottica WCM (secondo formato attualmente in uso in FMA)

GARANZIA:

Garanzia non inferiore a 24 mesi

ASSISTENZA:

Assistenza alla produzione fino a comprovata efficienza della macchina

Il Lavoro dovrà svolgersi durante il periodo di chiusura estiva Agosto 2015, salvo diversi accordi presi in fase di sopralluogo

Pratola Serra Li 05/02/2015

Puzio Francesco