Pratola Serra  lì    11/02/2015

###### UTE 2 – LAVORAZIONE BASAMENTO

SPECIFICA TECNICA  FCA-OP170

Oggetto:  RETROFIT ELETTRICO ED ELETTRONICO OPERAZIONE 170 AREA BASAMENTO

CAPITOLATO

- OGGETTO DELLA RICHIESTA

La specifica ha per oggetto il retrofit elettrico ed elettronico PLC SIEMENS 155U; Azionamento Simodrive 610;  motore elettrico 1FT5 e componenti elettrici/elettronici ausiliari,  fornitura e posa in opera di nuovo armadio elettrico, messa in servizio nuovo controllo.

- OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

L’impresa è obbligata a consegnare alla FMA:

- Planning dettagliato delle attività che andrà a realizzare ;

- PRECISAZIONI TECNICHE E GESTIONALI ALL’ OFFERTA

- Essendo materiale specifico si richiede che la ditta si impegni ad effettuare , ove fosse necessario, un sopralluogo per visionare il lavoro e verificare eventuali misurazioni o documentazioni necessarie per la realizzazione dello stesso.

- La quotazione economica va fatta a corpo, separando ogni singola voce di costo

- Il lavoro dovrà essere eseguito in ottemperanza al Decreto Legislativo 626/94.e legge 123 Qualora il lavoro dovesse essere svolto in concomitanza alle attività produttive, i mezzi di sollevamento dovranno essere elettrici.

4) QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

I materiali utilizzati per l’attività sopra descritta dovranno essere del tipo specificato  nell’allegato 1; inoltre, rispettare singolarmente le norme vigenti. Nel caso in cui siano rinvenuti nel corso dei lavori materiali scadenti e non idonei all’uso oppure non previsti in specifica, a giudizio della Ingegneria di Stabilimento, la ditta appaltatrice sarà ritenuta responsabile e dovrà rimediare a proprie cure e spese.

- TEMPISTICA UTILE PER LA CONSEGNA DEI MATERIALI

Il tempo utile per la consegna dei materiali è da concordarsi in fase di sopraluogo.

Eventuali sospensioni dei lavori se non comunicate per iscritto all’Ingegneria di Stabilimento non sono da ritenersi valide e quindi ai fini della consegna dei materiali non rilevanti, inoltre nelle comunicazioni di eventuali sospensioni della fornitura bisogna evidenziare le motivazioni della sospensione.

Allegato 1) -------------------------------------------------

ATTIVITA SU OPERAZIONE 170;

La ditta dovrà eseguire i seguenti lavori:

- Studio/progettazione e messa in opera/servizio di nuovo controllo plc; quest’ultimo dovrà sostituire l’obsoleto plc 155U (vedi allegato schema elettrico) e deve eseguire tutti i programmi di movimentazione asse e gestire/controllare tutti gli input / output esistenti compresi l’interconnessione da/e verso trasporti e operazione. La scelta del nuovo controllo dovrà avvenire secondo il

- Project book 2.0.2 EMEA.

- FGA_OEM_S7_Blocks_Projects_Table_v1_2_1

- FGA_OEM_Blocks_manual_v1_5_1

- FGA_ET_OEM_HMI_Lite_Manual_V1_2_1

- FGA_ET_General_projects_requirements_v3_0-EMEA

- Il nuovo controllo dovrà eseguire l’attuale gestione delle fasi manuali: movimentazione in jog e manuale asse traslazione ed eseguire tutte le fasi manuali in essere; gestione azzeramento asse traslazione. Le predette fasi manuali dovranno essere eseguite sia dal TP1200 sia dalla pulsantiera mobile TP 700, quest’ultima sarà utilizzata  nella posizione attacco pulsantiera HH1 e HH2 (vedi allegato schema elettrico).

- La movimentazione dell’asse e tutti gli azionatori (meccanici, pneumatici, idraulici, elettrici) dovranno rispettare l’attuale ciclogramma e tempo ciclo in essere.

- Studio e progettazione e messa in opera e conversione programma (software) PLC S5 Siemens esistente al nuovo PLC S7. Il nuovo programma PLC S7 non dovranno contenere la gestione del basamento 5 cilindri.

- Smontaggio dell’armadio potenza e armadio interruttore generale e armadio azionamento in passerella in modalità di recupero materiale.

- Studio/progettazione e fornitura e messa in opera di nuovo armadio elettrico, lo stesso dovrà sostituire l’armadio interruttore generale potenza 1 e potenza 2, armadio azionamento e armadio plc. Il nuovo armadio sarà posto dove adesso risiede l’armadio plc 155U.

- Smontaggio n. 3 corde unipolare dal blindo all’armadio elettrico della macchina e relativa canalina.

- Fornitura e posa in opera di nuova canalina elettrica dal blindo al nuovo armadio elettrico.

- Fornitura e posa in opera di nuova corda unipolare (in totale n. 3) e relativi accessori, la sezione e lunghezza vanno definito durante il sopralluogo.

- Studio/progettazione e fornitura e messa in opera di nuovo pannello operativo uomo/macchina HMI – Main SIMATIC TP1200 12” Touch con protocollo HMI Screens TRANSLINE 2000. Il nuovo pannello dovrà sostituire ed eseguire il funzionamento del pannello obsoleto WS496. HMI – Main SIMATIC TP1200 12” Touch sarà sistemato nel nuovo pannello operatore Rittal, serie Optipanel, di misura adeguata a supportare il TP1200 e i pulsanti/selettori in essere. Le segnalazioni spie luminose esistenti saranno riportate e simulate sul TP1200.

- Studio e progettazione e messa in opera di nuovo azionamento digitale e relativo motore elettrico; l’azionamento e il motore dovranno sostituire gli obsoleti in macchina:

- Azionamento Siemens 610 analogico

- Motore asse traslazione 1FT5074 e relative encoder assoluto AG100

- Sostituzione e posa in opera di nuovi i cavi di potenza, di retroazione posizione e tachimetrica per il nuovo azionamento e motore Sinamics

- Sostituzione catenaria gruppo carro 4 cilindri (n. 2 carri)

- Sostituzioni cavi multipli elettrici a bordo macchina e componenti elettrici quali sensori finecorsa e finecorsa multipli, sostituzione gruppo elettrovalvole.

- Fornitura e messa in opera di nuovo armadio generale con fornitura e sostituzione di tutti i componenti elettrici contattori di potenza, contattori ausiliari, relè, interruttori, relè di sicurezza , morsettiere, alimentatori e trasformatori e relativi cavi (come da schema elettrico esistente)

- Eliminare tutta la parte elettrica  e dispositivi meccanici a bordo macchina per il gruppo carro 5 cilindri.

- Fornitura e posa in opera colonna luminosa a led (verde-giallo-rosso) e relativa gestione a plc.

- Smontaggio e sostituzione nuovi interblocchi elettromeccanici per aperture e chiusura varchi tecnici.

- Fornitura e posa in opera nuova illuminazione zona lavoro dell’op. 170; l’alimentazione dell’illuminazione deve essere a bassa tensione 24Vcc.

- Progettazione schemi funzionali quadro elettrico e bordo macchina; listato PLC; distinta base componenti installati ;  il tutto con sistema Eplan  e in formato pdf  (su supporto CD). Fornitura in triplice copia formato cartaceo schemi elettrici QE e bordo macchina e listato plc; distinta base componenti.

- Fornitura manuale uso e manutenzione del portale e schede manutenzione preventiva come da cantiere/pilastro WCM.

- Sviluppo completo PLC, HMI Operatore, Diagnostica di sistema in lingua italiana

- MIS e taratura azionamenti assi. Configurazione nodi Profibus ausiliari. Verifica modalità operative MAN_MDI_AUTO, JOG+JOG-

- Dichiarazione conformità (marcatura CE) test elettrico – Norma 17/13 e Compatibilità EMC .

- Varie ed eventuali che saranno evidenziate e annotate durante il sopralluogo dell’impianto.

- Assistenza alla ripresa produttiva per tre giorni lavorativi su tre turni

- Addestramento personale conduttore macchina

- Addestramento personale manutentivo macchina

- La ditta è tenuta a eseguire il lavoro presentando un piano lavoro e accordi preventivi con il tecnologo di Area o in sua assenza con l’Area Manager

- La ditta è tenuta a lasciare l’area di lavoro pulita al termine dell’attività.

- Eventuali attività , visionate al momento del sopraluogo, ma che si ritengano necessarie al corretto completamento del lavoro sono da ritenersi a carico della ditta esecutrice dei lavori.

- Collaudo funzionalità impianti con tecnologo/specialista