Pratola Serra  lì    11/02/2015

###### UTE 2 – LAVORAZIONE BASAMENTO

SPECIFICA TECNICA  FCA-ITEM0-PORTALE

Oggetto:  RETROFIT ELETTRICO ED ELETTRONICO PORTALE AMT SCARICO OP. 20/A AREA CAPPELLI

CAPITOLATO

- OGGETTO DELLA RICHIESTA

La specifica ha per oggetto il retrofit elettrico ed elettronico Sinumerik Siemens 810 M GA3 di gestione e controllo portale AMT e relativi azionamenti Simodrive 611 e motori elettrici 1FT5 e componenti elettrici/elettronici ausiliari,  fornitura e posa in opera di nuovi armadi elettrici, messa in servizio nuovo controllo.

- OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

L’impresa è obbligata a consegnare alla FMA:

- Planning dettagliato delle attività che andrà a realizzare ;

- PRECISAZIONI TECNICHE E GESTIONALI ALL’ OFFERTA

- Essendo materiale specifico si richiede che la ditta si impegni ad effettuare , ove fosse necessario, un sopralluogo per visionare il lavoro e verificare eventuali misurazioni o documentazioni necessarie per la realizzazione dello stesso.

- La quotazione economica va fatta a corpo, separando ogni singola voce di costo.

- Il lavoro dovrà essere eseguito in ottemperanza al Decreto Legislativo 626/94 e legge 123 Qualora il lavoro dovesse essere svolto in concomitanza alle attività produttive, i mezzi di sollevamento dovranno essere elettrici.

4) QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

I materiali utilizzati per l’attività sopra descritta dovranno essere del tipo specificato  nell’allegato 1; inoltre, rispettare singolarmente le norme vigenti. Nel caso in cui siano rinvenuti nel corso dei lavori materiali scadenti e non idonei all’uso oppure non previsti in specifica, a giudizio della Ingegneria di Stabilimento, la ditta appaltatrice sarà ritenuta responsabile e dovrà rimediare a proprie cure e spese.

- TEMPISTICA UTILE PER LA CONSEGNA DEI MATERIALI

Il tempo utile per la consegna dei materiali è da concordarsi in fase di sopraluogo.

Eventuali sospensioni dei lavori se non comunicate per iscritto all’Ingegneria di Stabilimento non sono da ritenersi valide e quindi ai fini della consegna dei materiali non rilevanti, inoltre nelle comunicazioni di eventuali sospensioni della fornitura bisogna evidenziare le motivazioni della sospensione.

Allegato 1) -------------------------------------------------

ATTIVITA SU LINEA CAPPELLI PORTALE AMT;

La ditta dovrà eseguire i seguenti lavori:

- Studio/progettazione e messa in opera/servizio di nuovo controllo; quest’ultimo dovrà sostituire l’obsoleto Sinumerik 810M GA3 6FC3551-1AC-Z (vedi allegato schema elettrico) e deve eseguire tutti i programmi di movimentazione assi e gestire/controllare tutti gli input / output esistenti compresi l’interconnessione da e verso trasporti e operazione. La scelta del nuovo controllo dovrà avvenire secondo il Project book 2.0.2 EMEA:

- PLC Controller S7-315F-2 PN/DP

- HMI – Main SIMATIC TP1200 12” Touch

- HMI – Secondary SIMATIC TP 700 7” Touch HMI

- I/O ET200

- Servo Drive SINAMICS S120

- Accessory

- Il nuovo controllo dovrà eseguire l’attuale gestione delle fasi manuali: movimentazione in jog asse X verso positivo e verso negativo, movimentazione in jog asse Y verso positivo  e verso negativo, apertura e chiusura pinze; avanti e indietro bloccaggio pinza; apertura e chiusura bloccaggio carro 1; apertura e chiusura bloccaggio carro 2 ; gestione azzeramento assi X e Y. Le predette fasi manuali dovranno essere eseguite sia dal TP1200 che dalla pulsantiera mobile TP 700 quest’ultima sarà installata nella posizione pulsantiera PC1 e PC3 (vedi allegato schema elettrico).

- La movimentazione assi portali dovranno rispettare l’attuale ciclo gramma e tempo ciclo.

- Studio e progettazione e messa in opera e conversione programma PLC S5 Siemens esistente al nuovo PLC S7 quest’ultimo dovrà sostituire il PLC Siemens integrato nel controllo numerico 810 del punto1.

- Studio, progettazione, messa in opera e conversione part program movimentazione assi X e Y portale al nuovo controllo assi.

- Smontaggio dell’armadio che contiene il Sinumerick  810 e armadio interruttore generale e di potenza in modo di recupero materiale.

- Studio/progettazione; fornitura e messa in opera di nuovo pannello operativo uomo/macchina HMI – Main SIMATIC TP1200 12” Touch con protocollo HMI Screens TRANSLINE 2000. Il nuovo pannello dovrà sostituire ed eseguire il funzionamento del pannello obsoleto 810 Sinumerik. HMI – Main SIMATIC TP1200 12” Touch sarà sistemato nel nuovo pannello operatore Rittal, serie Optipanel, di misura adeguata a supportare il TP1200 e i pulsanti/selettori seguenti: pulsante inserzione ausiliari; pulsante avvio ciclo; selettore ciclo manuale/automatico; pulsante ripristino emergenza; pulsante arresto fine ciclo; pulsante reset anomalie; pulsante fungo emergenza generale. Le segnalazioni spie luminose esistenti saranno riportate e simulate sul TP1200.

- Studio e progettazione e messa in opera di nuovi azionamenti digitali e relativi motori elettrici, gli azionamenti e i motori dovranno sostituire gli obsoleti in macchina:

- Azionamento asse X – Z tipo  6SN1123-1AB00-0AA1

- Alimentatore tipo 6SN1145-1AA01-0AA0

- Motore asse X – Z 1FT5066-1AF71-1EB0

- Modulo filtro 6SN1111-1AA00-0AA0

- Fornitura; sostituzione e posa in opera di nuovi i cavi di potenza e cavi di retroazione di posizione e tachimetrica per i nuovi azionamenti e motori Sinamics

- Sostituzione catenaria asse X e asse Z

- Sostituzioni cavi multipli elettrici a bordo portale e componenti elettrici quali sensori finecorsa e finecorsa multipli, sostituzione gruppo elettrovalvole.

- Fornitura e messa in opera di nuovo armadio generale completo di refrigeratore; fornitura e sostituzione di tutti i componenti elettrici contattori di potenza, contattori ausiliari, relè, interruttori, relè di sicurezza , morsettiere, alimentatori e trasformatori e relativi cavi (come da schema elettrico esistente)

- Sostituzione degli encoder asse X e Y

- Rifacimento di tutte le connessioni elettriche a bordo del portale.

- Fornitura e posa in opera colonna luminosa a led (verde-giallo-rosso) e relativa gestione a plc

- Smontaggio e sostituzione nuovi interblocchi elettromeccanici per aperture e chiusura varchi tecnici.

- Progettazione schemi funzionali quadro elettrico e bordo portale; listato PLC; distinte basi componenti installate ;  il tutto con sistema Eplan  e in formato pdf  (su supporto CD). Fornitura in triplice copia formato cartaceo schemi elettrici QE e bordo macchina e listato plc; distinte basi componenti.

- Fornitura manuale uso e manutenzione del portale e schede manutenzione preventiva come da cantiere/pilastro WCM.

- Sviluppo completo PLC, HMI Operatore, diagnostica di sistema in lingua italiana

- MIS e taratura azionamenti assi. Configurazione nodi Profibus ausiliari. Verifica modi operativi MAN_MDI_AUTO, JOG+JOG-

- Interfacciamento Portale con macchina il tratto A, il tratto B ed il tratto C.

- Dichiarazione conformità (marcatura CE) test elettrico – Norma 17/13 e Compatibilità EMC.

- Varie ed eventuali che saranno evidenziate e annotate durante il sopralluogo dell’impianto.

- Assistenza alla ripresa produttiva per tre giorni lavorativi su tre turni

- Addestramento personale conduttore macchina

- Addestramento personale manutentivo macchina

- La ditta è tenuta ad effettuare il lavoro presentando un piano lavoro ed accordi preventivi con il tecnologo di Area o in sua assenza con l’Area Manager

- La ditta è tenuta a lasciare l’area di lavoro pulita al termine di ogni lavoro.

- La ditta è tenuta a completare ogni singolo lavoro  entro la giornata lavorativa

- Eventuali attività , visionate al momento del sopraluogo, ma che si ritengano necessarie al corretto completamento del lavoro sono da ritenersi a carico della ditta esecutrice dei lavori.

- Collaudo funzionalità impianti con tecnologo/specialista.