Pratola Serra  lì    22/08/2017

###### RDO  Nr°

###### UTE 5 – LAVORAZIONE ALBERO DISTRIBUZIONE

SPECIFICA TECNICA  	rif.to Stab :	PU.13_17

Oggetto:  RETROFIT ELETTRICO ED ELETTRONICO SISTEMA DI CONTROLLO , PLC, MOTORI E AZIONAMENTI, PRESSA GALDABINI OP 80/6

CAPITOLATO

- OGGETTO DELLA RICHIESTA

La specifica ha per oggetto il retrofit dell’elettronica obsoleta di gestione e controllo della Pressa, con i relativi azionamenti e motori elettrici , componenti elettrici/elettronici ausiliari,  posa in opera di nuovo armadio elettrico, messa in servizio nuovo controllo.

Fornitura di pc per  ricerca guasto

- OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

L’impresa è obbligata a consegnare alla FMA:

- Planning dettagliato delle attività che andrà a realizzare ;

- I mezzi di sollevamento ed eventuali canalizzazioni per l’allaccio al blindo sono da ritenersi a carico della ditta appaltatrice

- PRECISAZIONI TECNICHE E GESTIONALI ALL’ OFFERTA

- Essendo materiale specifico si richiede che la ditta si impegni ad effettuare , ove fosse necessario, un sopralluogo per visionare il lavoro e verificare eventuali misurazioni o documentazioni necessarie per la realizzazione dello stesso.

- La quotazione economica va fatta a corpo,

- Il lavoro dovrà essere eseguito in ottemperanza al Decreto Legislativo 626/94.e legge 123 Qualora il lavoro dovesse essere svolto in concomitanza alle attività produttive, i mezzi di sollevamento dovranno essere elettrici.

4) QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Nel caso in cui vengano rinvenuti nel corso dei lavori materiali scadenti e non idonei all’uso oppure non previsti in specifica , a giudizio della Ingegneria di Stabilimento, la ditta appaltatrice sarà ritenuta responsabile e dovrà rimediare a proprie cure e spese.

- TEMPISTICA UTILE PER LA CONSEGNA DEI MATERIALI

Il tempo utile per la consegna dei materiali è da concordarsi in fase di sopraluogo.

Eventuali sospensioni dei lavori se non comunicate per iscritto alla Ingegneria di Stabilimento non sono da ritenersi valide e quindi ai fini della consegna dei materiali non rilevanti, inoltre nella comunicazioni di eventuali sospensioni della fornitura bisogna evidenziare le motivazioni della sospensione.

ATTIVITA SU LINEA A.D. ;

La ditta dovrà effettuare i seguenti lavori :

- Studio/progettazione e messa in opera/servizio di nuovo controllo per la gestione della pressa,il nuovo controllo ,dovrà sostituire l’obsoleto controllo esistente Metrel LIN 90  ed espletare tutti i programmi di lavorazione esistenti e gestire/controllare tutti gli input/output esistenti in macchina.

- Il nuovo controllo dovrà eseguire l’attuale gestione della pressa, gestione delle fasi manuali, gestione di controllo delle forze, gestione cambio tipo, gestione di messa a punto.

- Studio e progettazione e messa in opera e servizio del nuovo PLC, il nuovo PLC dovrà sostituire il PLC Siemens 115U  ed espletare il programma plc esistente.

- Studio/progettazione e fornitura e messa in opera di nuovo pannello operativo uomo/macchina, il nuovo pannello dovrà sostituire ed espletare la funzionalità del pannello obsoleto

- Studio e progettazione e messa in opera di nuovi azionamenti digitali Siemens serie SINAMICS  e relativi motori elettrici.

- Sostituzione delle sonde di misura

- Sostituzione di tutti i cavi di potenza e retroazione

- Sostituzione controllo GNG fuga e livello olio obsoleto

- Sostituzione componenti elettrici contattori di potenza, contattori ausiliari, relè, interruttori, relè di sicurezza , morsettiere, alimentatori e trasformatori, pressostati, finecorsa e relativi cavi(i cavi dei finecorsa dovranno essere marca Lumberg).

- Sostituzione degli encoder e righe ottiche obsoleti

- Sostituzione di tutti i tubi di protezione cavi elettrici a bordo macchina

- Rifacimento di tutte le connessioni elettriche a bordo macchina

- Fornitura di nuovi armadi elettrici.

- I motori asincroni dovranno essere del tipo ad alta efficienza

- progettazione schemi funzionali QE e bordo macchina, distinta base componenti con sistema Eplan  e in formato pdf. Fornitura in triplice copia formato cartaceo e su supporto digitale di schemi elettrici QE e bordo macchina e distinta base componenti. Prescrizioni per l’equipaggiamento del macchinario - Architettura di Controllo  FPT-E-Controls

- fornitura di tutti i software utilizzati nonché immagine ghost del computer e file sorgente pagine video

- sviluppo completo PLC, HMI Operatore, Diagnostica di sistema in lingua Italiana

- capitolato Prescrizioni per l’equipaggiamento del macchinario

- sviluppo part program compatibili con i part program esistenti

- MIS e taratura azionamenti assi.. Verifica modalità operative MAN_MDI_AUTO, JOG+JOG-

- Interfacciamento Portale carico Scarico con nuovo controllo

- Messa a punto e debug cicli.

- Dichiarazione conformità (marcatura CE) test elettrico – Norma 17/13 e Compatibilità EMC . Fascicolo tecnico (manuale macchina)

- Pulizia e verniciatura di tutti i ripari della pressa  rispettando la colorazione in essere.

- Fornitura di schede di manutenzione preventiva e manuale operatore, in ottica WCM

- Varie ed eventuali che saranno evidenziate e annotate durante il sopralluogo dell’impianto.

- Addestramento personale conduttore macchina

- Addestramento personale manutentivo macchina

- Assistenza alla produzione fino a comprovata efficienza della macchina

- La ditta è tenuta a lasciare l’area di lavoro pulita al termine di ogni lavoro;

- Eventuali attività , visionate al momento del sopraluogo, ma che si ritengano necessarie al corretto completamento del lavoro sono da ritenersi a carico della ditta esecutrice dei lavori.

- Tutte le voci di spesa devono essere riportate in offerta. Nessun costo supplementare sarà riconosciuto alla ditta appaltatrice se non espressamente citato in offerta.

- Garanzia non inferiore a 2 anni

- Collaudo funzionalità impianti con tecnologo/specialista

- Il PC portatile(completo di borsa) per la ricerca guasto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

monitor 15” 4 USB 3.0 1 USB 3.0 di ricarica 1 DisplayPort 1 VGA 1 alimentatore CA 1 RJ-11 (modem) 1 RJ-45 1 connettore docking 1 seriale

1 lettore di schede multimediali

F.Puzio