Pratola Serra  lì    26/01/2017

###### UTE 1 – LAVORAZIONE BIELLE

Rdo nr 28557062  (rif stab  PU.09_17)

Oggetto:  RETROFIT ELETTRICO ED ELETTRONICO BROCCIATRICE KILNK OP 40/1 UTE BIELLE

CAPITOLATO

- OGGETTO DELLA RICHIESTA

La specifica ha per oggetto il retrofit dell’elettronica obsoleta di gestione e controllo .

Attualmente la gestione è affidata ad un PLC siemens tipo 115 U e la movimentazione a due controlli Indramat tipo CLM.

Sostituzione azionamenti e motori elettrici e componenti elettrici/elettronici ausiliari,  posa in opera di nuovo armadio elettrico, messa in servizio nuovo controllo. Fornitura strumento per diagnostica PLC/CN.

La macchina è composta da un portalino di carico(2 assi MAC112C0ED4C/130A1/WI522LV e MAC093A-PS-4-C-110-2-2/WI521LV )e uno di scarico(2 assi MAC112C0ED4C/130A1/WI522LV e MAC093A-PS-4-C-110-2-2/WI521LV).

Entrambi con azionamenti Indramat della serie TDM.

Un motore indramat  per la rotazione della catena tipo: 2AD160C-B35OB1-BS03-A2N1

un azionamento indramat  per la catena tipo: RAC2.3-200-380-A01-Z1

un motore asincrono tipo 1LC5073-6EC22-Z per la tavola girevole

un motore asincrono per il sollevamento della broccia

- OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

L’impresa è obbligata a consegnare alla FMA:

- Planning dettagliato delle attività che andrà a realizzare ;

- PRECISAZIONI TECNICHE E GESTIONALI ALL’ OFFERTA

- Essendo materiale specifico si richiede che la ditta si impegni ad effettuare , ove fosse necessario, un sopralluogo per visionare il lavoro e verificare eventuali misurazioni o documentazioni necessarie per la realizzazione dello stesso.

- La quotazione economica va fatta a corpo

- Il lavoro dovrà essere eseguito in ottemperanza al Decreto Legislativo 626/94.e legge 123 Qualora il lavoro dovesse essere svolto in concomitanza alle attività produttive, i mezzi di sollevamento dovranno essere elettrici.

- Tutto il materiale necessario all’esecuzione del lavoro deve essere citato in offerta. Nessun costo aggiuntivo sarà riconosciuto alla ditta

- I motori asincroni dovranno essere del tipo ad alta efficienza

- La ditta deve provvedere a eventuali allacciamenti al blindo/monitoraggio, nonché ai mezzi di sollevamento e movimentazione

Il materiale esistente dovrà essere smontato in ottica di recupero

ATTIVITA SU LINEA A.M. ;

La ditta dovrà effettuare i seguenti lavori :

- Studio/progettazione e messa in opera/servizio di nuovo controllo numerico, 840 D s.l..,il nuovo controllo numerico dovrà sostituire l’obsoleto controllo esistente CLM Indramat   ed espletare tutti i programmi di lavorazione esistenti e gestire/controllare tutti gli input/output esistenti in macchina.

- Il nuovo controllo dovrà eseguire l’attuale gestione della Brocciatrice, gestione delle fasi manuali, , gestione cambio tipo, gestione di messa a punto.

- Studio e progettazione e messa in opera e servizio del nuovo PLC, il nuovo PLC dovrà sostituire il PLC Siemens 115U ed espletare il programma plc esistente.

- Studio/progettazione e fornitura e messa in opera di nuovo pannello operativo uomo/macchina, il nuovo pannello dovrà sostituire ed espletare la funzionalità del pannello obsoleto

- Sostituzione dell’attuale pannellino fasi manuali

- Studio e progettazione e messa in opera di nuovi azionamenti digitali serie SINAMIC e relativi motori elettrici, gli azionamenti e i motori dovranno sostituire gli obsoleti in macchina.ed avere un grado di protezione almeno IP67

- I motori asincroni dovranno essere del tipo ad alta efficienza

- Sostituzione controllo GNG fuga e livello olio obsoleto

- Sostituzione di tutti i cavi di potenza e retroazione di posizione e tachimetrica con nuovi cavi per i nuovi azionamenti e motori obsoleti

- Sostituzione delle catenarie dei portali di carico e scarico

- Inserimento di cassetta intermedia per separare i cavi di potenza, segnali e retroazioni dal tratto in canalina a quello in catenaria

- Sostituzione componenti elettrici contattori di potenza, contattori ausiliari, relè, interruttori, relè di sicurezza , morsettiere, alimentatori e trasformatori, pressostati, finecorsa e relativi cavi(i cavi dovranno essere della lumberg).

- Sostituzione degli encoder e righe ottiche obsoleti

- Sostituzione di tutti i tubi di protezione cavi elettrici a bordo macchina

- Rifacimento di tutte le connessioni elettriche a bordo macchina. Fornitura di nuovi armadi elettrici.

- progettazione schemi funzionali QE e bordo macchina, distinta base componenti con sistema Eplan  e in formato pdf. Fornitura in triplice copia formato cartaceo e su supporto digitale di schemi elettrici QE e bordo macchina e distinta base componenti. Prescrizioni per l’equipaggiamento del macchinario

- fornitura di tutti i software utilizzati nonché immagine ghost del computer e file sorgente pagine video

- fornitura progetto PLC/CN /HMI in italiano

- sviluppo completo PLC  (programma con commenti in italiano), HMI Operatore, Diagnostica di sistema in lingua italiana

- sviluppo part program compatibili con i part program esistenti .MIS e taratura azionamenti assi. Configurazione nodi Profibus ausiliari. Verifica modalità operative MAN_MDI_AUTO, JOG+JOG-

- Interfacciamento con trasporto carico Scarico

- Messa a punto e debug cicli.

- Dichiarazione conformità (marcatura CE) test elettrico – Norma 17/13 e Compatibilità EMC . Fascicolo tecnico (manuale macchina)

- Pulizia e verniciatura di tutti i ripari della fresatrice  rispettando la colorazione in essere.

- Fornitura di schede di manutenzione preventiva,  manuale operatore e MACHINE LEDGER in ottica WCM (secondo formato attualmente in uso in FMA)

- Varie ed eventuali che saranno evidenziate e annotate durante il sopralluogo dell’impianto.

- Addestramento personale conduttore macchina

- Addestramento personale manutentivo macchina

- Assistenza alla produzione fino a comprovata efficienza della macchina

- La ditta è tenuta a lasciare l’area di lavoro pulita al termine di ogni lavoro;

- Eventuali attività , non rilevate al momento del sopralluogo e non quotate in offerta ma che si ritengano necessarie al corretto completamento del lavoro sono da ritenersi a carico della ditta esecutrice dei lavori.

- Collaudo funzionalità impianti con tecnologo/specialista

- Garanzia non inferiore a anni 2

- Il PC portatile(completo di borsa) per la ricerca guasto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

monitor 15” 4 USB 3.0 1 USB 3.0 di ricarica 1 DisplayPort 1 VGA 1 alimentatore CA 1 RJ-11 (modem) 1 RJ-45 1 connettore docking 1 seriale

1 lettore di schede multimediali

Le attività sono da eseguirsi durante il periodo di chiusura Agosto 2017 salvo diversi accordi presi in fase di sopralluogo

Pratola Serra Li 26/01/2017

F.Puzio